ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «____» ______________ 2025 года № ___

рп. Ольховатка

Об утверждении Комплексной схемы

организации дорожного движения

на территории Ольховатского городского

поселения Ольховатского муниципального

района Воронежской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» администрация Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области постановляет:

- Утвердить прилагаемую Комплексную схему организации дорожного движения на территории Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области.

- Признать утратившим силу постановление администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 14.06.2018 №296 «Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения на территории Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на период 2018-2025 годов».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в официальном издании органов местного самоуправления Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ольховатского городского поселения                                     Ю.И. Пушкарный

| РАЗРАБОТЧИК: Генеральный директор ООО «ДорМостПроект» ____________ / А.А. Букреев / « ___ « ____________ 2024 г. | УТВЕРЖДЕНО: постановлением Администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области № ____________ от ____________ |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 1 Томов 2

СОГЛАСОВАНО:

« ___ « ____________ 2024 г.

« ___ « ____________ 2024 г.

« ___ « ____________ 2024 г.

« ___ « ____________ 2024 г.

« ___ « ____________ 2024 г.

« ___ « ____________ 2024 г.

« ___ « ____________ 2024 г.

2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ	5

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ	7

ПАСПОРТ КСОДД	9

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	12

1 Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации	12

1.1 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры	12

1.2 Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность	24

1.3 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории	37

1.4 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов	50

1.5 Оценка организации парковочного пространства, оценку и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость)	77

1.6 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения	91

1.7 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования	95

1.8 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения	98

1.9 Анализ прохождения маршрутов регулярных перевозок по участкам дорог, движение по которым связано с потерями времени (задержками) при движении транспортных средств	117

1.10 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий	130

1.11 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения	134

2 Формирование вариантов проектирования КСОДД	144

3 Разработка математической модели транспортной системы Ольховатского городского поселения	147

3.1 Задание параметров транспортных районов, определяющих объем и структуру транспортного спроса	149

3.2 Создание графа УДС: ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов	150

3.3 Ввод данных о геометрических параметрах моделируемых участков сети дорог	152

3.4 Расчет с помощью разработанной модели спроса данных об источнике, цели, количестве желаемых поездок	156

3.5 Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных и пассажирских потоков	159

3.6 Проведение расчетов параметров дорожного движения на участках сети дорог для базового года	161

3.7 Разработка варианта транспортной макромодели прогнозных лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития	166

4 Мероприятия по организации дорожного движения и очередность их реализации	168

4.1 Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения………………………………………………………………………..170

4.2 Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок	172

4.3 Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление	176

4.4 Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения	177

4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов	178

4.6 Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств	191

4.7 Мероприятия по развитию парковочного пространства	192

4.8 Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств	196

4.9 Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования	201

4.10 Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий	210

4.11 Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств	215

4.12 Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения	219

4.13 Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения	223

4.14 Мероприятия по организации пропуска транзитных и (или) грузовых транспортных средств	224

4.15 Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах	229

4.16 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов	235

4.17 Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям	242

4.18 Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом	245

4.19 Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации	249

5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по организации дорожного движения	253

6 Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения………………………………………………………………………..263

6.1 Прогноз основных показателей безопасности дорожного движения	271

6.2 Прогноз параметров, характеризующих дорожное движение	272

6.3 Прогноз параметров эффективности организации дорожного движения………………………………………………………………………..274

6.4 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	275

6.5 Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения	279

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	287

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	288

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ

КОМПЛЕКСНОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

| Наименование согласующих органов (организаций) | Должность и Ф.И.О. лица, согласующего проект | Номер и дата исходящего письма | Номер и дата входящего письма | Результат согласования |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| ПТОП | - | пассажирский транспорт общего пользования |
| --- | --- | --- |
| БДД | - | безопасность дорожного движения |
| УДС | - | улично-дорожная сеть |
| АСУДД | - | Автоматизированная система управления дорожным движением |
| КСОТ | - | Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом |
| ИЗИП | - | информационный знак индивидуального проектирования |
| МГН | - | маломобильные группы населения |
| ТСОДД | - | технические средства организации дорожного движения |
| ДТП | - | дорожно-транспортное происшествие |
| ПДД | - | Правила дорожного движения |
| СТП | - | Схема территориального планирования |
| ПКРТИ | - | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры |
| БКД | - | Национальный проект «Безопасные качественные дороги» |
| ИТС | - | Интеллектуальная транспортная система |

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В соответствии с Законом Воронежской области от 2 октября 2013 года №118-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образований Ольховатского муниципального района Воронежской области» были преобразованы Ольховатское городское поселение, Базовское сельское поселение, Заболотовское сельское поселение, входящие в состав Ольховатского муниципального района Воронежской области, путем объединения в Ольховатское городское поселение с административным центром в рабочем посёлке Ольховатка.

Ольховатское городское поселение располагается в центральной части Ольховатского муниципального района Воронежской области. Рабочий посёлок Ольховатка расположен в 237 км от областного центра г. Воронеж.

Территория поселения граничит на севере с Новохарьковским сельским поселением, на северо-востоке с Лисичанским сельским поселением, на востоке с Шапошниковским сельским поселением, на юге со Степнянским сельским поселением, на западе с Марьевским сельским поселением.

Городское поселение включает в себя семь населённых пунктов: рабочий посёлок Ольховатка, посёлок Загирянка, посёлок Большие Базы, посёлок Малые Базы, посёлок Заболотовка, посёлок Бугаевка, посёлок Саловка.

Границы городского поселения утверждены Законом Воронежской области от 16 июля 2004 года № 42-ОЗ «Об установлении границ, наделении соответствующим статусом, определении административных центров муниципальных образований Ольховатского района».

Транспортный комплекс Ольховатского городского поселения представлен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Ольховатского городского поселения, составляет 163,215 км и складывается из автомобильных дорог общего пользования федерального значения – 8,85 км,  регионального и межмуниципального – 76,72 км и местного значения – 77,645 км.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 0,89 км/кв.км.

В настоящее время к наиболее острым проблемам дорожного хозяйства городского поселения относят неудовлетворительное эксплуатационное состояние автомобильных дорог, а также отсутствие транспортных обходов населенных пунктов, входящих в состав городского поселения.

При этом, в условиях существующего положения первоочередной задачей остается сохранение и развитие автомобильных дорог, поддержание их транспортного состояния, обеспечение безопасного, бесперебойного движения транспорта.

К вопросам органов местного самоуправления Ольховатского городского поселения относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок, осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между населенными пунктами.

Решением проблем в сфере организации и безопасности движения является разработка Комплексной схемы организации дорожного движения (далее – КСОДД), предусматривающая комплекс технически и экономически обоснованных мероприятий на период до 2039 г., взаимоувязанных с документами территориального планирования и документацией по планировке территории.

ПАСПОРТ КСОДД

| Наименование КСОДД | Комплексная схема организации дорожного движения Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки КСОДД | - Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; - Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; - Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»; - Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30.07.2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». |
| Заказчик КСОДД и его местонахождение | Администрация Ольховатского городского поселения р.п. Ольховатка, ул. Октябрьская, д. 64 Тел.: 8(47395)40-7-63 Адрес эл.почты: olhov@govvrn.ru |
| Разработчик КСОДД и его местонахождение | Общество с ограниченной ответственностью «ДорМостПроект» 394053, г. Воронеж, ул. Олимпийский бульвар д.12 п.8/4 Тел./факс: +7 (473) 233 43 38 Адрес эл.почты: dmproekt36@yandex.ru |
| Цель и задачи КСОДД | Цель проекта - разработка Программы мероприятий, направленной на повышение безопасности и эффективности организации дорожного движения (ОДД) на территории муниципального образования. 3адачи проекта: - обеспечение безопасности дорожного движения (БДД); - обеспечение круглогодичной транспортной доступности, в том числе на общественном транспорте; - упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - приведение дорог и улиц в нормативное состояние; - повышение пропускной способности дорог и искусственных сооружений на них; - снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения транспортных средств и пешеходов; - снижение негативного воздействия от автомобильного транспорта на окружающую среду. |
| Показатели оценки эффективности организации дорожного движения | Наименование показателя/критерия; 2024; 2025-2029; 2030-2034; 2035-2039. Буферный индекс; 0,117; 0,131; 0,145; 0,164. Уровень обслуживания дорожного движения; В; В; В; В. Временной индекс; 1,109; 1,129; 1,137; 1,146. Показатель перегруженности дорог; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. Средняя задержка ТС; 3,054; 4,112; 4,512; 6,107. |
| Сроки и этапы реализации КСОДД | Срок реализации КСОДД 2025-2039 гг. Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования: I этап – 2025-2029 гг. – краткосрочная перспектива; II этап – 2030-2034 гг. – среднесрочная перспектива; III этап – 2035-2039 гг. – долгосрочная перспектива. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий | - Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок; - Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения; - Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения; - Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов; - Мероприятия по развитию парковочного пространства; - Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий; - Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств; - Мероприятия по организации пропуска транзитных и (или) грузовых транспортных средств; - Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах; - Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом; - Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации; - Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения; - Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов; - Мероприятия по обеспечению маршрутов безопасного движения детей к образовательным организациям. |
| Объемы и источники финансирования КСОДД | Объем финансирования запланированных мероприятий по организации дорожного движения составляет 957 972,9 тыс. рублей с учетом уровня индексации цен на соответствующий период реализации. Источники финансирования запланированных мероприятий по организации дорожного движения: - федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей; - региональный бюджет – 538 614,1 тыс. рублей; - местный бюджет – 419 592,3 тыс. рублей; - внебюджетные источники – 85,1 тыс. рублей. |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1 Характеристика существующей дорожно-транспортной ситуации

1.1 Результаты анализа имеющихся документов территориального планирования, подготовка и утверждение которых осуществляются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, долгосрочных целевых программ, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры

Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности определены в статье 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 №190-ФЗ. Наиболее существенными по влиянию на состояние транспортной инфраструктуры и организацию дорожного движения являются:

- подготовка и утверждение документов территориального планирования;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

- разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

К документам территориального планирования Ольховатского городского поселения, определяющим развитие транспортной инфраструктуры, относятся:

- Схема территориального планирования Российской Федерации (далее – СТП РФ) в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 №384-р (с изменениями на 26 июня 2024 года);

- Схема территориального планирования Воронежской области, утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 5 марта 2009 года №158 «Об утверждении схемы территориального планирования Воронежской области»;

- Схема территориального планирования Ольховатского муниципального района, утверждена решением Совета народных депутатов Ольховатского муниципального района Воронежской области от 19 ноября 2010 года №75 «Об утверждении Схемы территориального планирования Ольховатского муниципального района»;

- Генеральный план Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденный решением Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 03 мая 2018 года №14 «Об утверждении Генерального плана Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области».

Актуальные редакции документов территориального планирования размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) и на официальном сайте Администрации Ольховатского муниципального района.

Государственные и муниципальные программы, прочее:

- Государственная программа «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства от 20 декабря 2017 года №1596 (с изменениями на 26 июля 2024 года);

- Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г.  №3363-р;

- Национальный проект «Безопасные качественные дороги» (БКД);

- Государственная программа Воронежской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Воронежской обл. от 31 декабря 2013 года №1188 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы»;

- Муниципальная программа Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы», утвержденная постановлением администрации Ольховатского городского поселения от 15 октября 2021 №458 «Об утверждении муниципальной программы Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области  «Развитие дорожного хозяйства и транспорта»  на 2022-2027 годы»;

- Муниципальная  программа Ольховатского муниципального  района Воронежской области «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы», утвержденная постановлением Администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 15 ноября 2019 года №440 ««Об утверждении муниципальной  программы Ольховатского муниципального  района Воронежской области «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы»;

- Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ольховатского городского поселения на 2017-2030 годы (далее по тексту – ПКРТИ), утвержденная решением Совета народных депутатов от 15 сентября 2017 года «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ольховатского городского поселения на 2017-2030 годы».

Документы территориального планирования федерального и регионального уровней не содержат адресных мероприятий, запланированных в краткосрочной перспективе к реализации на территории Ольховатского городского поселения.

В рамках Государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» реализуются комплексы процессных мероприятий, направленные на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни» и ее целевых показателей «Обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 85 процентов» и «Улучшение качества городской среды в полтора раза», а также национальной цели «Цифровая трансформация» и ее целевого показателя «Достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления». Так, в Приложении №5-А «Сведения о проектах, направленных на развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, осуществляемых в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы» без указания планируемого года реализации, содержится мероприятие: строительство автомобильной дороги «Ольховатка – Караяшник – Юрасовка» - п. Кулишовка в Ольховатском муниципальном районе Воронежской области, протяженностью 0,740 км.

Схема территориального планирования Ольховатского муниципального района – основной документ территориального планирования муниципального района, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений. Целью схемы территориального планирования является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования развития района и его устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи Схемы территориального планирования:

- анализ существующего состояния территории;

- выявление сильных и слабых сторон территории как единой градостроительной системы;

- прогнозирование развития территории;

- разработка рекомендаций и предложений по улучшению среды жизнедеятельности населения.

Показателями развития муниципального образования являются: обобщают прогнозы организации-проектировщика, предложения и намерения органов государственной власти Воронежской области, различных структурных подразделений администрации Ольховатского района, иных организаций. Схема не является директивным документом по развитию района, но представляет собой модель развития его территории.

Для Схемы территориального планирования установлены следующие этапы проектирования:

- исходный год – 2022 г.;

- первая очередь реализации схемы – 2030 г.;

- расчётный срок – 2040 г..

Главной целью территориального планирования Ольховатского муниципального района является пространственная организация территории муниципального района в целях обеспечения ее устойчивого развития.

В рамках СТП Ольховатского муниципального района предложены следующие мероприятия по обеспечению территории объектами транспортной инфраструктуры:

- разработка проектно-сметной документации для капитального ремонта и реконструкции дорог общего пользования в поселениях Ольховатского муниципального района, перечень дорог, подлежащих строительным, ремонтным, благоустроительным работам, с указанием протяженности определить в рамках проектирования генеральных планов муниципальных образований Ольховатского муниципального района;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений.

- резервирование в генеральных планах муниципальных образований территории для размещения автобусных остановочных и отстойно-разворотных площадок.

- оптимизация пригородной маршрутной сети с увеличением протяженности маршрутов общественного автотранспорта для обеспечения всех жителей района транспортными связями с районным центром и крупными населенными пунктами района.

Анализируя СТП можно сделать вывод, о том, что развитие территории Ольховатского муниципального района, а также Ольховатского городского поселения в его составе, предполагается только за счет нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, правовой и информационной поддержки. При этом, в сфере дорожного хозяйства в актуальной версии СТП не содержится уточнений по мероприятиям, планируемым к реализации в период до 2040 года, соответственно предполагается, что основу транспортной системы будут составлять меридиональное и широтное направления, сформированные транспортными потоками север - юг и восток - запад.

Генеральный план Ольховатского городского поселения разработан на расчетный срок до 2030 года. В части транспортной инфраструктуры документ содержит описание существующего положения, а также перечень необходимых мероприятий, который приведен на основании ПКРТИ Ольховатского городского поселения. При этом, обособленные мероприятия, которые содержатся только в Генеральном плане поселения, отсутствуют.

Так, на основании ПКРТИ приводятся рекомендации по:

- ремонту автомобильных дорог;

- устройству щебеночных дорог;

- разработке проектно-сметной документации на строительство дорог с твердым покрытием;

- оборудованию общественных зон стоянками автотранспорта;

- строительству остановочных павильонов;

- организации и упорядочению пешеходного движения за счет развития пешеходных зон на территории рп. Ольховатка;

- организации пешеходных маршрутов на территории исторического центра, в районе парка культуры и отдыха, вдоль набережных рек Черная Калитва и Ольховатка;

- благоустройству набережных вдоль рек Черная Калитва и Ольховатка;

- организации дополнительных автобусных маршрутов из удаленных жилых районов до учреждений здравоохранения, образования, детских дошкольных учреждений.

Так, согласно Генеральному плану, к основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети с целью увеличения ее пропускной способности.

С целью обеспечения сбалансированного, перспективного развития инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции, ремонте объектов транспортной инфраструктуры местного значения была разработана и утверждена Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры.

ПКРТИ Ольховатского городского поселения – документ устанавливающий перечень мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры  местного значения.

В качестве задач ПКРТИ обозначены:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

По итогам реализации ПКРТИ планируется достижение следующих целевых показателей:

- протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения 65,888 км;

- объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения – 5,807 км;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 0,637 км;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортного-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 5,17 км;

- прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 15.424 км;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года 57,076 км;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортного-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 84,47%.

Так, с целью достижения указанных показателей Таблица 10 ПКРТИ содержит следующие мероприятия:

- ремонт автомобильных дорог местного значения общего пользования;

- устройство щебеночных автомобильных дорог местного значения общего пользования;

- ямочный ремонт автомобильных дорог по улицам поселения;

- разработка проектно-сметной документации на строительство дорог с твердым покрытие.

При этом, в рамках реализации ПКРТИ не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

С целью обеспечения сохранности и развитие автомобильных дорог общего пользования, создания безопасных условий для транспортных средств и пешеходов на дорогах Ольховатского муниципального района Воронежской области,  создания безопасных условий для населения, осуществляющего передвижения на пассажирском автомобильном  транспорте общего пользования, сокращения количества дорожно-транспортных происшествий, постановлением Администрации Ольховатского  муниципального района Воронежской области от 15 ноября 2019 года №440 утверждена муниципальная программа Ольховатского муниципального  района Воронежской области «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2020-2025 годы».

Планируется, что достижение целевых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы будет способствовать улучшению дорожно - транспортной инфраструктуры,  увеличению дорог местного значения с усовершенствованным типом покрытия и с покрытием переходного типа, что в свою очередь, приведет к улучшению состояния безопасности дорожного движения, а также улучшению качества транспортного обслуживания на  внутримуниципальных  маршрутах.

При этом, в качестве основных показателей (индикаторов) муниципальной программы	обозначены:

- произведение ремонта автомобильных дорог общего пользования  местного значения  на территории  Ольховатского муниципального района  Воронежской области в текущем году;

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения  после капитального ремонта  и ремонта дорог  общего пользования местного значения на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области в текущем году;

- регулярность перевозок на внутримуниципальных  маршрутах на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области (количество маршрутов в день);

- количество автобусов для перевозок пассажиров по  внутримуниципальным маршрутам,  (принадлежащих администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области)    оснащенных тахографами.

С целью создания качественной дорожной сети в результате реконструкции, капитального ремонта и повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог, на территории городского поселения действует муниципальная программа Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Развитие дорожного хозяйства и транспорта» на 2022-2027 годы, которая реализуется на постоянной основе в период 1 января 2022 г. – 31 декабря 2027 г.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния  автомобильных дорог общего пользования  и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги (содержание дорог и сооружений на них) и придомовых территорий;

- выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог (ремонт дорог);

- выполнение комплекса работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильных дорог, дорожных сооружений и их частей, (капитальный ремонт дорог и сооружений на них);

- подготовка проектной документации на строительство, реконструкцию капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- увеличение протяженности, изменение параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению категории автомобильной дороги (строительство или реконструкция дорог и искусственных сооружений на них);

- снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

В рамках работ по текущему ремонту автомобильных дорог будет осуществляться комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дорог Ольховатского городского поселения, а также     в рамках данного мероприятия предусмотрены работы по обустройству, ремонту, восстановлению и содержанию пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Ольховатском городском поселении, по очистке дорог от снега, скашивание травы на обочинах, организация и выполнение работ по разработке проекта дорожного движения на улично-дорожной сети Ольховатского городского поселения,  дорожная разметка и приобретение материалов на дорожную разметку по поселению, монтаж искусственных дорожных неровностей (ИДН) на участках дорог Ольховатского городского поселения, установка дорожных знаков, устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) дорожных покрытий, срезка, подсыпка, планировка и уплотнение щебеночных и гравийных обочин, а также другие работы не относящиеся к ремонту.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что приведение дорог в нормативное состояние достигается в рамках текущих работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Также, предусмотрены следующие мероприятия:

- работы по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (в рамках работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог будет осуществляться комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дорог Ольховатского городского поселения, других дефектов дорожных покрытий);

- укладка щебня для восстановления профиля щебеночных оснований;

- работы по обустройству, ремонту, восстановлению и содержанию пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в Ольховатском городском поселении;

- осуществление строительного контроля (технического надзора) при выполнении работ по капитальному и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В результате реализации муниципальной программы ожидается:

- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий;

- увеличение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования.

Таким образом, имеющиеся документы территориального планирования, и действующие государственные и муниципальные программы составляют основу для планирования комплексного развития транспортной инфраструктуры, разработки комплексной схемы организации дорожного движения. По результатам рассмотрения и анализа вышеприведенных документов стоит отметить, что нормативно-правовая база по территориальному развитию, а также комплексному развитию транспортной инфраструктуры городского поселения в целом обеспечена.

1.2 Оценка социально-экономической и градостроительной деятельности территории, включая деятельность в сфере транспорта, дорожную деятельность

Основными задачами деятельности органов местного самоуправления считается постоянное развитие экономического потенциала городского поселения, привлечение инвестиций, оказание поддержки малому и среднему предпринимательству, проведение оптимизации и модернизации систем дошкольного и общего образования, культуры и спорта.

Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года, утверждена Законом Воронежской области от 20 декабря 2018 года №168-ОЗ. Стратегия определяет приоритеты, цели и задачи государственной социально-экономической политики на территории Воронежской области на долгосрочную перспективу и является основополагающим документом для корректировки документов стратегического планирования Воронежской области.

Стратегия социально – экономического развития Ольховатского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года (далее – Стратегия), утверждена решением от 27 декабря 2018 года №51 «Об утверждении Стратегии социально – экономического развития Ольховатского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года».

Так, согласно Стратегии, конкурентными преимуществами, которые, при надлежащем задействовании, смогут обеспечить базу для развития Ольховатского муниципального района, являются следующие:

- значительный аграрный потенциал;

- наличие развивающихся предприятий промышленности;

- опыт реализации масштабных инвестиционных проектов;

- наличие эффективных крестьянско-фермерских хозяйств.

При этом, к проблемным зонам Ольховатского муниципального района относятся следующие:

- снижение численности экономически активного населения;

- высокая степень износа водопроводных, канализационных и теплосетей;

- низкий уровень качества автомобильных дорог.

В качестве стратегических приоритетов до 2035 года выбраны следующие:

- развитие производств пищевых продуктов;

- развитие молочного животноводства;

- поддержка предпринимательской инициативы;

- создание комфортной среды для проживания и развития населения.

Основные ожидаемые результаты реализации Стратегии:

- стабилизация численности постоянного населения;

- достижение нормативного значения обеспеченности врачебными кадрами;

- доведение доли оздоровленных детей школьного возраста до 82%;

- рост общей площади жилых помещений, приходящейся в среднем на одного жителя, с 26,1 кв.м. в 2016 г. до 29,1 кв.м. в 2035 г.;

- рост обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями до 100%;

- увеличение к 2035 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 86%;

- доведение доли современных оснащенных муниципальных образовательных организаций до 100%;

- расширение доступа жителей района к культурной деятельности и культурным ценностям;

- сокращение доли протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативам до 25%;

- рост протяженности освещенных частей улиц до 86%;

- рост степени вовлечения граждан в систему общественного самоуправления;

- увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт до 85%;

- доведение доли жилищного фонда, оборудованного водопроводом, к 2035 г. до 83%;

- достижение 100% покрытия района сотовой связью и интернетом;

- снижение объемов выбросов в атмосферу более чем в 3 раза;

- улучшение экологических условий проживания и отдыха в районе;

- увеличение объема инвестиций в основной капитал в 2,7 раз;

- рост доходов населения в 2 и более раз;

- рост объема отгруженных товаров собственного производства в 2,8 раз;

- рост объема продукции сельского хозяйства в 1,8 раз.

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ольховатского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года, утвержден постановлением Администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 18 января 2019 года №8 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ольховатского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года».

С целью достижения поставленных целей и выполнения задач, определенных документами территориального планирования, Государственными программами и Стратегиями развития, в отношении территории Ольховатского городского поселения приняты следующие муниципальные программы, приоритетными задачи которых является улучшение социально-экономического положения населения, создания благоприятных условий для жизни и развития:

- муниципальная программа Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 15 октября 2021 года №463 «Об утверждении муниципальной программы Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды» на 2022-2027 годы»;

- муниципальная программа Ольховатского  городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области  «Развитие физкультуры и спорта» на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 15 октября 2021 года №462 «Об утверждении муниципальной программы Ольховатского  городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области  «Развитие физкультуры и спорта» на 2022-2027 годы»;

- муниципальная программа Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан»  на 2022-2027 годы, утвержденная  постановление Администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 15 октября 2021 года №460 «Об утверждении муниципальной программы Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Социальная поддержка граждан»  на 2022-2027 годы»;

- муниципальной программы Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области  «Содействие занятости населения»  на 2022-2027 годы, утвержденная постановление Администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 15 октября 2021 года №459 «Об утверждении муниципальной программы Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области  «Содействие занятости населения»  на 2022-2027 годы»;

- муниципальная программа Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Ольховатского городского поселения и основные направления благоустройства» на 2022-2027 годы, утвержденная постановлением Администрации  Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 15 октября 2021 года №456 «Об утверждении муниципальной программы Ольховатского  городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Ольховатского городского поселения и основные направления благоустройства» на 2022-2027 годы».

Демографические показатели городского поселения

Демографическая ситуация (в том числе возрастной и половой состав населения) во многом определяет перспективы и проблемы рынка труда, а значит, трудовой потенциал муниципального образования. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать количество и структуру занятых в экономике, основные параметры развития городского поселения и прочее.

Общая характеристика городского поселения по состоянию на 01.01.2024 год представлена в таблице 1.2.1. Списочный состав населенных пунктов, с указанием численность постоянного населения и половозрастной структуры, а также сведения о занятости в экономике представлены в таблицах 1.2.2 – 1.2.5.

Таблица 1.2.1 – Общая характеристика городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория сельского (городского) поселения | га | 17250 |
| 2 | Численность постоянного населения | чел. | 12367 |
| 3 | Плотность населения | чел/кв. км | 74,4 |
| 4 | Количество населенных пунктов, входящих в состав сельского (городского) поселения | ед. | 7 |
| 5 | Количество жилых домов (квартир) | ед. | 5700 |

Таблица 1.2.2 – Состав населения городского поселения

| Показатели | 2023 г. |
| --- | --- |
| Все население | 12394 |
| в том числе в возрасте, лет: |  |
| от 0-6 лет | 870 |
| 7-17 | 1497 |
| 18-45 | 3998 |
| 46-59 | 3137 |
| 60 лет и старше | 2892 |

Таблица 1.2.3 – Демографические показатели

| Показатели | 2023 г. |
| --- | --- |
| Число родившихся - всего, чел. | 72 |
| Число умерших - всего, чел. | 186 |
| в том числе в трудоспособном возрасте, чел. | 55 |
| Из общего числа умерших, чел. |  |
| мужчин | 116 |
| женщин | 70 |
| Естественный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -114 |
| Миграция: |  |
| Число прибывших - всего, чел. | 670 |
| в том числе детей | 92 |
| Число выбывших - всего, чел. | 571 |
| в том числе детей | 87 |
| Миграционный прирост (убыль) населения (+, -), чел. | -99 |

Таблица 1.2.4 – Списочный состав населенных пунктов, количество жилых домов (квартир), численность постоянного населения, половозрастной состав

| Наименование населенного пункта | Количество жилых домов (квартир) | Численность постоянного населения, чел. | в том числе |  |  |  |  |  |  | Из общей численности населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | моложе трудоспособного возраста, чел. |  |  | трудоспособного возраста, чел. |  |  | старше трудоспособного возраста, чел. | мужчин | женщин |
|  |  |  | всего | из них: |  | всего | из них: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | дош-коль-ного возраста | школь-ного возраста (от 7 до 15 лет) |  | 16 -29 лет | 29-55 (60) лет |  |  |  |
| р.п.Ольховатка | 1983 | 3136 | 466 | 170 | 296 | 1803 | 688 | 1115 | 867 | 1536 | 1600 |
| п. Загирянка | 99 | 319 | 70 | 46 | 24 | 186 | 64 | 122 | 63 | 156 | 163 |
| п.Большие Базы | 789 | 2897 | 813 | 420 | 393 | 1638 | 716 | 922 | 408 | 1390 | 1469 |
| п.Малые Базы | 677 | 1375 | 204 | 100 | 104 | 841 | 364 | 477 | 330 | 684 | 691 |
| п.Заболотовка | 1345 | 2795 | 469 | 190 | 279 | 1536 | 476 | 1060 | 700 | 1343 | 1362 |
| п. Бугаевка | 660 | 1561 | 271 | 140 | 131 | 946 | 264 | 682 | 472 | 757 | 796 |
| п.Саловка | 152 | 311 | 41 | 23 | 18 | 161 | 50 | 111 | 109 | 129 | 182 |
| Итого | 5705 | 12394 | 2334 | 1089 | 1245 | 7111 | 2622 | 4489 | 2949 | 6148 | 6324 |

Таблица 1.2.5 – Занятость населения в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Занято, всего | Из них на предприятиях (организациях) населенного пункта | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в сельском хозяйстве | из них |  |  |
|  |  |  |  | в сельскохозяйственных организациях | в крестьянских (фермерских) хозяйствах | в личных подсобных хозяйствах |
| р.п.Ольховатка | 1480 | 298 | 145 | 120 | 11 | 22 |
| п.Загирянка | 86 | 61 | 30 | 6 | 10 | 15 |
| п.Большие Базы | 1679 | 1065 | 533 | 201 | 21 | 310 |
| п.Малые Базы | 1052 | 387 | 190 | 125 | 11 | 61 |
| п.Заболотовка | 1722 | 904 | 400 | 270 | 24 | 210 |
| п.Бугаевка | 949 | 573 | 290 | 175 | 8 | 100 |
| п.Саловка | 53 | 52 | 25 | - | 7 | 20 |
| Всего по поселению, чел. | 7021 | 3340 | 1746 | 897 | 92 | 738 |

Продолжение таблицы 1.2.5 – Занятость населения в разрезе населенных пунктов

| Наименование населенного пункта | Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование | Образование | Здравоохранение и предоставление социальных услуг | Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | Транспорт и связь | Обрабатывающие производства | Строительство | Гостиницы и рестораны | Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | Добыча полезных ископаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п.Ольховатка | 14 | 314 | 137 | 180 | 25 | 66 | 28 | 340 | 8 | 7 | 38 | - |
| п.Загирянка | - | 3 | 2 | 15 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| п.Большие Базы | 10 | 162 | 20 | 181 | 21 | 24 | 30 | 122 | 1 | 9 | 32 | - |
| п.Малые Базы | 10 | 43 | 11 | 180 | 40 | 20 | 62 | 241 | 4 | 19 | 22 | - |
| п.Заболотовка | 33 | 153 | 21 | 134 | 33 | 35 | 18 | 350 | 8 | 6 | 23 | - |
| п.Бугаевка | 5 | 42 | 9 | 66 | 15 | 6 | 33 | 189 | - | - | 11 | - |
| п.Саловка | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по поселению, чел. | 72 | 717 | 200 | 756 | 135 | 151 | 171 | 1247 | 21 | 41 | 126 | - |

Прогноз социально-экономического развития Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на период до 2025 года (далее – Прогноз), утвержден постановлением Администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 26 августа 2022 года №393. Согласно Прогнозу в расчетном периоде будет наблюдаться естественная убыль населения, что в свою очередь будет сопровождаться сокращением числа трудоспособного и занятого в экономике населения.

Несмотря на этого, ожидается рост Промышленного сектора экономики, в частности темпы роста промышленного производства в 2025 году составят порядка 108% к предыдущему году. Также ожидается рост инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) по предприятиям, организациям, расположенным на территории района, в том числе в сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и обрабатывающие производства.

Оценка и прогноз демографической ситуации составлены исходя из предпосылок, что демографическая ситуация в Ольховатском городском поселении в 2025 - 2030 годах будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций. Показатели на 2025 - 2030 годы спрогнозированы в сторону сокращения численности постоянного населения. Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения производились экстраполяционным методом

Так, согласно Прогнозу, численность постоянного населения Ольховатского городского поселения к 2039 году прогнозируется на уровне 11,6 тыс. человек. Прогнозируемое изменение численности населения представлено в таблице 1.2.6. При этом, согласно прогнозу, составленному при разработке Генерального плана Ольховатского городского поселения численности населения к 2031 году, составит 11 160 человек.

Таблица 1.2.6 – Прогнозируемое изменение численности населения

| Наименование показателя | Отчет | Оценка | Прогноз* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2031 г. | 2039 г. |
| Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года), чел | 12 394,00 | 12 350,00 | 12 075,00 | 11 619,00 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте, чел | 7 135,00 | 7 107,00 | 6 975,00 | 6 751,00 |
| Численность населения старше трудоспособного возраста, чел | 2 892,00 | 2 876,00 | 2 796,00 | 2 692,00 |
| Естественное движение | -114 | 104,00 | 89,00 | 69,00 |
| Число родившихся, чел | 72 | 76 | 88 | 95,00 |
| Число умерших, чел | 186,00 | 180,00 | 177,00 | 164 |

Программа комплексного развития социально инфраструктуры Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2030 годы, утверждена решением Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения от 20 сентября 2017 года №25. Задачами Программы являются:

- безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;

- доступность объектов социально-инфраструктуры муниципального образования для населения в соответствие с нормативами градостроительного проектирования;

- сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения муниципального образования услугами в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;

- эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры;

- уменьшение доли социальных объектов, не отвечающих нормативным требованиям, в общей численности объектов социальной инфраструктуры;

- достижение расчетного уровня обеспеченности населения социальными услугами.

В рамках реализации Программы на период до 2030 года запланированы мероприятия по модернизации домов культуры,  строительству детских площадок, а также разработке проектно-сметной документации по проведению работ на социальных объектах.

Показатели социально-экономического  развития городского поселения отражают  влияние  секторов экономики на социальные и экономические процессы, а также уровень жизни населения, его занятость  и  показывают  в целом развитие на территории муниципального образования: промышленности, сельского хозяйства, производства потребительских товаров, инвестиций,  малого предпринимательства, финансовой политики, денежных доходов и расходов населения, платных услуг, товарооборота, трудовых ресурсов и т.д. Прогнозные показатели развития территории Ольховатского городского поселения соотносятся с целевыми значениями, достижение которых запланировано в рамках документов социально-экономического развития регионального и федерального уровней.

1.3 Оценка сети дорог, оценка и анализ показателей качества содержания дорог, анализ перспектив развития дорог на территории

Основными элементами дорог являются проезжая часть, предохранительные полосы, тротуары, пешеходные дорожки, велодорожки, полосы зеленых насаждений, центральные разделительные полосы между проезжими частями встречных направлений движения, разделительные полосы между центральной проезжей частью и боковыми проездами, между тротуаром и проезжими частями, откосы насыпей и выемок, подпорные стенки, технические полосы, резервные полосы, остановочные и конечные площадки общественного транспорта и т.д.

Протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Ольховатского городского поселения, составляет 163,215 км и складывается из автомобильных дорог общего пользования федерального значения – 8,85 км,  регионального и межмуниципального – 76,72 км и местного значения – 77,645 км.

Плотность сети автомобильных дорог общего пользования составляет 0,89 км/кв.км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года №928 «О перечне автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

По территории Ольховатского городского поселения проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ М-2 ««Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной» в границах км 229+000 – км 237+850, протяженностью 8,85 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения Воронежской области, утвержден постановлением Администрации Воронежской области от 30 декабря 2005 года №1239 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области».

Так, по территории Ольховатского городского поселения проходит шесть автомобильных дорог общего пользования регионального значения и одна – межмуниципального, суммарной протяженностью 76,72 км.

Автомобильные дороги общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующие III технической категории имеют общую протяженность 4,5 км, IV – 72,22 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения проходящих в границах Ольховатского городского поселения представлен в таблице 1.3.1.

Схема автомобильных дорог общего пользования регионального значения и места их сопряжения с автомобильными дорогами общего пользования местного значения представлены на рисунке 1.3.1.

Таблица 1.3.1 – Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, проходящих по территории Ольховатского городского поселения

| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области | Начало, км+ | Конец, км+ | Всего, км | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20 ОП РЗ Н 13-18 | Ольховатка - Саловка | 0,5 | 4,15 | 3,65 | IV |
| 2 | 20 ОП РЗ Н 14-18 | Ольховатка - Караяшник - Юрасовка | 0 | 30 | 30 | IV |
| 3 | 20 ОП РЗ Н 25-18 | «Ольховатка - Караяшник - Юрасовка» - п. Бугаевка | 0 | 1,952 | 1,952 | IV |
| 4 | 20 ОП МЗ Н 26-18 | Подъезд к рп Ольховатка | 0 | 1,542 | 1,542 | IV |
| 5 | 20 ОП РЗ Н 3-18 | «Белгород - Павловск» - рп Ольховатка | 0 | 4,5 | 4,5 | III |
| 6 | 20 ОП РЗ Н 8-18 | «Воронеж - Луганск» - Постоялый - Ольховатка | 0 | 16,576 | 16,576 | IV |
| 7 | 20 ОП РЗ Н 9-18 | Большие Базы - Родина Героя | 0 | 18,5 | 18,5 | IV |
| Итого: |  |  |  |  | 76,72 |  |

Рисунок 1.3.1 – Схема автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) значений

Развитие транспортной системы Ольховатского городского поселения – необходимое условие улучшения качества жизни населения. Автомобильные дороги местного значения обеспечивают внутренние связи, являются важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории Ольховатского городского поселения утвержден постановлением Администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 25 октября 2017 года №550 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области».

Автомобильные дороги общего пользования местного значения, проходящие по территории муниципального образования, имеют общую протяженность 77,645 км, с асфальтобетонным, щебеночным (песчано-гравийным) и грунтовым покрытием. Преимущественно, в пределах муниципального образования проходят автомобильные дороги IV и V технической категорий.

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Ольховатского городского поселения представлен в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 – Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения Ольховатского городского поселения

| № п/п | Наименование населённого пункта | Наименование автомобильной дороги | Общая протяжённость | Тип покрытия |  |  | Ширина покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Асфальто-бетон, км | Переходное, км | Грунт, км |  |
| 1 | рп. Ольховатка | ул. Пролетарская | 0,9 | 0,9 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | рп. Ольховатка | ул. Белинского | 0,194 | 0,194 |  |  | 5 |
| 3 | рп. Ольховатка | ул. Жуковского | 0,51 | 0 | 0 | 0,51 | 3 |
| 4 | рп. Ольховатка | ул. Шевченко | 0,425 | 0,425 | 0 | 0 | 6 |
| 5 | рп. Ольховатка | пер. Горького | 0,19 | 0,19 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | рп. Ольховатка | пер. Дзержинского | 0,199 | 0,199 | 0 | 0 | 5 |
| 7 | рп. Ольховатка | пер. Красноармейский | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 | 6 |
| 8 | рп. Ольховатка | ул. Славянская | 0,376 | 0,376 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | рп. Ольховатка | ул. Советская | 0,74 | 0,74 | 0 | 0 | 5 |
| 10 | рп. Ольховатка | пер. Лермонтова | 0,203 | 0,203 | 0 | 0 | 5 |
| 11 | рп. Ольховатка | ул. Садовая | 0,68 | 0,68 | 0,126 | 0 | 4 |
| 12 | рп. Ольховатка | ул. Пугачёва | 0,522 | 0,396 | 0,405 | 0 | 4 |
| 13 | рп. Ольховатка | ул. Степана Разина | 0,896 | 0,491 | 0,125 | 0 | 4 |
| 14 | рп. Ольховатка | ул. Октябрьская | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 15 | рп. Ольховатка | пер. Малый | 0,082 | 0,082 | 0,2 | 0 | 4 |
| 16 | рп. Ольховатка | ул. Заводской посёлок | 0,38 | 0,18 | 0,25 | 0 | 4 |
| 17 | рп. Ольховатка | ул. Лесная | 1,387 | 1,137 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | рп. Ольховатка | ул. Совхозная | 0,381 | 0,381 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | рп. Ольховатка | ул. Есенина | 0,34 | 0 | 0,1 | 0,34 | 4 |
| 20 | рп. Ольховатка | ул. Грибоедова | 0,212 | 0 | 0,208 | 0,112 | 4 |
| 21 | рп. Ольховатка | ул. Никитина | 0,208 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 22 | рп. Ольховатка | ул. Островского | 0,425 | 0,425 | 0,21 | 0 | 4 |
| 23 | рп. Ольховатка | ул. Некрасова | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 24 | рп. Ольховатка | ул. Кольцова | 0,363 | 0,363 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | рп. Ольховатка | ул. Герцена | 0,381 | 0,381 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | рп. Ольховатка | ул. Чехова | 0,422 | 0,422 | 0 | 0 | 4 |
| 27 | рп. Ольховатка | ул. Дружбы | 0,388 | 0,388 | 0 | 0 | 4 |
| 28 | рп. Ольховатка | ул. Комарова | 0,495 | 0,495 | 0 | 0 | 4 |
| 29 | рп. Ольховатка | ул. Пионерская | 0,53 | 0,53 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | рп. Ольховатка | ул. Коммунальная | 0,295 | 0,295 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | рп. Ольховатка | ул. Овражная | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 4 |
| 32 | рп. Ольховатка | пер. Водосточный | 0,31 | 0,16 | 0,15 | 0 | 5 |
| 33 | рп. Ольховатка | ул. Набережная | 0,687 | 0,315 | 0,132 | 0,24 | 4 |
| 34 | рп. Ольховатка | ул. Карл Маркса | 0,672 | 0 | 0,672 | 0 | 4 |
| 35 | рп. Ольховатка | ул. Есенина участок 2 | 0,47 | 0 | 0,47 | 0 | 4 |
| 36 | рп. Ольховатка | ул. Чкалова | 0,21 | 0,21 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | рп. Ольховатка | ул. Сахарников | 0,307 | 0 | 0,307 | 0 | 4 |
| 38 | рп. Ольховатка | ул. Солнечная | 0,23 | 0 | 0,23 | 0 | 4 |
| 39 | рп. Ольховатка | ул. Гагарина участок 1 | 0,83 | 0 | 0,83 | 0 | 4 |
| 40 | п. Загирянка | ул. Сосновая | 0,525 | 0 | 0,525 | 0 | 4 |
| 41 | п. Загирянка | ул. Дальняя | 0,705 | 0 | 0,18 | 0,525 | 4 |
| 42 | п. Загирянка | проезд к ул. Дальняя | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 | 4 |
| 43 | рп. Ольховатка | проезд к ул. Сахарная | 0,235 | 0,1 | 0,135 | 0 | 4 |
| 44 | рп. Ольховатка | проезд к ул. Чкалова | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 | 5 |
| 45 | п. Заболотовка | ул. 1 мая | 3,61 | 3,61 | 0 | 0 | 4 |
| 46 | п. Заболотовка | ул. Кооперативная | 0,945 | 0,483 | 0,462 | 0 | 5 |
| 47 | п. Заболотовка | ул. Щорса | 0,245 | 0 | 0 | 0,245 | 4 |
| 48 | п. Заболотовка | ул. Короленко | 0,353 | 0 | 0 | 0,353 | 4 |
| 49 | п. Заболотовка | ул. Тимошенко | 1,469 | 0,387 | 0 | 1,082 | 5 |
| 50 | п. Заболотовка | ул. Заречная | 0,928 | 0 | 0,928 | 0 | 4 |
| 51 | п. Заболотовка | ул. Зеленая | 1,572 | 1,332 | 0 | 0,24 | 5 |
| 52 | п. Заболотовка | ул. Северная участок 1 | 0,371 | 0,371 | 0 | 0 | 5 |
| 53 | п. Заболотовка | ул. Северная участок 2 | 0,455 | 0 | 0,455 | 0 | 4 |
| 54 | п. Заболотовка | ул. Звездная | 0,785 | 0,541 | 0,244 | 0 | 4 |
| 55 | п. Заболотовка | ул. Рябиновая | 0,608 | 0 | 0,608 | 0 | 4 |
| 56 | п. Заболотовка | ул. Восточная | 0,62 | 0 | 0,62 | 0 | 4 |
| 57 | п. Заболотовка | ул. Верная | 0,333 | 0 | 0,333 | 0 | 4 |
| 58 | п. Заболотовка | ул. Крайняя | 0,356 | 0 | 0 | 0,356 | 4 |
| 59 | п. Заболотовка | ул. Тенистая | 0,562 | 0,14 | 0,422 | 0 | 4 |
| 60 | п. Заболотовка | ул. Тельмана | 0,462 | 0 | 0,1 | 0,362 | 4 |
| 61 | п. Заболотовка | ул. Котовского | 0,343 | 0,343 | 0 | 0 | 4 |
| 62 | п. Заболотовка | ул. Базарная участок 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 63 | п. Заболотовка | ул. 8 Марта | 0,31 | 0,195 | 0,115 | 0 | 5 |
| 64 | п. Заболотовка | ул. Новаторов | 1,592 | 1,01 | 0,582 | 0 | 5 |
| 65 | п. Заболотовка | ул. Хмельницкого | 0,563 | 0,563 | 0 | 0 | 4 |
| 66 | п. Заболотовка | ул. Гоголя | 0,431 | 0,431 | 0 | 0 | 4 |
| 67 | п. Заболотовка | ул. Механизаторная | 0,432 | 0 | 0,432 | 0 | 4 |
| 68 | п. Заболотовка | ул. Первомайская | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 4 |
| 69 | п. Бугаевка | ул. Мира | 1,902 | 0 | 1,902 | 0 | 6 |
| 70 | п. Бугаевка | ул. Победы | 0,977 | 0,427 | 0,55 | 0 | 4 |
| 71 | п. Бугаевка | ул. 50 лет Победы | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 4 |
| 72 | п. Бугаевка | ул. Верхняя | 0,605 | 0 | 0,605 | 0 | 5 |
| 73 | п. Бугаевка | ул. Весенняя | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | 4 |
| 74 | п. Бугаевка | ул. Вишнёвая | 0,773 | 0 | 0,773 | 0 | 5 |
| 75 | п. Бугаевка | ул. Энтузиастов | 0,833 | 0,48 | 0,353 | 0 | 5 |
| 76 | п. Бугаевка | ул. Январская | 1,49 | 0,157 | 1,333 | 0 | 5 |
| 77 | п. Большие Базы | ул. Кибуса | 0,765 | 0,256 | 0,509 | 0 | 6 |
| 78 | п. Большие Базы | ул. Пухова | 0,679 | 0,679 | 0 | 0 | 6 |
| 79 | п. Большие Базы | ул. 1-й квартал | 0,175 | 0 | 0 | 0,175 | 4 |
| 80 | п. Большие Базы | ул. Строителей | 0,347 | 0 | 0 | 0,347 | 4 |
| 81 | п. Большие Базы | ул. Суворова | 1,48 | 0 | 0 | 1,48 | 4 |
| 82 | п. Большие Базы | ул. Новая | 0,449 | 0,449 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | п. Большие Базы | ул. Специалистов | 0,204 | 0,204 | 0 | 0 | 4 |
| 84 | п. Большие Базы | ул. Инкубаторная | 0,75 | 0 | 0,75 | 0 | 4 |
| 85 | п. Большие Базы | ул. Колхозная | 1,585 | 0,715 | 0,87 | 0 | 4 |
| 86 | п. Большие Базы | ул. Полевая | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 4 |
| 87 | п. Большие Базы | пер. Речной | 0,585 | 0 | 0,585 | 0 | 6 |
| 88 | п. Большие Базы | ул. Пушкина | 0,985 | 0,215 | 0,77 | 0 | 5 |
| 89 | п. Большие Базы | ул. Февральская | 0,425 | 0 | 0,425 | 0 | 4 |
| 90 | п. Большие Базы | ул. Школьная | 1,181 | 0 | 0,602 | 0,579 | 4 |
| 91 | п. Большие Базы | ул. Кирова | 0,78 | 0,233 | 0,547 | 0 | 4 |
| 92 | п. Большие Базы | ул. Чернозёмная | 0,809 | 0 | 0,809 | 0 | 4 |
| 93 | п. Большие Базы | ул. Дачная | 0,73 | 0 | 0 | 0,73 | 5 |
| 94 | п. Большие Базы | ул. Площадь Стадион | 0,354 | 0,354 | 0 | 0 | 4 |
| 95 | п. Малые Базы | ул. Хлеборобская | 0,29 | 0 | 0 | 0,29 | 4 |
| 96 | п. Малые Базы | ул. Луговая | 0,378 | 0,378 | 0 | 0 | 4 |
| 97 | п. Малые Базы | пер. Заливной | 0,757 | 0,757 | 0 | 0 | 5 |
| 98 | п. Малые Базы | ул. Красина | 0,967 | 0,967 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | п. Малые Базы | ул. Элеваторная участок 1 | 1,561 | 1,561 | 0 | 0 | 4 |
| 100 | п. Малые Базы | ул. Южная | 0,42 | 0 | 0 | 0,42 | 4 |
| 101 | п. Малые Базы | пер. Тихий | 0,254 | 0,169 | 0,085 | 0 | 4 |
| 102 | п. Малые Базы | ул. Ноябрьская | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 4 |
| 103 | п. Малые Базы | ул. Ольховая | 0,71 | 0,05 | 0 | 0,66 | 4 |
| 104 | п. Малые Базы | ул. Молодежная | 0,278 | 0 | 0,278 | 0 | 4 |
| 105 | п. Малые Базы | ул. Юбилейная | 0,258 | 0 | 0 | 0,258 | 4 |
| 106 | п. Малые Базы | ул. Майская | 0,37 | 0 | 0 | 0,37 | 4 |
| 107 | п. Малые Базы | ул. Апрельская | 0,199 | 0,199 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | п. Малые Базы | ул. Песчаная участок 1 | 0,515 | 0 | 0 | 0,515 | 4 |
| 109 | п. Малые Базы | ул. Озёрная | 0,324 | 0 | 0,324 | 0 | 4 |
| 110 | п. Малые Базы | ул. Элеваторная участок 2 | 0,715 | 0 | 0,323 | 0,392 | 4 |
| 111 | п. Малые Базы | ул. Песчаная участок 2 | 0,905 | 0,905 | 0 | 0 | 6 |
| 112 | п. Малые Базы | ул. Базовская | 1,75 | 1,75 | 0 | 0 | 6 |
| 113 | п. Заболотовка | ул. Центральная | 0,17 | 0,17 | 0 | 0 | 6 |
| 114 | п. Заболотовка | ул. Базарная участок 2 | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | 5 |
| 115 | рп. Ольховатка | подъезд к промплощадке ОАО «Ольховатский сахарный комбинат» | 0,637 | 0,637 | 0 | 0 | 6 |
| 116 | рп. Ольховатка | пер. Калинина | 0,25 | 0,138 | 0 | 0,112 | 4 |
| 117 | рп. Ольховатка | ул. Кирпичный завод | 0,28 | 0 | 0,28 | 0 | 4 |
| 118 | рп. Ольховатка | ул. Чапаева | 0,167 | 0 | 0,167 | 0 | 4 |
| 119 | рп. Ольховатка | ул. А. Д. Черткова | 0,55 | 0 | 0 | 0,55 | 4 |
| 120 | рп. Ольховатка | ул. Московская | 0,45 | 0 | 0 | 0,45 | 4 |
| 121 | рп. Ольховатка | ул. П. М. Силина | 0,375 | 0 | 0 | 0,375 | 4 |
| 122 | п. Заболотовка | проезд к ул. Верная | 0,574 | 0,274 | 0,3 | 0 | 4 |
| 123 | рп. Ольховатка | ул. Никитина участок 2 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 | 4 |
| 124 | рп. Ольховатка | проезд к ул. Чкалова участок 1 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 4 |
| 125 | рп. Ольховатка | проезд к ул. Чкалова участок 2 | 0,255 | 0 | 0,255 | 0 | 4 |
| 126 | п. Бугаевка | проезд у ул. Январской | 0,222 | 0,222 | 0 | 0 | 4 |
| 127 | п. Бугаевка | ул. Ломоносов участок 1 | 1,53 | 0 | 0,4 | 1,13 | 4 |
| 128 | п. Бугаевка | ул. Ломоносов участок 2 | 0,886 | 0 | 0 | 0,886 | 4 |
| 129 | п. Бугаевка | ул. Ломоносов участок 3 | 0,253 | 0 | 0 | 0,253 | 4 |
| 130 | п. Саловка | ул. Саловка | 0,66 | 0,66 | 0 | 0 | 4 |
| 131 | рп. Ольховатка | подъезд к ул. Гагарина | 0,422 | 0 | 0,422 | 0 | 4 |
| 132 | рп. Ольховатка | ул. Гагарина участок 2 | 0,295 | 0 | 0,295 | 0 | 3 |

Показателем качества содержания автомобильных дорог является доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения. Ежегодно за счет выполнения работ по ремонту, доля протяженности автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, снижается в среднем на 1,5%. При этом, стоит отметить, что диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства приводит к быстрому износу автомобильных дорог и инфраструктуры, и, как следствие, к ухудшению дорожных условий.

В настоящее время к наиболее острым проблемам дорожного хозяйства городского поселения относятся следующие:

- эксплуатационное состояние автомобильных дорог не в полной мере отвечает нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и ожиданиям пользователей автодорог;

- значительная доля автомобильных дорог V технической категории;

- транспортная не связанность между отдельными жилыми массивами;

- отсутствие транспортных обходов рп. Ольховатка, п. Заболотовка, п. Бугаевка, п. Большие Базы;

- прохождение потоков грузового автотранспорта вблизи жилой застройки.

Таким образом, существующая сеть автомобильных дорог обеспечивает транспортную связь, но не удовлетворяет в полном объеме предъявляемые к ней требования и характеризуется факторами, ограничивающими возможности реализации стратегических целей социально-экономического развития.

В частности, анализ данных натурных обследований сети дорог общего пользования местного значения выявил наличие участков имеющих карты латок, продольные и поперечные одиночные трещины, густую сетку трещин, выбоины, а также отсутствие дорожной разметки, что не соответствует требованиям ГОСТ Р 50597–2017 «Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Перспективы развития дорог на территории городского поселения связаны с планомерным проведением реконструкционных мероприятий и созданием дополнительных транспортных связей. При этом, в период реализации настоящей КСОДД основным направлением развития дорожной сети будет являться увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта, поддержания автомобильных дорог на уровне, соответствующем категории дороги, в том числе, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

1.4 Оценка существующей организации движения, включая организацию движения транспортных средств общего пользования, организацию движения грузовых транспортных средств, организацию движения пешеходов и велосипедистов

В соответствии с данными, полученными в ходе натурного обследования, транспортная инфраструктура Ольховатского городского поселения включает в себя: автомобильные дороги с асфальтобетонным, щебеночным и грунтовым покрытием, а также тротуары и велодорожки, активно использующиеся для осуществления социальной и экономической деятельности всеми слоями населения. В пределах муниципального образования для перемещения используется индивидуальный автомобильный транспорт, грузовой транспорт, а также широко задействован транспорт общего пользования. Следует отметить, что основная концентрация грузового транспорта сосредоточена на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального (межмуниципального) значений

Организация движения транспортных средств на территории городского поселения осуществляется на основе общепринятых правил дорожного движения с применением широкого спектра технических средств, которые регулируют порядок движения транспортных средств и пешеходов. При этом, активно используются методы регулирования скоростного режима и локальные ограничения на передвижение транспортных средств.

Так, регулирование скоростного режима движения транспортных средств на территории городского поселения осуществляется установкой знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» со значениями «20», «30» и «40» км/ч. Помимо знаков ограничения скорости, как дополнительная гарантийная мера, применяются искусственные неровности. Места установки существующих ТСОДД, регулирующих скоростной режим представлены на рисунках 1.4.1 –1.4.4.

Рисунок 1.4.1 – Места установки ТСОДД, регулирующих скоростной режим

Рисунок 1.4.2 – Места установки ТСОДД, регулирующих скоростной режим

Рисунок 1.4.3 – Места установки ТСОДД, регулирующих скоростной режим

Рисунок 1.4.4 – Места установки ТСОДД, регулирующих скоростной режим

Организация движения грузовых транспортных средств на территории городского поселения осуществляется применением следующих дорожных знаков или комбинации дорожных знаков:

- 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено»;

- 8.3.2 «Направление действия»;

- 3.27 «Остановка запрещена»;

- 3.28 «Стояка запрещена».

Места установки соответствующих знаков представлены на рисунках 1.4.5 – 1.4.6.

Таблица 1.4.1 – Расположение дорожных знаков, устанавливающих ограничения или запрет на проезд грузовых транспортных средств

| № | Тип знака | Место расположения знака | Координаты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» с табличкой 8.3.2 «Направление действия» | а/д 20 ОП РЗ Н 14-18 «Ольховатка - Караяшник – Юрасовка» | 50°16'57.5353» 39°18'18.0270» |
| 2 | Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | а/д 20 ОП РЗ Н 3-18 ««Белгород – Павловск» - рп Ольховатка» | 50°16'43.2537» 39°17'45.0110» |
| 3 | Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | а/д 20 ОП РЗ Н 13-18 «Ольховатка – Саловка» | 50°17'10.0345» 39°18'04.1134» |
| 4 | Знак 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» | а/д 20 ОП МЗ Н 26-18 «Подъезд к рп Ольховатка» | 50°15'56.1489» 39°17'37.9213» |

Кроме того, с целью запрещения движения всех транспортных средств, на территории р.п. Ольховатка установлены следующие дорожные знаки:

- 3.1 «Въезд запрещен»;

- 3.2 «Движение запрещено».

Рисунок 1.4.5 – Места установки существующих знаков, регулирующих движение грузового транспорта

Рисунок 1.4.6 – Места установки существующих знаков, регулирующих правила остановки и стоянки ТС

Таким образом, на территории Ольховатского городского поселения установлено 8 дорожных знаков регулирующих остановку и стоянку транспортных средств, 5 регулирующих движение ГТС, 5 – запрещающих движение всех транспортных средств, 57 дорожных знака регулирующих скоростной режим и  обустроено 25 искусственные дорожные неровности.

С целью увеличения пропускной способности автомобильных дорог и повышения безопасности дорожного движения, на территории городского поселения посредством применения дорожных знаков 5.5 «Дорога с односторонним движением» и 5.6 «Конец дороги с односторонним движением» организовано одностороннее движение, по:

- пер. Дзержинского на участке от ул. Шевченко до ул. Жуковского;

- пер. Водосточный на участке от ул. Шевченко до ул. Жуковского;

- ул. Шевченко на участке от пер. Водосточный до пер. Красноармейский.

Задействованные участки, представлены на рисунке 1.4.7.

Рисунок 1.4.7 – Схема организации одностороннего движения

Эффективная организация пешеходного движения и развитие пешеходной инфраструктуры способствует повышению спроса на пешие перемещения и обеспечивает безопасность пешеходов.

Одним из основных средств организации движения пешеходов на территории городского поселения являются обустройство наземных пешеходных переходов соответствующими техническими средствами (дорожными знаками и горизонтальной разметкой). С целью регулирования движения пешеходов обустроено 57 наземных пешеходных переходов. Места размещения представлены на рисунке 1.4.8 – 1.4.10.  Перечень пешеходных переходов представлен в таблице 1.4.2.

Таблица 1.4.2 – Перечень переходных переходов, обустроенных в границах Ольховатского городского поселения

| № п/п | Место расположения | Кол-во ПП |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дорожная, д. 49 | 1 |
| 2 | ул. Дорожная, д. 10 | 1 |
| 3 | ул. Юбилейная, д. 14 | 1 |
| 4 | ул. Хлеборобская, д. 19 | 1 |
| 5 | ул. Кирова, д. 51 | 1 |
| 6 | ул. Кирова, д. 41 | 1 |
| 7 | ул. Школьная, д. 11 | 1 |
| 8 | ул. Колхозная, д. 6 | 1 |
| 9 | ул. Суворова, д. 8 | 1 |
| 10 | ул. Жуковского, д. 3 | 1 |
| 11 | ул. Жуковского, д. 4 | 1 |
| 12 | ул. Жуковского – ул. Гагарина | 1 |
| 13 | ул. Жуковского – ул. Степана Разина | 2 |
| 14 | ул. Жуковского – ул. 50 лет ВЛКСМ | 2 |
| 15 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Овражная | 1 |
| 16 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а | 1 |
| 17 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Славянская | 1 |
| 18 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | 1 |
| 19 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Коммунальная | 1 |
| 20 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Пионерская | 1 |
| 21 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Комарова | 2 |
| 22 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Дружбы | 1 |
| 23 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Чехова | 2 |
| 24 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Островского | 1 |
| 25 | ул. 50 лет ВЛКСМ – проезд к ул. Сахарников | 1 |
| 26 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Герцена | 1 |
| 27 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Кольцова | 1 |
| 28 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Совхозная | 2 |
| 29 | ул. Калинина – ул. Пугачева | 1 |
| 30 | ул. Калинина – ул. Степана Разина | 2 |
| 31 | ул. Калинина – ул. Есенина | 1 |
| 32 | ул. Калинина, д. 4 | 1 |
| 33 | пер. Красноармейский, д. 7 | 1 |
| 34 | ул. Октябрьская – ул. Жуковского | 1 |
| 35 | ул. Октябрьская – пер. Горького | 1 |
| 36 | ул. Октябрьская – пер. Белинского | 1 |
| 37 | ул. Пролетарская, д. 7 | 1 |
| 38 | ул. Базарная, д. 74 | 1 |
| 39 | ул. Базарная, д. 106 | 1 |
| 40 | ул. Базарная, д. 40 | 1 |
| 41 | ул. Новаторов, д. 4 | 1 |
| 42 | ул. Новаторов, д. 2 | 1 |
| 43 | ул. Зеленая, д. 15 | 1 |
| 44 | ул. Маяковского, д. 37а | 1 |
| 45 | ул. Тополиная – ул. Мира | 1 |
| 46 | ул. Победы – ул. Январская | 2 |
| 47 | ул. Рылеева, д. 1 | 1 |
| 48 | ул. Тополиная – ул. Ломоносова | 2 |
| 49 | а/д 20 ОП РЗ Н 3-18, в районе ул. Лесная | 1 |

Движение велосипедистов на территории городского поселения осуществляется по автомобильным дорогам и тротуарам в соответствие с правилами дорожного движения Российский Федерации.

В результате анализа пешеходной и велосипедной инфраструктуры были выявлены следующие недостатки:

- пешеходные переходы вблизи детских учреждений не полностью обустроены элементами ТСОДД;

- отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки в зоне жилой застройки;

- отсутствует инфраструктура для маломобильных групп населения;

- велосипедные дорожки и велопарковки отсутствуют.

С целью повышения безопасности дорожного движения, в качестве дополнительного оборудования на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей, в районе образовательных учреждений установлено 8 светофоров типа Т.7. Места размещения светофорных объектов представлены на рисунке 1.4.11.

Рисунок 1.4.8 –Места размещения пешеходных переходов

Рисунок 1.4.9 –Места размещения пешеходных переходов

Рисунок 1.4.10–Места размещения пешеходных переходов

Рисунок 1.4.11 – Места размещения светофорных объектов типов Т.6 и Т.7

1.5 Оценка организации парковочного пространства, оценку и анализ параметров размещения парковок (вид парковок, количество парковочных мест, их назначение, обеспеченность, заполняемость)

Грамотная организация парковочного пространства на территории населённых пунктов является одним из ключевых инструментов современного транспортного регулирования и обеспечения требуемого уровня безопасности.

При оценке организации парковочного пространства, в первую очередь следует проанализировать следующие параметры:

–	обеспеченность территории парковочными местами;

–	степень обустройства парковочных мест соответствующими техническими средствами;

–	количество стихийных парковок и случаев паркования с нарушением ПДД;

–	наличие единой стратегии развития парковочного пространства.

В рамках настоящей работы были выполнены натурные обследования условий движения на улично-дорожной сети. Собрана и систематизирована информация по парковочному пространству на предмет соответствия существующих парковочных мест требованиям ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Сводная информация о парковочном пространстве, включая обустроенные площадки и места, используемые для стихийного паркования, представлена в таблице 1.5.1. Расположение существующих парковочных машино-мест на территории Ольховатского городского поселения представлено на рисунках 1.5.1 – 1.5.4.

Согласно полученным данным, общее количество зафиксированных парковочных площадок на улично-дорожной сети Ольховатского городского поселения используемых, в том числе для стихийной парковки, оценивается в 949 единиц. Более 30% выделенных зон для осуществления временной стоянки автомобилей не соответствует требованиям вышеуказанного стандарта на предмет оборудования соответствующими техническими средствами. Также, состояние разметки 85% парковочных площадок отсутствует полностью, либо оценивается как неудовлетворительное.

В целом анализ парковочного пространства показал, что на сегодняшний день на территории городского поселения не стоит острой проблемы нехватки организованных мест временного и постоянного хранения автотранспорта. Однако, повсеместно встречается хаотичная парковка, в том числе с нарушением правил дорожного движения, что в свою очередь отрицательно сказывается на безопасности движения. В частности, наблюдаются:

–	расположение транспортных средств способом, не соответствующим требованию п.12.2 ПДД РФ;

–	остановка или стоянка транспортных средств в нарушение требований п. 12.4 ПДД Р (ближе 15 метров от мест остановки маршрутных транспортных средств; на пешеходных переходах и ближе 5 м перед ними, на пересечениях проезжих частей и ближе 5 м от края пересекаемой проезжей части и др.);

–	размещение транспортных средств на газонах.

Приведенные негативные моменты ведут к ухудшению условий движения и снижению уровня безопасности для всех участников движения – пешеходов, общественного транспорта и владельцев транспортных средств. В целом, сложившаяся ситуация не в полной мере соответствует требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, утверждённого приказом Минстроя России», ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и нуждается в принятии действенных мер по улучшению парковочного пространства на территории городского поселения.

Таблица 1.5.1 – Сводная информация по парковочному пространству

| № п/п | Адрес размещения парковочной площадки | Количество машино-мест | Вид парковочной площадки | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Дорожная, д. 2В | 12 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 2 | ул. Юбилейная, д. 3а | 4 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 3 | ул. Юбилейная, д. 7 | 40 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 4 | ул. Хлеборобская, д. 37а | 4 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 5 | ул. Кирова, д. 101б | 15 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 6 | ул. Кирова, д. 42 | 16 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 7 | ул. Кирова, д. 44б | 28 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 8 | ул. Школьная, д. 9 | 14 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 9 | ул. Школьная, д. 15а | 24 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 10 | ул. Пухова, д. 6 | 12 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 11 | ул. Площадь Стадион (Пляж) | 12 | плоскостная парковка/обособленная | удовл. |
| 12 | ул. Октябрьская, д. 13 | 12 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 13 | ул. Шевченко, д. 18 | 4 | плоскостная парковка/вдоль проезжей части | удовл. |
| 14 | ул. Шевченко, д. 14 | 10 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 15 | пер. Красноармейский, д. 11 | 6 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | неудовл. |
| 16 | пер. Красноармейский, д. 14 | 7 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | неудовл. |
| 17 | пер. Красноармейский, д. 7 | 16 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 18 | пер. Красноармейский, д. 12 | 10 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 19 | пер. Красноармейский, д. 1 - 5 | 25 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 20 | пер. Красноармейский, д. 6А - 10 | 16 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 21 | ул. Октябрьская, д. 54 | 15 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 22 | ул. Октябрьская, д. 52 | 6 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 23 | ул. Октябрьская, д. 31 | 20 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 24 | ул. Жуковского, д. 3 | 8 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 25 | ул. Октябрьская, д. 33 | 14 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 26 | ул. Октябрьская, д. 58 | 35 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 27 | ул. Октябрьская, д. 37 | 5 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | неудовл. |
| 28 | ул. Октябрьская, д. 45 | 4 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | неудовл. |
| 29 | ул. Октябрьская, д. 76 | 9 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | неудовл. |
| 30 | ул. Пролетарская, д. 2 | 22 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 60 | удовл. |
| 31 | ул. Пролетарская, д. 3 | 10 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 32 | ул. Пролетарская, д. 4 | 6 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 33 | ул. Пролетарская, д. 11 | 12 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 34 | ул. Пролетарская, д. 1 | 10 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 60 | удовл. |
| 35 | ул. Жуковского, д. 11 | 7 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 36 | ул. Жуковского, д. 6а | 12 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 37 | ул. Жуковского, д. 21 | 8 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 38 | ул. Жуковского, д. 23 - 25 | 42 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 39 | ул. Жуковского, д. 6 | 6 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 40 | ул. Жуковского, д. 6 | 12 | плоскостная парковка/вдоль проезжей части | удовл. |
| 41 | ул. Жуковского, д. 8 | 6 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 42 | ул. Жуковского, д. 25 - 29 | 12 | плоскостная парковка/вдоль проезжей части | удовл. |
| 43 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2а | 5 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 44 | а/д 20 ОП МЗ Н 30-18 (ул. 50 лет ВЛКСМ) (50°17'04.2724» 39°17'17.0561») | 6 | плоскостная парковка/обособленная | неудовл. |
| 45 | а/д 20 ОП МЗ Н 30-18 (Ангар) (50°17'04.8437» 39°17'20.5417») | 12 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 46 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | 18 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 47 | ул. 50 лет ВЛКСМ (ул. Чехова д. 2) | 8 | плоскостная парковка/обособленная | удовл. |
| 48 | ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 11 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 49 | ул. Никитина, д. 24 | 18 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 50 | ул. Садовая, д. 2а | 20 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 51 | ул. Тимошенко, д. 2 | 8 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 52 | ул. Тимошенко, д. 2а | 17 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 53 | ул. Новаторов, д. 14л | 16 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 54 | ул. Кооперативная, д. 2 | 10 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 55 | ул. Центральная, д. 14 | 6 | плоскостная парковка/вдоль проезжей части | неудовл. |
| 56 | ул. Центральная, д. 6 | 6 | плоскостная парковка/вдоль проезжей части | неудовл. |
| 57 | ул. Базарная, д. 102 | 12 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 58 | ул. Базарная, д. 1м | 8 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 59 | ул. Базарная, д. 1е | 15 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 60 | удовл. |
| 60 | ул. Базарная, д. 1р | 8 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 60 | удовл. |
| 61 | ул. Базарная, д. 68 | 6 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 62 | ул. Базарная, д. 1/1к | 5 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 63 | ул. Базарная, д. 1 (противоположная сторона проезда) | 60 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | неудовл. |
| 64 | ул. Новаторов, д. 6 | 6 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 65 | ул. Новаторов, д. 8 | 8 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | удовл. |
| 66 | ул. Зеленая, д. 15 | 18 | плоскостная парковка/парковочный карман под углом 90 | неудовл. |
| 67 | ул. Зеленая, д. 15 | 7 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 68 | ул. Зеленая, д. 17 | 5 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 69 | ул. Зеленая (мгз. Лилия) (50°16'51.2925» 39°19'10.2333») | 4 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 70 | ул. Маяковского, д. 1а | 6 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 71 | ул. Маяковского, д. 35а | 5 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 72 | ул. Маяковского, д. 37а | 22 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | неудовл. |
| 73 | ул. Тенистая, д. 15 | 8 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| 74 | ул. Победа, д. 38 | 10 | плоскостная парковка/обособленная | удовл. |
| 75 | ул. Рылеева, д. 1а | 7 | плоскостная парковка/на прилегающей территории | удовл. |
| Итого: |  | 949 |  |  |

Рисунок 1.5.1 – Существующие места размещения парковочного пространства

Рисунок 1.5.2 – Существующие места размещения парковочного пространства

Рисунок 1.5.3 – Существующие места размещения парковочного пространства

Рисунок 1.5.3 – Существующие места размещения парковочного пространства

1.6 Данные об эксплуатационном состоянии технических средств организации дорожного движения

Эксплуатационное состояние знаков имеет существенное значение для обеспечения безопасности дорожного движения. В соответствии с требованиями Российского законодательства, дороги и улицы оборудуются дорожными знаками, соответствующие требованиям «ГОСТ Р 52290-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» и в процессе эксплуатации, отвечающие требованиям «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

При оценке фактического технического состояния ТСОДД определяют следующие индикаторы состояния: видимость в темное время суток, видимость в светлое время суток, различимость цветного изображения (для дорожных знаков), сохранность линий и символов (для дорожной разметки).

Знаки и светофоры размещают таким образом, чтобы они воспринимались только участниками движения, для которых они предназначены, и не были закрыты какими-либо препятствиями (наружной рекламой, зелеными насаждениями, опорами наружного освещения и т. п.), обеспечивали удобство эксплуатации и уменьшали вероятность их повреждения (п. 4.3 ГОСТ Р 52289-2019).

Проверка эксплуатационного состояния искусственных неровностей проводилась в разрезе соответствия требованиям ГОСТ Р 52605-2006 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». Техническое состояние искусственных неровностей (ИН) контролируют визуально.

Наглядное представление эксплуатационного состояния ТСОДД на УДС городского поселения приведено в таблице 1.6.1.

Рисунок 1.6.1 – Наглядное представление состояния ТСОДД на УДС ГП (ул. Герцена, рп. Ольховатка)

Рисунок 1.6.2 – Наглядное представление состояния ТСОДД на УДС ГП (ул. Комарова, рп. Ольховатка)

Рисунок 1.6.3 – Наглядное представление состояния ТСОДД на УДС ГП (ул. Пионерская, рп. Ольховатка)

Рисунок 1.6.4 – Наглядное представление состояния ТСОДД на УДС ГП (ул. Островского, рп. Ольховатка)

Рисунок 1.6.5 – Наглядное представление состояния ТСОДД на УДС ГП (ул. Зеленая, п. Заболотовка)

По результатам анализа выявлено следующее:

- дорожные знаки, установленные в границах городского поселения, находятся в удовлетворительном состоянии, не выявлено ДЗ требующих безотлагательной замены в краткосрочном периоде. Замена ДЗ рекомендуется в соответствии с действующими нормативами в рамках содержания автомобильных дорог;

- 96% (3460 м) дорожных ограждений находятся в хорошем состоянии, 4% (210 м) – в неудовлетворительном состоянии, рекомендуется замена ограждений в соответствии с действующими нормативами в рамках содержания автомобильных дорог;

- 88% (22 шт.) искусственных дорожных неровностей находятся в удовлетворительном состоянии, 12% (3 шт. монолитные) – в неудовлетворительном состоянии, рекомендуется восстановление профиля (асфальтобетонного) конструкции в соответствии с действующими нормативами в рамках содержания автомобильных дорог. В ходе осмотра ИН монолитной конструкции проверялось отсутствие просадок, выбоин, иных повреждений, соответствие геометрических параметров нормативным. При осмотре ИН установлено, что по ул. 1 Мая, в районе д. 382 (п. Заболотовка) обустроена монолитная искусственная неровность, однако дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность» отсутствует. Также, выявлены нарушения требований стандарта, в виде отсутствия дорожных знаков 1.17 и разметки 1.25 (обозначающей искусственную неровность).

В части обследования дорожной разметки натурное обследование проводилось на соответствие требованиям ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования». Так, установлено наличие выкрашивания и плохая читаемость дорожной разметки на второстепенных автомобильных дорогах общего пользования местного значения, не относящихся к магистральным автомобильным дорогам городского поселения, а также на пешеходных переходах (не более 40% от общего количества обустроенных переходных переходов).

Таким образом, проведённое обследование территории показало, что, в целом, большая часть применяемых ТСОДД на УДС Ольховатского городского поселения находится в удовлетворительном состоянии. В тоже время имеются ряд отступлений от требований ГОСТ в части правил размещения и соответствия эксплуатационных параметров нормативным значениям, свидетельствующие о необходимости проведения дополнительных мероприятий, направленных на усиление контроля за эксплуатационным состоянием с целью обеспечения требуемого уровня безопасности дорожного движения.

1.7 Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации муниципального образования

Автомобильный̆ парк Ольховатского городского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей̆, принадлежащих частным лицам. Хранение транспортных средств осуществляется в гаражных кооперативах и на придомовых территориях.

Согласно, действующим государственным и региональным программам, отмечаются высокие темпы количественного роста автомобильного парка и значительное превышение тоннажа современных транспортных средств над эксплуатационными нормативами, и увеличение интенсивности движения ТС. Кроме того, состояние автодорожной сети не соответствует тенденциям автомобилизации и перспективным задачам развития транспортного комплекса. А также, продолжает усугубляться несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации и спросу на автомобильные перевозки.

Согласно сведениям Федеральной службы государственной статистики в 2022 году уровень автомобилизации региона достиг 362,4 единиц транспортных средств на 1000 человек населения Воронежской области, при этом, средний показатель по Российской Федерации составляет 326,9 авт/тыс. жителей.

Состав движения на дороге определяют на основе непосредственного учета движения, анализа народнохозяйственного значения муниципального образования, проложения дорог и перспектив развития, анализа парка автопредприятий, расположенных в зоне влияния дороги. Анализируя данные, полученные в результате обследования, выявлен усредненный состав движения ТС представленный в таблице 1.7.1.

Состав транспортного потока существенным образом влияет на условия и режимы движения автомобилей. Оценка состава транспортного потока осуществляется, в основном, по процентному составу или доле транспортных средств различных типов. В зависимости от преобладания в потоке того или иного типа транспортного средства условно транспортный поток относят к одной из трех групп: смешанный поток (30-70% легковых автомобилей, 70-30% грузовых автомобилей), преимущественно грузовой (более 70% грузовых автомобилей), преимущественно легковой (более 70 % легковых автомобилей). В муниципальном образовании состав транспортного потока преимущественно легковой. Парк автотранспорта, осуществляющего регулярные перевозки по городскому поселению представлен автобусами, относящимися к малому, среднему и большому классу вместимости.

Таблица 1.7.1 – Состав движения потоков транспортных средств

| Вид транспортного средства | Доля в транспортном потоке, % |
| --- | --- |
| 1. Легковой автомобиль | 86,8 |
| 2. Микроавтобус | 0,21 |
| 3. Мотоцикл и мопед | 0,04 |
| 4. Велосипед | 0,11 |
| 5. Небольшой грузовик (фургон) | 1,34 |
| 6. 2-о грузовик 2-6 т | 3,06 |
| 7. 2-о грузовик 6-8 т | 1,1 |
| 8. 3-о грузовик 8-14 т | 2,46 |
| 9. 3-о грузовик > 14 т | 0,0 |
| 10. 4-о грузовик | 0,12 |
| 11. 4-о а-поезд (2-о гр + п) | 0,0 |
| 12. 5-о а-поезд (3-о гр + п) | 2,02 |
| 13. 3-о сед. а-поезд (2-о сед. т + пп) | 0,0 |
| 14. 4-о сед. а-поезд (2-о сед. т + пп) | 0,0 |
| 15. 5-о сед. а-поезд (3-о сед. т + пп) | 0,0 |
| 16. 5-о сед. а-поезд (2-о сед. т + пп) | 0,0 |
| 17. 6-о сед. а-поезд | 1,73 |
| 18. Автомобиль с >= 7 осями | 0,07 |
| 19. Автобус малой вместимости | 0,73 |
| 20. Автобус средней вместимости | 0,12 |
| 21. Автобус большой вместимости | 0,09 |
| 22. Троллейбус | 0,0 |
| 23. Сочлененный автобус / троллейбус | 0,0 |

Данные таблицы свидетельствуют о значительном преобладании в исследуемом потоке индивидуального транспорта, что соответствует общероссийской тенденции. Полученные результаты позволяют сделать заключение о гармоничном развитии автомобильного парка муниципальном образовании.

1.8 Оценка и анализ параметров, характеризующих дорожное движение, параметров эффективности организации дорожного движения

В соответствие с «Правилами определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 года №1379 к основным параметрам дорожного движения относятся:

- интенсивность дорожного движения – количество транспортных средств и (или) пешеходов, проходящих за единицу времени в одном направлении на определенном участке дороги (интенсивность движения транспортных средств, интенсивность движения пешеходов соответственно);

- состав транспортных средств (ТС), определяемый количеством ТС каждой расчетной категории (легковые автомобили, мотоциклы, грузовые автомобили, автопоезда, автобусы), проследовавших за единицу времени в одном направлении по участку,

- средняя скорость движения ТС в рассматриваемый период, определяемая величиной, равной среднему арифметическому значению скоростей движения ТС, проследовавших в одном направлении по участку дороги;

- плотность движения ТС, определяемая величиной, равной отношению интенсивности дорожного движения к средней скорости движения транспортных средств, приходящейся на один километр полосы движения.

- пропускная способность дороги, определяемая максимальным значением интенсивности движения ТС в одном направлении на определенном участке дороги при условии обеспечения безопасности дорожного движения. Значение пропускной способности дороги определяется в соответствие с утвержденным проектом организации дорожного движения.

Параметры дорожного движения были получены посредством проведения натурного обследования интенсивностей движения и состава транспортных потоков на ключевых транспортных узлах УДС Ольховатского городского поселения. Обследование проведено на 6 ключевых транспортных узлах, перечень которых приведен в таблице 1.8.1. Фактическое количество ТС, зафиксированное на пересечении, а также состояние транспортных узлов на момент обследование представлены на рисунках 1.8.1 – 1.8.12.  Сводные значения интенсивностей движения транспортного потока в утренний час-«пик» и состав транспортных средств, измеренные на ключевых точках УДС приведены в таблице 1.8.2.

Таблица 1.8.1 – Перечень обследуемых транспортных узлов на территории Ольховатского городского поселения

| № п/п | Наименование транспортного узла |
| --- | --- |
| 1 | ул. Кирова (а/д 20 ОП РЗ Н 9-18 «Большие Базы - Родина Героя») – ул. Хлеборобская (а/д 00 ОП ФЗ М-2 «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной») |
| 2 | ул. Кирова – ул. Школьная (а/д 00 ОП ФЗ М-2 «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной») |
| 3 | ул. Октябрьская – ул. Жуковского |
| 4 | ул. Октябрьская – ул. Базарная |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Жуковского |
| 6 | ул. Суворова (а/д 00 ОП ФЗ М-2 «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной») – а/д 20 ОП РЗ Н 3-18 ««Белгород - Павловск» - рп. Ольховатка» |

Таблица 1.8.2 – Сводные значения интенсивностей движения транспортного потока в утренний час-«пик»

| Номер транспортного узла | Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) | 2-осные грузовые автомобили | 3-осные грузовые автомобили | 4-осные грузовые автомобили | 4-осные автопоезда (2-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 5-осные автопоезда (3-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 3-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 4-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (3-осный седельный тягач с полуприцепом) | 6-осные седельные поезда | Автомобили с 7-ю и более осями | Автобусы и троллейбусы | Фактическая интенсивность, авт./час | Приведенная интенсивность, прив.авт./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 558 | 39 | 27 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 18 | 669 | 762 |
| 2 | 711 | 15 | 27 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 798 | 907 |
| 3 | 1014 | 30 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1056 | 1073 |
| 4 | 711 | 33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 765 | 802 |
| 5 | 480 | 6 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 513 | 549 |
| 6 | 231 | 27 | 12 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 303 | 379 |

Транспортный узел 1

Рисунок 1 – Схема транспортного узла 1

Рисунок 2 – Состояние транспортного узла 1 на момент обследования

ВЕДОМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

участок/перекресток: ул. Кирова (а/д 20 ОП РЗ Н 9-18 «Большие Базы - Родина Героя») – ул. Хлеборобская (а/д 00 ОП ФЗ М-2 «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной»)

дата «4» июля 2024 г. (день недели - четверг)

время: 07:30 – 08:30

| Направление движения |  | Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) | 2-осные грузовые автомобили | 3-осные грузовые автомобили | 4-осные грузовые автомобили | 4-осные автопоезда (2-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 5-осные автопоезда (3-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 3-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 4-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (3-осный седельный тягач с полуприцепом) | 6-осные седельные поезда | Автомобили с 7-ю и более осями | Автобусы и троллейбусы | Фактическая интенсивность, авт./час | Приведенная интенсивность, прив.авт./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 210 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 255 | 303 |
|  | 3 | 39 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 59 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 186 | 18 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 238 | 289 |
|  | 3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 68 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 |
|  | 2 | 39 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 56 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КП |  | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 1,4 |  |  |

Транспортный узел 2

Рисунок 3 – Схема транспортного узла 2

Рисунок 4 – Состояние транспортного узла 2 на момент обследования

ВЕДОМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

участок/перекресток: ул. Кирова – ул. Школьная

(а/д 00 ОП ФЗ М-2 «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной»)

дата «4» июля 2024 г. (день недели - четверг)

время: 07:30 – 08:30

| Направление движения |  | Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) | 2-осные грузовые автомобили | 3-осные грузовые автомобили | 4-осные грузовые автомобили | 4-осные автопоезда (2-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 5-осные автопоезда (3-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 3-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 4-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (3-осный седельный тягач с полуприцепом) | 6-осные седельные поезда | Автомобили с 7-ю и более осями | Автобусы и троллейбусы | Фактическая интенсивность, авт./час | Приведенная интенсивность, прив.авт./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 156 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 169 |
|  | 3 | 99 | 0 | 12 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141 | 203 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 135 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 150 |
|  | 3 | 75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 83 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 174 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 195 | 230 |
|  | 2 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КП |  | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 1,4 |  |  |

Транспортный узел 3

Рисунок 5 – Схема транспортного узла 3

Рисунок 6 – Состояние транспортного узла 3 на момент обследования

ВЕДОМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

участок/перекресток: ул. Октябрьская – ул. Жуковского

дата «4» июля 2024 г. (день недели - четверг)

время: 07:30 – 08:30

| Направление движения |  | Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) | 2-осные грузовые автомобили | 3-осные грузовые автомобили | 4-осные грузовые автомобили | 4-осные автопоезда (2-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 5-осные автопоезда (3-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 3-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 4-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (3-осный седельный тягач с полуприцепом) | 6-осные седельные поезда | Автомобили с 7-ю и более осями | Автобусы и троллейбусы | Фактическая интенсивность, авт./час | Приведенная интенсивность, прив.авт./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 390 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 412 |
|  | 3 | 117 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 121 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 162 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 170 |
|  | 3 | 186 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 191 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 57 | 56 |
|  | 2 | 108 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 | 116 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КП |  | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 1,4 | 0 | 0 |

Транспортный узел 4

Рисунок 7 – Схема транспортного узла 4

Рисунок 8 – Состояние транспортного узла 4 на момент обследования

ВЕДОМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

участок/перекресток: ул. Октябрьская – ул. Базарная

дата «4» июля 2024 г. (день недели - четверг)

время: 07:30 – 08:30

| Направление движения |  | Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) | 2-осные грузовые автомобили | 3-осные грузовые автомобили | 4-осные грузовые автомобили | 4-осные автопоезда (2-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 5-осные автопоезда (3-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 3-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 4-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (3-осный седельный тягач с полуприцепом) | 6-осные седельные поезда | Автомобили с 7-ю и более осями | Автобусы и троллейбусы | Фактическая интенсивность, авт./час | Приведенная интенсивность, прив.авт./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 288 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 317 |
|  | 3 | 66 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 95 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 249 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258 | 261 |
|  | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 57 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 74 |
|  | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 36 | 36 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КП |  | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 1,4 |  |  |

Транспортный узел 5

Рисунок 9 – Схема транспортного узла 5

Рисунок 10 – Состояние транспортного узла 5 на момент обследования

ВЕДОМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

участок/перекресток: ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Жуковского

дата «4» июля 2024 г. (день недели - четверг)

время: 07:30 – 08:30

| Направление движения |  | Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) | 2-осные грузовые автомобили | 3-осные грузовые автомобили | 4-осные грузовые автомобили | 4-осные автопоезда (2-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 5-осные автопоезда (3-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 3-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 4-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (3-осный седельный тягач с полуприцепом) | 6-осные седельные поезда | Автомобили с 7-ю и более осями | Автобусы и троллейбусы | Фактическая интенсивность, авт./час | Приведенная интенсивность, прив.авт./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 123 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 140 |
|  | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 159 | 164 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 81 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 111 |
|  | 3 | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 84 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 88 |
|  | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КП |  | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 1,4 |  |  |

Транспортный узел 6

Рисунок 11 – Схема транспортного узла 6

Рисунок 12 – Состояние транспортного узла 6 на момент обследования

ВЕДОМОСТЬ ОБСЛЕДОВАНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

участок/перекресток: ул. Суворова (а/д 00 ОП ФЗ М-2 «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной») – а/д 20 ОП РЗ Н 3-18 ««Белгород - Павловск» - рп Ольховатка»

дата «4» июля 2024 г. (день недели - четверг)

время: 07:30 – 08:30

| Направление движения |  | Легковые автомобили, небольшие грузовики (фургоны) | 2-осные грузовые автомобили | 3-осные грузовые автомобили | 4-осные грузовые автомобили | 4-осные автопоезда (2-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 5-осные автопоезда (3-осный грузовой автомобиль с прицепом) | 3-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 4-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (2-осный седельный тягач с полуприцепом) | 5-осные седельные автопоезда (3-осный седельный тягач с полуприцепом) | 6-осные седельные поезда | Автомобили с 7-ю и более осями | Автобусы и троллейбусы | Фактическая интенсивность, авт./час | Приведенная интенсивность, прив.авт./час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 60 | 12 | 12 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 141 |
|  | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 96 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 147 |
|  | 3 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 34 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 15 |
|  | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
|  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КП |  | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,7 | 2,2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 1,4 |  |  |

На УДС городского поселения состав потока преимущественно легковой – количество легковых автомобилей составляет 86,8%. В потоке также присутствуют малый, средний и большой грузовой транспорт это обуславливает необходимость применения коэффициентов приведения к условному легковому автомобилю.

Средняя скорость движения транспортных средств (V) на участке дороги рассчитывается по формуле:

V=lT, км/ч,

где:    l – протяженность участка дороги, км.;

T – среднее время движения транспортных средств по участку дороги, час.

n – количество проездов транспортных средств по участку дороги.

Как отмечалось выше, плотность движения связана с интенсивностью и средней скоростью движения потока автомобилей формулой:

N = V∙q,

где 	N– приведённая интенсивность движения автомобилей, авт./ч;

V – скорость, км/ч;

q – плотность потока, авт./км.

Проводя оценку уровня обслуживания движения, используя значения коэффициента загрузки дороги, можно заключить, что обеспечивается уровень обслуживания движения категории В.

Коэффициент загрузки дороги движением z определяется отношением фактической интенсивности движения к практической пропускной способности участка дороги:

z = N/P,

где 	N– интенсивность движения, авт./ч;

Р – практическая пропускная способность участка дороги, авт./ч.

В практической деятельности для оценки технических возможностей дороги, кроме пропускной способности автомобильных дорог, используют также значения расчетной скорости и расчетной нагрузки.

С целью получения уточненных эксплуатационных показателей была разработана транспортная модель существующей дорожно-транспортной ситуации Ольховатского городского поселения с использованием программного комплекса PTV Vision® VISUM.

При разработке транспортной модели была использована стандартная четырёхшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущество использования именно этой модели связано с тем, что она достаточно точно описывает этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что, в свою очередь, сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество сценариев в единицу времени. Расчет обычно проводится по отдельным слоям спроса. Результатом работы вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения или загрузки автомобильных дорог.

После завершения основных операций построения модели, производится сравнение данных, выдаваемых моделью с реальной транспортной ситуацией. Для проведения этой операции, данные по интенсивности движения, полученные из натурных наблюдений, вносятся в модель и с помощью стандартных статистических показателей (коэффициент корреляции, средняя относительная ошибка) определяется качество результатов расчётов. При отклонении заранее определенных показателей от допустимой нормы ‒ проводится калибровка модели.

Для базовой транспортной модели коэффициент корреляции составил 0,9. Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что модель в целом отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования.

Параметры дорожного движения для фактической дорожно-транспортной ситуации следующие:

- средняя скорость движения транспортных средств – 24,9 км/ч;

- среднее время в пути – 15 минуты 49 секунд;

- плотность движения – 8,7 авт./км;

- средняя задержка транспортных средств – 3,054 секунд;

- уровень обслуживания дорожного движения – В;

- временной индекс – 1,109;

- буферный индекс для сети дорог – 0,117.

Этапы разработки и параметры, полученные в результате математического моделирования, представлены в разделе 3 настоящей КСОДД.

При этом, наибольшая интенсивность движения в пиковые периоды наблюдается на автомобильной дороге общего пользования федерального значения 00 ОП ФЗ М-2 «М-2 «Крым» Москва - Тула - Орел - Курск - Белгород - граница с Украиной» и регионального значения 20 ОП МЗ Н 26-18 «Подъезд к рп Ольховатка» и 20 ОП РЗ Н 14-18 «Ольховатка - Караяшник – Юрасовка», что обусловлено отсутствием объезда городского поселения и движением транзитного транспортного потока.

В целом, по результатам анализа данных, можно сделать вывод о том, пропускная способность автомобильных дорог городского поселения находится в пределах допустимых значений, однако существует необходимость проведения мероприятий по развитию и реконструкции дорожных объектов с целью недопущения возникновения проблем с перегрузкой улично-дорожной сети и повышения эффективности функционирования транспортного каркаса.

1.9 Анализ прохождения маршрутов регулярных перевозок по участкам дорог, движение по которым связано с потерями времени (задержками) при движении транспортных средств

Транспортная политика Ольховатского городского поселения направлена на реализацию мероприятий, предусматривающих согласованное развитие всех видов транспорта общего пользования как составных частей единой транспортной системы.

В условиях реформирования экономики усиливается взаимосвязь комплексного развития транспорта с другими отраслями хозяйства и социальной сферы, которая определяет требования к транспорту в отношении направлений, объемов и качества перевозок, возможные пути развития. Таким образом, развитие и модернизация транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие городского поселения.

Документ планирования внутримуниципальных маршрутов  на территории Ольховатского  муниципального  района Воронежской области  на 2024-2028 годы (далее – Документ планирования), утвержден постановлением Администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 11 июля 2024 года №255.

Документ планирования – основной документ среднесрочного планирования,  устанавливающий перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок по внутримуниципальным маршрутам  на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области. Документ планирования разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года №220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 13 июля 2015 года №220-ФЗ) в отношении регулярных пассажирских перевозок, организация которых в соответствии  с действующим законодательством  отнесена к компетенции администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области.

Целями разработки документа планирования являются:

- установление перечня мероприятий по развитию пассажирских перевозок;

- повышение качества и эффективности транспортного обслуживания населения Ольховатского муниципального района Воронежской области в части пассажирских перевозок;

- определение направления транспортной инфраструктуры на долгосрочную перспективу;

- повышение инвестиционной привлекательности пассажирских перевозок за счёт создания долгосрочных прозрачных и предсказуемых условий развития пассажирской транспортной инфраструктуры.

Автобусная маршрутная сеть Ольховатского муниципального района Воронежской области состоит из 7 автобусных маршрутов, общей протяженностью 822,3 км. Пассажироперевозки осуществляются транспортными средствами малого класса вместимости.

Формирование автобусной сети Ольховатского муниципального района Воронежской области  осуществляется с учетом направления  основных пассажиропотоков  с целью совершенствования  организации транспортного обслуживания населения,  обеспечения  доступности транспортного обслуживания  и улучшения качества обслуживания пассажиров.

Автостанция и кассовый пункт на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области отсутствуют. Общие показатели работы внтримуниципального общественного транспорта Ольховатского муниципального района Воронежской области приведены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1 – Общие показатели работы внутримуниципального общественного транспорта

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество действующих маршрутов, шт. | 7 |
| 2 | Общая протяженность маршрутов, км | 822,3 |
| 4 | Плотность сети линий общественного транспорта, км/км2 | 1,22 |
| 5 | Среднегодовой пассажирский поток, тыс. пасс./год | 809,9 |

Таблица 1.9.2 – Перечень маршрутов регулярного внутримуниципального сообщения

| № п/п | № марш-рута | Наименование маршрута | Путь следования | Протяжен-ность (км) | Время работы | Кол-во транспорта в смену |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 101 | р.п.Ольховатка-х.Кривая Береза-х.Кирьяново | КП п.Ольховатка,ЦРБ(по требованию),ул.Ломоносова(по требованию), п.Кулешовка(по требованию), сл.Новохарьковка, сл.Новокараяшник(по требованию),сл.Караяшник, х.Андриановка(по требованию), х.Новая Сотня(по требованию), сл.Копанная, х.Еремино(по требованию), х.Рыбный(по требованию),сл.Юрасовка | 52,1/29,9 | 5.30- 18.00 | малый класс 1 т.с. |
| 2 | 103 | р.п.Ольховатка-п.Политотдельское | КП р.п.Ольховатка,ЦРБ(по требованию),ул.Маяковского(по требованию), х.Дроздово, п.Первомайское(по требованию), х.Постоялый(по требованию), п.Политотдельское | 27,3 | 8.30- 14.00 | малый класс 1 т.с. |
| 3 | 104 | р.п.Ольховатка-х.Новогеоргиевка | КП п.Ольховатка,ул.Кирова(по требованию),ул.Пухова(по требованию,Спецхоз(по требованию,сл.Марченковка 1,сл.Марченковка 2(по требованию,х.Гвоздовка(по требованию),сл.Марьевка,х.Новодмитриевка(по требованию),х.Кравцовка,х.Новогеоргиевка, с.Назаровка | 33,5/44,4 | 8.30-16.00 | малый класс 1 т.с. |
| 4 | 105 | р.п.Ольховатка-х.Родина Героя | КП р.п.Ольховатка,ул.Кирова(по требованию), п.Кр.Курган(по требованию),Конное(по требованию), п.Костово,п.Степное(по требованию),сл.Неровновка(по требованию),х.Родина Героя | 20,8/44,2 | 06.15-16.00 | малый класс 1 т.с. |
| 5 | 106 | р.п.Ольховатка-х.Назаровка | КП р.п.Ольховатка,ул.Кирова(по требованию),ул.Пухова(по требованию),Спецхоз(по требованию),сл.Марченковка х.Гвоздовка(по требованию), сл.Марьевка, х.Назаровка 1(по требованию),х.Назаровка 2,х.Назаровка 3(по требованию),х.Ясиновка(по требованию | 23,9/20,5 | 06.10-18.00 | малый класс 1 т.с. |
| 6 | 107 | сл.Заболотовка -р.п.Ольховатка | КП р.п.Ольховатка, сл.Заболотовка, ЦРБ-1(по требованию), ЦРБ-2 (по требованию) | 5,9/5,9 | 08.00-08.30 | малый класс 1 т.с. |
| 7 | 108 | ЦРБ-р.п.Ольховатка-п.Б.Базы | ЦРБ,ул.Маяковского,ЦРБ,КП р.п.Ольховатка,ул.Кирова(по требованию),ул.Пухова(по требованию),Спецхоз(по требованию)п.Д.Загирянка,п.Гора,м-н «Иринка»(по требованию) | 8,6/5,2 | 07.27-16.00 | малый класс 1 т.с. |

Регулярными перевозками по внутримуниципальным  маршрутам по регулируемым тарифам, являются перевозки, осуществляемые юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателям (перевозчики) с применением тарифов, установленных Министерством тарифного регулирования Воронежской области в соответствии с  установленной компетенции, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке.

Перечень внутримуниципальных маршрутов  устанавливается реестром внутримуниципальных маршрутов  регулярных перевозок на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области, утвержденный постановлением администрации Ольховатского муниципального района  Воронежской области   от  15 марта 2023 года  №112 «Об утверждении реестров внутримуниципальных маршрутов  регулярных перевозок на территории Ольховатского муниципального района».

Схема УДС, задействованной для движения маршрутов внутримуниципального сообщения представлена на рисунке 1.9.1.

Места размещения остановочных пунктов общественного транспорта в границах Ольховатского городского поселения представлены на рисунках 1.9.2 – 1.9.6.

Поскольку движение маршрутного транспорта осуществляется в общем потоке транспортных средств, возникающие задержки в пути напрямую влияют на график движения на маршруте, следовательно, в качестве оценки прохождения маршрутов регулярных перевозок по участкам дорог, движение по которым связано с потерями времени (задержками) при движении транспортных средств возможно использовать результаты анализа по средней задержке в движении транспортных средств на участке дороги (раздел 3).

Качество транспортного обслуживания населения представляет собой интегральную оценку уровня транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок и выражается в совокупности характеристик: доступность, надежность и комфортность.

Основные мероприятия по повышению этого уровня должны быть направлены на увеличение количества транспортных средств экологических классов ЕВРО-4 и выше, предназначенных для транспортного обслуживания по маршрутам регулярных перевозок, снижения доли транспортных средств у которых фактический срок эксплуатации превышает установленный срок службы и обустройства остановочных пунктов в соответствие с нормативными документами.

Анализ текущего состояния транспорта и оценка территории рассматриваемой зоны обеспеченности транспортом и доступности основных центров тяготения выявил, что основные направления транспортных коммуникаций, в целом обеспечивают нормативные затраты времени для достижения центров притяжения, имеются малозначительные недостатки и диспропорции в транспортном обслуживании, не оказывающие влияния на ситуацию в целом.

При этом, установлено, что необходимо приобретение и обновление подвижного состава, в том числе предназначенного для перевозки маломобильных категорий населения, совершенствование системы оплаты проезда на транспорте общего пользования, а также организация контроля за проведением мероприятий, запланированных в рамках утвержденных государственных и муниципальных программ.

Рисунок 1.9.1 – Схема маршрутной сети муниципального сообщения Ольховатского городского поселения

Рисунок 1.9.2 – Места размещения пунктов остановки общественного транспорта

Рисунок 1.9.3 – Места размещения пунктов остановки общественного транспорта

1.10 Анализ состояния безопасности дорожного движения, результаты исследования причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий

Оценка уровня безопасности базируется в основном на показателях статистики ДТП и степени их тяжести. Так, по официальным данным, на территории Ольховатского городского поселения по состоянию на 2021 – 2023 гг. зафиксировано 221 учетное ДТП.

При проведении анализа использовались положения и требования Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и ОДМ 218.6.015-2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации».

Общая статистика аварийности Ольховатского городского поселения приведена в таблице 1.10.1 и на рисунке 1.10.1 соответственно.

Таблица 1.10.1 – Обобщённые показатели аварийности по годам

| Сводные данные | Год совершения ДТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Всего ДТП | 80 | 78 | 63 |
| Всего ранено, чел | 5 | 10 | 3 |
| Всего погибло, чел | 0 | 0 | 1 |
| Степень тяжести ДТП, % | 0,0% | 0,0% | 33,3% |

Рисунок 1.10.1 – Распределение показателей аварийности за 2020 – 2022 гг.

Детальный анализ данных за трехлетний период позволяет отметить, что типичными видами учётных ДТП в рассматриваемом периоде стали: столкновение (63,35%), наезд на стоящее ТС (19,91%) и наезд на препятствие (8,6%). Данные виды ДТП регистрировались каждый год. Сведения по каждому рассматриваемому году по видам ДТП приведены в таблице 1.10.2. Сводные данные по каждому рассматриваемому периоду представлены в таблицах 1.10.3 – 1.10.5.

Таблица 1.10.2 – Количество учётных ДТП по видам за 2021 – 2023 гг.

| Вид ДТП | Количество ДТП в категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Столкновение | 45 | 55 | 40 |
| Наезд на пешехода | 0 | 2 | 1 |
| Опрокидывание | 1 | 1 | 0 |
| Наезд на препятствие | 9 | 4 | 6 |
| Наезд на стоящее тс | 23 | 9 | 12 |
| Съезд с дороги | 1 | 2 | 3 |
| Наезд на велосипедиста | 0 | 0 | 1 |
| Иной вид ДТП | 1 | 3 | 0 |
| Наезд на животное | 0 | 2 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 1.10.2 – Распределение учётных ДТП по видам за 2021 – 2023 гг.

Таблица 1.10.3 – Анализ учетных ДТП за 2021 год

| Вид ДТП | Всего ДТП | Погибло, чел | Ранено, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Столкновение | 45 | 0 | 3 |
| Наезд на пешехода | 0 | 0 | 0 |
| Опрокидывание | 1 | 0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 9 | 0 | 2 |
| Наезд на стоящее тс | 23 | 0 | 0 |
| Съезд с дороги | 1 | 0 | 0 |
| Наезд на велосипедиста | 0 | 0 | 0 |
| Иной вид ДТП | 1 | 0 | 0 |
| Наезд на животное | 0 | 0 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.10.4 – Анализ учетных ДТП за 2022 год

| Вид ДТП | Всего ДТП | Погибло, чел | Ранено, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Столкновение | 55 | 0 | 8 |
| Наезд на пешехода | 2 | 0 | 1 |
| Опрокидывание | 1 | 0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 4 | 0 | 0 |
| Наезд на стоящее тс | 9 | 0 | 0 |
| Съезд с дороги | 2 | 0 | 1 |
| Наезд на велосипедиста | 0 | 0 | 0 |
| Иной вид ДТП | 3 | 0 | 0 |
| Наезд на животное | 2 | 0 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 0 | 0 |

Таблица 1.10.5 – Анализ учетных ДТП за 2023 год

| Вид ДТП | Всего ДТП | Погибло, чел | Ранено, чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Столкновение | 40 | 0 | 0 |
| Наезд на пешехода | 1 | 0 | 1 |
| Опрокидывание | 0 | 0 | 0 |
| Наезд на препятствие | 6 | 0 | 0 |
| Наезд на стоящее тс | 12 | 1 | 0 |
| Съезд с дороги | 3 | 0 | 1 |
| Наезд на велосипедиста | 1 | 0 | 1 |
| Иной вид ДТП | 0 | 0 | 0 |
| Наезд на животное | 0 | 0 | 0 |
| Падение пассажира | 0 | 0 | 0 |

Анализ приведенных статистических данных позволяет сделать заключение о том, что к 2023 году наблюдается тенденция снижения количества ДТП и как следствие снижение участников в ДТП.

Детальный анализ обстоятельств ДТП на территории Ольховатского городского поселения показывает, что в период с 2022 - 2023 гг. по ул. Кирова, ул. 1 Мая и ул. Пугачева были зафиксированы следующие недостатки эксплуатационного состояния УДС:

Выбоина;

- износ и разрушение разметки;

- дефекты тротуаров, пешеходных дорожек, посадочных площадок остановочных пунктов и наземных тактильных указателей, занижении обочины, отсутствие дорожных знаков, недостаточная освещенность;

- нарушение требований к состоянию обочин в зимний период;

- отсутствие, плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части.

Наиболее частыми сопутствующими причинами ДТП на территории городского поселения за 3-летний период, являются:

- управление ТС в состоянии алкогольного опьянения;

- отсутствие световозвращающих элементов;

- несоблюдение требований ОСАГО;

- управление ТС лицом, не имеющим права на управление ТС.

Проводя топографический анализ мест возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории Ольховатского городского поселения за рассматриваемый период 2020 – 2023 гг. явно выраженные участки концентрации дорожно-транспортных происшествий отсутствуют.

По результатам анализа состояния безопасности дорожного движения на территории Ольховатского городского поселения, с целью сокращения количества лиц, погибших в результате ДТП и количества ДТП с пострадавшими, воспитания культуры участников дорожного движения, а также обеспечения бесперебойного и безопасного движения автотранспорта с установленными скоростями и нагрузками в любых погодных условиях, необходимо сформировать целый комплекс мероприятий, направленных на совершенствование сложившейся системы организации дорожного движения.

1.11 Оценка финансирования деятельности по организации дорожного движения

Формирование расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления международным и иным договорам и соглашениям должно происходить в очередном финансовом году за счет средств соответствующих бюджетов.

Планирование дорожной деятельности должно основываться на принципе сбалансированности, при котором требования к качеству содержания и ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них должны учитывать возможности бюджета муниципального образования и одновременно обеспечивать нормативные значения транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог: скорость, пропускная способность, уровень загрузки ее движением, непрерывность, комфортность и безопасность движения, способность пропускать автомобили и автопоезда с осевой нагрузкой и грузоподъемностью (или общей массой) соответствующими категориями дороги.

Согласно Отчету Главы Администрации Ольховатского городского поселения за 2023 год, главными задачами в работе Администрации Ольховатского городского поселения является исполнение полномочий в соответствии с требованиями  Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом муниципального образования. Это, прежде всего исполнение бюджета, обеспечение мер общественной безопасности, создание условий для организации досуга граждан, благоустройство территории Ольховатского городского поселения и многое другое. Наиболее важную часть деятельности  администрации городского поселения составляет работа, связанная с обращениями граждан,  ведь администрация поселения ближе других ветвей власти находится к населению. Эти полномочия исполняются путем организации повседневной работы администрации городского поселения:  подготовки нормативных документов, осуществление личного приема граждан главой и специалистами администрации, рассмотрения письменных и устных обращений.

За истекший 2023 год в администрации городского поселения принято 130 письменных и устных обращений граждан. Наибольшее количество граждан обращалось по вопросам  градостроительства, благоустройства, санитарии,  освещения территории поселка, ремонта дорог, разрешения конфликтных ситуаций с соседями. Выдано обратившимся гражданам - 5870 справок.

В 2023 году Администрацией было издано 387 постановлений и  158 рабочих распоряжений. Принято 49 решений Совета народных депутатов Ольховатского городского и 9 постановлений главы Ольховатского городского поселения.

Главным финансовым инструментом для достижения стабильности социально – экономического развития поселения, безусловно, служит бюджет. В  2023 году доходная   часть  бюджета поселения составила 167,8 млн. рублей. Получено собственных доходов - 58,9 млн. рублей, что больше запланированных на 1,1 млн. рублей, и их доля в общей массе поступлений составила 35,1 процента, для сравнения в 2022 году было – 27,6 процента.  Безвозмездные поступления, включая дотации, субсидии и субвенции составили 108,8 млн. рублей.

Основными источниками доходной части городского бюджета являются:

- налоговые доходы – 53,2 млн. руб. (31,7 %) в том числе:

- земельный налог – 18,4 млн.  руб. (11,0%);

- налог на доходы физических лиц  – 22,9 млн. руб. (13,6%);

- другие мелкие (налог на имущество физ.лиц, сельскохозяйственный налог, акцизы) – 11,9 млн. (7,1 %);

- неналоговые доходы – 5,7 млн. руб. (3,4 %).

Помимо налоговых и неналоговых поступлений, администрация работает и по другим направлениям пополнения бюджета. Прежде всего, это взыскание недоимки по налогам. А она по разным причинам не снижается. Хотя для этого предпринимаются определенные меры. Комиссией по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ольховатского городского поселения за год проведено 12 заседаний.  Результатом проводимых мероприятий является отработка недоимки по всем уровням бюджетов в сумме более 308 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета Ольховатского городского поселения исполнена программно – целевым методом и составила 167,6 млн. руб., профицит  бюджета  составил 158 тыс. рублей.

В частности, в соответствии с Перечнем муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке, утвержденным распоряжением администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 11 сентября 2013 года № 322-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Ольховатского муниципального района» в 2023 году осуществлялась реализация 15-ти муниципальных программ.

Общий объем средств, направленный на их реализацию в 2023 году составил 950593,51 тыс. рублей или 99,4% планового объема, предусмотренного муниципальными программами за счет всех источников финансирования.

На основании Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Ольховатского муниципального района Воронежской области за 2023 год, муниципальная программа «Создание условий для развития транспортной системы и дорожного хозяйства» на 2020-2025гг. по итогам 2023 года реализована с высоким уровнем эффективности.

Источники финансирования программы в 2023 году – средства областного и  бюджета Ольховатского муниципального района.

Фактическое исполнение – 56 554,09 тыс. рублей, в том числе:

- областной бюджет- 46 752,54 тыс. рублей;

- средства бюджета Ольховатского муниципального района – 9 801,55 тыс. рублей.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы составляет 98,6%.

Достижение значений целевых индикаторов и показателей программы по всем мероприятиям выполнено на 100%, в частности:

- ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения после капитального ремонта - 100%;

- регулярность перевозок на внутримуниципальных маршрутах на территории Ольховатского муниципального района Воронежской области (количество маршрутов в день)- 100%;

- устройство дополнительного оборудования на автобусы, принадлежащего администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области- 100%.

В частности, в 2023 году на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог израсходовано 36,6 млн. рублей из областного бюджета и бюджета поселения. За счет этих средств производился ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения общей протяженностью 4,756 км по следующим улицам:

- рп. Ольховатка: ул. Овражная, ул. Славянская, ул. Коммунальная, ул. Пионерская, ул. Чехова, ул. Дружбы, ул. Кольцова, ул. Островского, ул. Комарова, ул. Герцена, ул. Совхозная - асфальтирование на сумму 34,4 млн. рублей;

- рп. Ольховатка: ул. Грибоедова - щебенение на сумму 217 тыс. рублей.

Содержание дорог на сумму 2 млн. руб. в том числе уборка снега, приобретение дорожных знаков, услуги автогрейдера – 1,3 млн. руб., строительный контроль по ремонтным работам – 700 тыс. рублей.

За истекший 3-х летний период (2021 – 2023 гг.), с целью повышения транспортно-эксплуатационных показателей УДС, были проведены ремонтные работы на 14,466 км автомобильных дорог общего пользования местного значения на общую стоимость работ – 69 900,2 тыс. рублей. Из них, асфальтирование выполнено на 12,041 км. В частности, в 2021 году отремонтированы следующие автомобильные дороги:

- п. Большие Базы, ул. Инкубаторная, протяженностью 0,75 км;

- п. Большие Базы, ул. Колхозная, протяженностью 0,745 км;

- п. Бугаевка, ул. Мира, протяженностью 0,23 км;

- п. Большие Базы, ул. Новая, протяженностью 0,44 км;

- п. Большие Базы, ул. Пухова, протяженностью 0,66 км;

- п. Большие Базы, ул. Специалистов, протяженностью 0,193 км;

- п. Заболотовка, ул. Северная, протяженностью 0,371 км;

- п. Большие Базы, ул. Пушкина, протяженностью 0,215 км;

- п. Малые Базы, ул. Луговая, протяженностью 0,378 км;

- п. Малые Базы, пер. Заливной, протяженностью 0,757 км;

- п. Малые Базы, ул. Красина, протяженностью 0,967 км;

- п. Малые Базы, а/д Белгород Павловск до ул. Элеваторная, протяженностью 0,41 км;

- п. Малые Базы, ул. Апрельская, протяженностью 0,199 км.

В 2022 году ремонт проведен на:

- п. Заболотовка, ул. 1 Мая км 0+386 - км 1+943;

- п. Заболотовка, ул. Новаторов км 0+000 - км 0+385;

- п. Заболотовка, ул. Кооперативная км 0+000 - км 0+483;

- п. Заболотовка, ул. Хмельницкого «Воронеж -Луганск -Постоялый -Ольховатка» 20 ОП РЗ Н 8-18 ул. Хмельницкого, 36 км 0+000 - км 0+118;

- п. Заболотовка, ул. Гоголя км 0+000 - км 0+431;

- п. Заболотовка, ул. Хмельницкого «Воронеж -Луганск -Постоялый -Ольховатка» 20 ОП РЗ Н 8-18 км 0+118 - км 0+563;

- п. Большие Базы, ул. Полевая, км 0+000 -км 0+700.

В 2023 году отремонтированы следующие автомобильные дороги:

- рп. Ольховатка, ул. Коммунальная км 0+150 - км 0+295;

- рп. Ольховатка ул. Овражная км 0+000 - км 0+600;

- рп. Ольховатка ул. Славянская км 0+245 - км 0+376;

- рп. Ольховатка ул. Чехова км 0+000 - км 0+422;

- рп. Ольховатка, ул. Совхозная км 0+000 - км 0+381;

- рп. Ольховатка, ул. Пионерская км 0+000 - км 0+530;

  - рп. Ольховатка, ул. Островского км 0+000 - км 0+425;

- рп. Ольховатка, ул. Кольцова км 0+000 - км 0+363;

  - рп. Ольховатка, ул. Комарова км 0+000 - км 0+495;

- рп. Ольховатка, ул. Славянская км 0+000 - км 0+245;

- рп. Ольховатка, ул. Коммунальная км 0+000 - км 0+150;

- п. Бугаевка, ул. Победы км 0+220.

С целью обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ольховатского муниципального района Воронежской области, создание равных условий для исполнения расходных обязательств городского и сельских поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области, повышение качества управления муниципальными финансами, постановлением Администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области от 15 ноября 2021 года №426 утверждена муниципальная программа Ольховатского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городского и сельских поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области» на 2022-2027 годы.

В рамках муниципальной программы решаются следующие задачи:

- организация бюджетного процесса;

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Ольховатского муниципального района Воронежской области;

- развитие системы межбюджетных отношений и повышение эффективности управления муниципальными финансами.

В качестве мероприятий, исполняемых в рамках муниципальной программы обозначены:

- нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса;

- составление проекта бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области на очередной финансовый год и плановый период;

- организация исполнения бюджета Ольховатского муниципального района  Воронежской области и формирование бюджетной отчетности;

- управление резервным фондом администрации Ольховатского муниципального района  Воронежской области и иными резервами на исполнение расходных обязательств Ольховатского муниципального района Воронежской области;

- управление муниципальным долгом Ольховатского муниципального района Воронежской области;

- обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля;

- обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Ольховатском муниципальном районе Воронежской области;

- совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов городскому и сельским поселениям Ольховатского муниципального района Воронежской области;

- выравнивание бюджетной обеспеченности городскому и сельским поселениям Ольховатского муниципального района Воронежской области;

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области;

- финансовое обеспечение деятельности финансового отдела администрации Ольховатского муниципального района Воронежской области;

- финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств   Ольховатского муниципального района  Воронежской области финансовым отделом администрации Ольховатского муниципального района.

Бюджет Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, утвержден решением Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 23 декабря 2022 года №38 «О бюджете Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Бюджет Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, утвержден решением Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области от 25 декабря 2023 года №47 «О бюджете Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Постановлением от 29 декабря 2023 года №386 «О мерах по реализации решения Совета народных депутатов Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «О бюджете Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», утверждены требования и порядок действий при реализации бюджетных средств.

По результатам анализа имеющейся информации в части распределения и расходования бюджетных средств, можно сделать вывод о том, что мероприятия, а соответственно и средства, предусмотренные на их исполнение, запланированные органами местного самоуправления в рамках реализации муниципальных программ, не предусматривают в полном объеме изменения, которые необходимо произвести в сфере дорожного хозяйства для повышения качества содержания улично-дорожной сети, улучшения транспортно-эксплуатационных показателей, а также транспортной и пешеходной связности, предусмотренные в рамках КСОДД на основании проведенного натурного обследования территории, а также моделирования текущей дорожно-транспортной ситуации. В свою очередь данные мероприятия требуют дополнительных источников финансирования и рационального распределения денежных средств.

# 2 Формирование вариантов проектирования КСОДД

Оценка эффективности рассматриваемых вариантов проектных решений проводилась с применением современных систем транспортного моделирования, которое представляет собой наиболее точный на сегодняшний день инструмент оценки решений по развитию транспортной системы и совершенствованию ОДД.

Инструмент моделирования предъявляет повышенные требования к качеству исходных данных, допускает относительно широкий набор альтернатив в выборе технологий моделирования, предоставляет значительное количество настраиваемых параметров и коэффициентов, а также показателей качества функционирования. От качества разработки и компетентности в использовании этого инструмента может зависеть эффективность капиталовложений в транспортную инфраструктуру. Транспортная модель призвана повысить обоснованность управленческих решений на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях управления дорожным движением. Применение математических моделей при разработке проектных решений возможно на стадиях:

- вариативного моделирования для оперативной оценки эффективности принимаемых решений;

- анализа эффективности принятых решений на завершающей стадии работ или в процессе аудита проектных решений.

В зависимости от объемов финансирования дорожно-транспортного комплекса, предлагается сгруппировать мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры и совершенствованию ОДД на территории Ольховатского городского поселения в 2 сценария: консервативный и оптимальный.

Консервативный вариант реализации включает запланированные мероприятия существующих документов территориального, стратегического и транспортного планирования, программных документов, обеспеченных финансированием.

Оптимальный вариант включает в себя мероприятия аналогично консервативному варианту и мероприятия, направленные на достижение целевых показателей на срок разработки КСОДД.

Сравнение целевых показателей КСОДД сценарных вариантов с укрупненным расчетом стоимости, представлены в таблице 2.1

По итогам сравнения целевых показателей КСОДД в качестве рекомендуемого сценария развития был выбран Оптимальный вариант, удовлетворяющий потребностям населения муниципального образования в эффективном транспортном обслуживании и направленный на решение транспортных проблем городского поселения, а именно приведение дорог и улиц в нормативное состояние, упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных средств и пешеходов, обеспечение безопасного и качественного транспортного обслуживания населения.

Таблица 2.1 – Сравнение вариантов проектирования

| № п/п | Наименование целевого показателя | Консервативный вариант | Оптимальный вариант |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч | 21,47 | 24,1 |
| 2 | Среднее время в пути, мин. | 19 мин 21 сек | 17 мин 7 сек |
| 3 | Уровень обслуживания дорожного движения | В | В |
| 4 | Количество дополнительно установленных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», шт. | - | 13 |
| 5 | Количество дополнительно установленных дорожных знаков, регулирующих движение грузовых транспортных средств | - | 1 |
| 6 | Количество дополнительно обустроенных пешеходных переходов (нанесение дорожной разметки 1.14.1 - 1.14.2, установка ДЗ 5.19.1 - 5.1.9.2) | - | 20 |
| 7 | Количество установленных светофорных объектов типа Т.1 (тип пересечения - Т-образный) | - | 1 |
| 8 | Количество дополнительно установленных стационарных АПК фото- и видеофиксации нарушения ПДД | - | 1 |
| 9 | Количество дополнительно обустроенных остановочных пунктов общественного транспорта |  | 3 |
| 10 | Количество дополнительно обустроенных парковочных мест, машино-мест | - | 74 |
| 11 | Протяженность отремонтированных тротуаров, км | - | 5,80 |
| 12 | Протяженность дополнительно построенных тротуаров, км | - | 9,84 |
| 13 | Протяженность отремонтированных и приведенных в нормативное состояние автомобильных дорог, км | 11,81 | 38,38 |
| 14 | Стоимость затрат на реализацию мероприятий, тыс. рублей | 282260,00 | 957972,899 |

# 3 Разработка математической модели транспортной системы Ольховатского городского поселения

Транспортная инфраструктура является одной из важнейших инфраструктур, обеспечивающих жизнь крупных городов и регионов. Значительные темпы автомобилизации – увеличение количества транспортных средств как личных, так и общественных, привело к тому, что в современных условиях эффективное решение задач управления транспортными потоками должно осуществляться на очень высоком уровне. Подготовка и принятие любых управленческих решений в области транспортного планирования и организации дорожного движения должны в обязательном порядке включать в себя в качестве обосновывающих материалов элементы моделирования дорожного движения.

Объектом управления в системе управления дорожным движением является транспортный поток, состоящий из технических средств (автомобилей, мотоциклов, автобусов и так далее). Но, даже рассматривая только технические аспекты управления дорожным движением, необходимо иметь ввиду, что этот объект весьма своеобразен и сложен с точки зрения управления его свойствами. Дорожное движение представляет собой техно-социальную систему, в которой участники движения по-разному ведут себя на дороге и реагируют на различные события, что значительно усложняет анализ такой системы и определяет специфику объекта управления.

Для поиска эффективных стратегий управления транспортными потоками, а также поиска оптимальных решений по развитию УДС, проектированию элементов сети, организации движения необходимо моделирование и прогнозирование движения. В настоящее время программы имитационного моделирования являются эффективным инструментом, который широко используется при проектировании интеллектуальных транспортных систем.

Структурная схема макроскопической транспортной модели представляет собой совокупность элементарных звеньев объекта и связей между ними и является графическим изображением процесса моделирования транспортного потока. Система состоит из двух основополагающих моделей – модели транспортного предложения и модели транспортного спроса. Модель транспортного предложения – это транспортная сеть, состоящая из узлов (перекрестков, развязок и т.д.) и соединяющих их ребер (улиц, дорог и т.д.), предоставляющая возможность перемещения участников транспортного движения и учитывающая затраты на данные перемещения.

Модели спроса на транспорт описывают качественно и количественно перемещения и учитывают: причины возникновения ТП, выбор цели ТП, выбор ТС и выбор пути. Конечной целью разработки транспортной модели является возможность построения качественных обоснованных прогнозов развития транспортной ситуаций с учетом внесения различных факторов, влияющих на транспортную инфраструктуру и изменение социально-экономического развития региона.

В рамках данного проекта разработка транспортной модели осуществлялась в среде современного программного комплекса транспортного планирования PTV Vision® VISUM.

VISUM – это программное обеспечение, которое позволяет отображать все виды индивидуального и общественного транспорта в единой модели. Оно дополняется системой микроскопического моделирования транспортного движения VISSIM. Обе программы вместе образуют систему PTV Vision. С помощью VISUM можно управлять основными данными систем транспортной информации и планирования и обрабатывать их в сетевом редакторе. В отличие от простых ГИС-систем в VISUM есть возможность получать информацию о сложных взаимозависимостях в пределах одной или нескольких систем транспорта и, за счет этого, создавать оптимальную транспортную модель.

# 3.1 Задание параметров транспортных районов, определяющих объем и структуру транспортного спроса

Основным этапом построения математической модели является создание «транспортных районов». Транспортные районы – элементарные единицы пространственной структуры области планирования. Транспортные районы выполняют в модели две основных функции:

- отражают структуру распределения функционально-пространственного потенциала области моделирования;

–	формируют основу агрегированного описания состояния транспортной системы области моделирования.

Оптимальным является районирование по функциональному признаку, при этом учитывается административно территориальное деление территории, планировочная структура, а также границы естественных и искусственных преград.

Жилые районы делились по принципу принадлежности к крупным кварталам и жилым массивам, имеющим несколько общих въездов/выездов. Промышленные зоны и территории предприятий группировали по наличию общих въездов/выездов, парковок и мест доступа.

Помимо транспортных районов в модель вносили кордонные районы ‒ транспортные районы, генерирующие/поглощающие транзитный поток относительно рассматриваемой зоны моделирования.

Расположение кордонных транспортных районов было определено исходя границ территории по основным транспортным магистралям опорной сети городского поселения. По итогам разделения на транспортные районы было выделено 28 районов, из них 5 кордонных.

# 3.2 Создание графа УДС: ввод параметров улично-дорожной сети, транспортных инфраструктурных объектов

Создание модели транспортной сети Ольховатского городского поселения происходило на основе картографических данных, а также результатов натурного обследования.

В качестве основных элементов транспортной модели УДС использовались следующие объекты:

узел – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом перекрестка, развязки, примыкания а/д, стыковки ж/д и т.д. В узлах учитываются разрешенные/запрещенные повороты для любого вида транспорта, при наличии светофорного регулирования – длительность разрешенных сигналов, задержка на совершение маневра и др.

отрезок – объект модели транспортного предложения, являющийся модельным образом элементарного участка а/д, ж/д и т.д. Каждый отрезок характеризуется рядом геометрических параметров (длина, количество полос для движения ТС, кривизна и др.) и динамических параметров (максимальная разрешенная скорость, пропускная способность), а также списком систем транспорта, для движения которых открыт данный отрезок;

В результате ввода данных, смоделированная УДС представлена в виде ориентированного графа со следующими геометрическими и техническими параметрами:

- геометрия дороги (пространственное положение и конфигурация изображения автодороги, максимально приближенные к реальному пространственному положению и параметрам плана дороги);

- расположение перекрестков, пересечений, примыканий, переездов в виде точечных объектов;

- конфигурация съездов транспортных развязок;

- длина элемента УДС;

- количество полос движения в каждом направлении;

- расчетная и разрешенная скорости движения по участку сети;

- пропускная способность по каждому направлению перегона улицы или дороги;

- запреты движения по элементу УДС (наличие одностороннего движения, запрет для движения грузовых машин разного типа);

- разрешенные направления движения на перекрестках, примыканиях, пересечениях;

- ранг автомобильной дороги (привлекательность для пользователя).

Для имитации реальных условий движения на пересечении/примыкании учитывались:

- режим регулирования перекрестка (регулируемый, нерегулируемый);

- пропускная способность перекрестка или поворота;

- базовые задержки при проезде перекрестка или поворота;

- приоритетные направления движения.

В комплексе, данный набор параметров УДС достаточно полно воспроизводит все основные составляющие, оказывающие влияние на динамику транспортных потоков, осуществляющих движение по моделируемому участку автомобильной дороге или улицы, накладывая при этом ограничения на распределение ТП по УДС, воздействуя тем самым на выбор пути следования.

По результатам внесения всех элементов, мы получаем актуальную модель улично-дорожной сети, отражающую дорожную ситуацию и действующие методы ОДД на рассматриваемой территории.

# 3.3 Ввод данных о геометрических параметрах моделируемых участков сети дорог

При разработке транспортной модели была использована стандартная четырёхшаговая модель расчета транспортного спроса. Преимущество использования именно этой модели связаны с тем, что она достаточно точно описывает этапы формирования спроса на транспорт, при этом позволяя работать с агрегированными данными без потери в качестве результатов моделирования, что, в свою очередь, сокращает время расчета и позволяет оценивать большее количество сценариев в единицу времени. Расчет обычно проводится по отдельным слоям спроса. Результатом работы вычислительного алгоритма модели являются расчетные (модельные) значения интенсивности движения.

При создании транспортной модели муниципального образования было сформировано 6 слоёв спроса, рисунок 3.3.1.

Рисунок 3.3.1 – Снимок экрана программы с введенными слоями спроса

Создание четырехшаговой модели на следующем шаге состоит из следующих этапов:

Этап 1 ‒ создание (генерация) модели транспортного движения

На данном этапе рассчитываются объемы движения из источника и объемы движения в цель для всех транспортных районов, детализированные по слоям спроса. Например, коэффициент создания для референтных лиц «Трудоспособное население», равный 0,4, будет означать, что 50% проживающих трудоспособных лиц в данном районе будут перемещаться из этого района. Также в этом районе существуют рабочие места, являющиеся источником притяжения для перемещающихся, коэффициент притяжения 0,9 будет значить, что район притягивает число людей, эквивалентное 90% от количества рабочих мест, причем некоторая часть трудоспособного населения будет притягиваться в свой район проживания, к этим рабочим местам.

Рисунок 3.3.2 – Параметры создания транспортного движения

Этап 2 – распределение транспортного движения по районам. На этапе распределения транспортного движения по районам рассчитываются объемы ТП между всеми транспортными районами, детализированные по слоям спроса, но без детализации по видам транспорта. Результатами расчета являются элементы матриц корреспонденций; для элемента матрицы корреспонденций личного транспорта единицей измерения является «поездка автомобиля», для элемента матрицы корреспонденций пассажирского транспорта – «поездка человека».

Базовым положением для расчета матриц корреспонденций является следующее: корреспонденция из одного района в другой будет тем больше, чем больше емкости районов прибытия и отправления, и чем ближе друг к другу расположены эти районы. Здесь близость или дальность районов понимается не в географическом, а в транспортном смысле, как некоторая комплексная оценка быстроты и удобства передвижения по транспортной сети. В рамках данной методики рекомендуется в качестве численной мерой дальности использовать обобщенную цену передвижения из района в район по оптимальному пути. Тем самым обеспечивается согласованность расчета корреспонденций с процедурой расщепления корреспонденций по видам транспорта, а также с распределением корреспонденций по путям в сети.

Таким образом, первым шагом в расчете матриц корреспонденций является расчет матриц обобщенных цен передвижений между районами.

Для решения этой задачи используются специальные быстродействующие алгоритмы поиска оптимальных путей по графу, которые входят в состав программы для моделирования PTV Vision Visum.

Расчет матриц обобщенных цен передвижений производится отдельно для всех видов легкового и грузового транспорта. Типовой математической моделью для расчета межрайонных корреспонденций является гравитационная модель

Каждый элемент матрицы корреспонденций представляет собой количество необходимых перемещений из транспортного района i в транспортный район j. Матрица корреспонденций относится к интервалу времени (время моделирования) и поэтому содержит только поездки, которые совершаются в пределах этого интервала времени, которым может быть час, сутки, год.

Этап 3 – выбор транспорта. На этапе выбора транспорта рассчитываются матрицы корреспонденций, каждая из которых соответствует поездкам с использованием определенного вида транспорта. Поездки, сведенные в матрицу, могут относиться к системам транспорта (например: пешком, на велосипеде, на пассажирском транспорте, на личном транспорте), к группе людей (например, работающие, учащиеся) или к целям поездки (поездка на работу, свободное время и развлечения).

Рисунок 3.3.3 – Параметры распределения ТС

Этап 4 – создание модели перераспределения (выбор пути). Расчет перераспределения, дифференцированный по видам транспорта, позволяет получить модельные значения интенсивности ТП. Полученные матрицы корреспонденций содержат данные о количестве людей, совершающих перемещения на личном транспорте между районами. Так как модель распределяет по сети ТС, а не людей полученную на предыдущем этапе матрицу корреспонденций необходимо разделить на коэффициент наполненности автомобилей, полученный из социологического опроса. Этап перераспределения является завершающим в цикле расчёта спроса. Вид интерфейса отображения последовательности процедур модели показан на рисунке 3.3.4.

Рисунок 3.3.4 – Последовательность процедур четырехшаговой модели

# 3.4 Расчет с помощью разработанной модели спроса данных об источнике, цели, количестве желаемых поездок

На основе данных социально-экономической статистики для каждого транспортного района определены численности различных слоев спроса (население, работающее население, учащиеся, дети дошкольного возраста), а также введены данные о соответствующих этим слоям спроса объектах притяжения (рабочие места, количество мест в школах и детских садах; сведения о наличии крупных торговых центров, рынков и других мест).

Далее, была найдена доля людей данного слоя спроса (рабочие места), совершающих перемещение в рассматриваемый среднестатистический день – степень создания. Аналогично рассчитывали показатель, характеризующий количество перемещений в цель (перемещение из одного транспортного района в другой). На данном примере это доля «работающее население», которые заняты в рассматриваемый день. В результате вышеперечисленных действий для каждого района рассчитывали число людей, которые будут перемещаться из этого района-источника (в т.ч. внутрирайонные перемещения), а также число людей, которые приедут или придут в этот район в качестве цели.

Далее распределяли этих людей по районам, т.е. определяли в какие именно районы поедут люди из конкретного района и из каких именно районов приедут в данный транспортный район. На последующих этапах моделирования спроса в модели рассчитывали затраты на передвижения между районами с использованием личного транспорта и пассажирского транспорта.

Интерфейс управления моделью спроса показан на рисунке 3.4.1.

Рисунок 3.4.1– Группы спроса

Для кордонных районов, в отличие от стандартных транспортных районов, данные социально-экономической статистики не вводят. Это связано с тем, что показатели подвижности населения указанных населенных пунктов будут отличаться. Кордонные районы имеют связь с сетью посредством примыканий к магистралям.

Исходными данными для таких районов служит информация о количестве входящих и выходящих транспортных единиц, полученная в ходе проведения транспортного обследования. Эти ТС делят на транзитный трафик, который проходит УДС муниципального образования насквозь, и трафик, который распределяют между транспортными районами в соответствии с указанным параметром притяжения. Таким параметром притяжения является один из атрибутов транспортных районов, соответствующий данным социально-экономической статистики.

Соотношение между количеством ТС, которые являются транзитным трафиком и теми, которые имеют целью перемещения один из транспортных районов, задают показателем доли транзита отдельно для каждого кордонного района.

Таким образом, часть выходящего из кордонного района потока притягивается в транспортные районы области моделирования, а часть потока, соответствующая доли транзита, распределяется между другими кордонными районами в соответствии с заданными для них входящими потоками.

В результате получены все перемещения из источника в цель для всех транспортных и кордонных районов, содержащиеся в соответствующих матрицах корреспонденций, но не известны пути следования по этим корреспонденциям.

На заключительном этапе создания четырехшаговой модели расчета транспортного спроса определяются пути движения для каждой корреспонденции – это перераспределение ТП по сети.

Решение осуществляется итерационным методом, т.е. программа поэтапно распределяет потоки сначала по кратчайшим, с точки зрения временных затрат, путям, затем, с учетом появившейся загрузки УДС, по новым путям, которые, с учетом изменившегося уровня загрузки, становятся наиболее привлекательными с точки зрения времени в пути.

Таким образом, в результате множества проходов, ТП распределяются моделью по УДС таким образом, как если бы эта задача стояла перед реальными людьми, которыми движет желание избежать «пробок» и сократить свое время в пути.

Распределение потоков по сети равновесно, если оно удовлетворяет принципу Уордропа (Wardrop), состоящему в том, что нагрузка должна распределяться по сети таким образом, чтобы затраты на передвижение по всем путям, используемым представителями одной корреспонденции, было одинаковым. Другими словами, распределение равновесно, если для каждого участника движения затраты на всех альтернативных путях превосходят или равны затратам на его текущем пути, и любой переход на другой путь не приводил бы к уменьшению личных затрат участника движения.

# 3.5 Калибровка мультимодальной макромодели по интенсивности транспортных и пассажирских потоков

После завершения основных операций построения модели, производится сравнение данных выдаваемых моделью с реальной транспортной ситуацией. Для проведения этой операции, данные по интенсивности движения, полученные из натурных наблюдений, вносятся в модель и с помощью стандартных статистических показателей (коэффициент корреляции, средняя относительная ошибка) определяется качество результатов расчётов. При отклонении заранее определенных показателей от допустимой нормы ‒ проводится калибровка модели.

Общие параметры, используемые при калибровке транспортной модели, представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1 – Параметры, используемые при калибровке транспортной модели

| Объект калибровки | Корректирующий параметр |
| --- | --- |
| Данные структуры пространственного развития | Количество перемещений по слоям и сегментам спроса |
| Функции оценки – параметры и вид функций, оценивающих вероятность совершения поездки в зависимости от длины и/или времени в пути в моделях распределения транспортного движения и выбора транспорта | Распределение длительности и/или дальности поездок и пропорции между индивидуальным легковым транспортом и пассажирским транспортом |
| Элементы главных диагоналей матриц затрат | Изменение количеств перемещений внутри района |
| Скорость и пропускная способность на отрезках | Выбор пути при перераспределении |
| Функции ограничения пропускной способности: параметры и вид функций, показывающих зависимость задержек в пути от загрузки дороги (отношение интенсивности движения к пропускной способности) | Выбор пути при перераспределении |
| Местоположение привязки примыканий к сети | Выбор пути при перераспределении |
| Доли входящих/выходящих потоков, приходящихся на каждое примыкание, в общем потоке транспортного района-источника/района-цели | Изменение пропорций распределения, выходящего и входящего потоков района по примыканиям, изменение путей при перераспределении |

Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что модель в целом отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования. Значения коэффициента колеблются в диапазоне от -1 до 1. Чем ближе данное значение к 1, тем точнее транспортная модель показывает распределение нагрузки на УДС.

В процессе калибровки разработанной модели проводилась серия вычислительных экспериментов с моделью с целью достижения максимально-возможного уровня соответствия данных натурных обследований расчетным значениям интенсивности.

Результаты анализа перераспределения для Ольховатского городского поселения показаны на рисунке 3.5.1.

Рисунок 3.5.1 – Анализ перераспределения транспортной модели

Для базовой транспортной модели коэффициент корреляции составил 0,91. Средняя относительная ошибка составила 21%.

Полученные значения показателей качества модели говорят о том, что модель в целом отражает существующую ситуацию с точностью, достаточной для использования построенной модели в целях долгосрочного прогнозирования.

# 3.6 Проведение расчетов параметров дорожного движения на участках сети дорог для базового года

Распределение корреспонденций по конкретным путям в сети, производимое для всех видов транспорта с учетом их взаимного влияния, позволяет получить модельные значения интенсивности ТП.

В качестве результатов расчета модели рассмотрены основные показатели, характеризующие транспортные потоки, а именно интенсивность движения и временные оценочные показатели.

Картограмма распределения уровня транспортной загрузки и нагрузки на УДС Ольховатского городского поселения показаны на рисунках 3.6.1 – 3.6.2. Обобщённые данные анализа текущей транспортной ситуации представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1 – Транспортная ситуация на 2024 г.

| Средние значения |  |  |  | Максимальная загрузка УДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость поездки | Длина корреспонденции | Время поездки | Средняя загрузка УДС |  |
| 24,9 км/ч | 6,71 км | 15 мин 49 сек | 17,6% | 43,7% |

По результатам предварительного анализа картограмм интенсивности, можно сделать вывод о том, что в целом пропускная способность улиц и дорог Ольховатского городского поселения находится в пределах допустимых значений.

Рисунок 3.6.1 – Картограмма распределения транспортной загрузки УДС на 2024 г.

Рисунок 3.6.2 – Картограмма распределения транспортной нагрузки на УДС на 2024 г.

# 3.7 Разработка варианта транспортной макромодели прогнозных лет на основании существующих планов и прогнозов социально-экономического развития

С целью оценки перспективного увеличения и перераспределения по сети потока транспортных средств необходимо произвести модификации, разработанной ранее модели с учётом ряда целевых показателей на прогнозный период. Обработка информации осуществлялась посредством создания в модели дополнительных сценариев.

В качестве основных атрибутов, влияющих на возможные изменения в транспортной ситуации на территории городского поселения в расчётный период 2025 - 2039 года учитываются следующее пункты развития:

- повышение уровня автомобилизации;

- развитие административной и жилой застройки;

- строительство и организации новых производств, которые будут сказываться на точках тяготения и увеличении рабочих мест.

По каждому транспортному району вводились прогнозные данные социально-экономической статистики в рассматриваемые сроки.

По аналогии с вводом данных социально-экономической статистики на этапе проведения транспортного районирования, в прогнозную модель вносилась та же информация только на прогнозный период.

Результатом моделирования изменения ключевых показателей, стала разработка варианта проектирования, получившего название «базовый», дающего представление об изменении дорожной ситуации на конец прогнозного периода при условии стагнации в развитии транспортной инфраструктуры. В рамках разработки данного варианта делается допущение, что существующая транспортная система достаточно устойчивая и способна обеспечивать требуемый уровень безопасности и обслуживания дорожного движения в условиях минимального финансирования с реализацией точечных мероприятий по устранению «узких» мест и локальных проблем на улично-дорожной сети без оптимизации работы всех действующих транспортных систем.

Следует учитывать, что на данном этапе итоговые целевые показатели представлены усредненными значениями, определёнными исходя из обобщённых результатов транспортного моделирования в рамках частной концепции КСОДД. Результаты анализа прогнозируемой ситуации приведены в таблице 3.7.1. Следует отметить, что незначительное снижение скорости поезди и, как следствие, увеличение времени, связано с прогнозируемым ростом уровня автомобилизации, и отсутствием планов по строительству новых транспортных связей в границах городского поселения.

Таблица 3.7.1– Результаты моделирования транспортной ситуации в рамках базового варианта развития на 2039 год

| Средние значения |  |  |  | Максимальная загрузка УДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость поездки | Длина корреспонденции | Время поездки | Средняя загрузка УДС |  |
| 24,1 км/ч | 6,71 км | 17 мин 07 сек | 18,2% | 46,1% |

# 4 Мероприятия по организации дорожного движения и очередность их реализации

В соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 года № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» сформированы принципиальные предложения и решения по следующим мероприятиям ОДД:

1) разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения;

2) повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок;

3) оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление;

4) согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров);

5) развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов;

6) введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств;

7) развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог);

8) введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств;

9) применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, перечень пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования;

10) обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

11) организации движения маршрутных транспортных средств;

12) организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения;

13) совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения;

14) организации пропуска транзитных и (или) грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств;

15) скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах;

16) обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов;

17) обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям;

18) развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом;

19) расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Очередность реализации мероприятий КСОДД приведена в разделе 5.

# 4.1 Мероприятия по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределения их по времени движения

В соответствии с положениями Приказа Минтранса России от 30 июля 2020 года №274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» в мероприятиях по организации дорожного движения в зависимости от специфики территории, в отношении которой разрабатывается КСОДД, должны обосновываться решения по разделению движения транспортных средств на однородные группы в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и направления движения, распределение их по времени движения.

Цель данных мероприятий заключается в реализации комплексных подходов к решению транспортных проблем и разработке предложений по снижению перегрузки УДС муниципального образования за счёт изменения схем организации движения и параметров действующей транспортной сети.

Разделение потоков по категориям транспортных средств создает возможность более рационального использования дорожной сети различными транспортными средствами, и является эффективным путем уменьшения количества транспортных задержек и рисков возникновения ДТП. Примером реализации данного мероприятия являются разделение полос для легковых и грузовых автомобилей на магистралях с многорядным движением и выделение отдельных полос для маршрутного пассажирского транспорта путём установки соответствующих знаков запрещения движения.

Разделение движения транспортных средств по скорости движения, как правило, вызвано необходимостью выделения из состава потока автомобилей, обладающих низкими динамическими качествами с целью поддержания средней скорости потока, уменьшения количества обгонов и, как следствие, повышения удобства и безопасности движения. Примерами локального выравнивания состава транспортных потоков по скоростному признаку являются: устройство с правой стороны проезжей части дополнительных полос для движения автомобилей в сторону подъема; выделение полос разгона и торможения на пересечениях и примыканиях дорог; ограничение верхнего или нижнего предела скорости по отдельным полосам движения.

Разнонаправленность движения, как правило, оказывает ощутимое влияние на безопасность движения и снижение транспортно-эксплуатационных показателей, чем разнотипность транспортных средств в потоке. В этой связи, типичным мероприятием, направленным на формирование однородных транспортных потоков по направлению дальнейшего движения на пересечении, является выделением специальных полос движения на подходе к пересечениям.

Разделение транспортных потоков во времени является одним из наиболее распространённых методов организации движения, оказывающим наибольшее воздействие на безопасность движения. Основополагающим способом, обеспечивающим формирование однородных групп с целью разновременного пропуска транспортного потока, является определение приоритета движения на пересечениях. Помимо стандартного набора правил, устанавливающих очередность проезда, метод предусматривает:

– введение дополнительного приоритета движения на перекрёстках путём установки дорожных знаков 2.1 – 2.5. В зависимости от стоящих задач, данное мероприятие позволяет обеспечить более высокую эффективность работы транспортного узла;

– введение светофорного регулирования. Прежде всего, это относится к перекресткам с интенсивным движением, где с помощью только знаков и разметки нельзя обеспечить безопасность движения.

Для оценки необходимости перераспределения транспортных потоков в рамках настоящего проекта использовались методы транспортного моделирования. В качестве критерия оценки потребности в проведении мероприятий по перераспределению транспортных потоков с целью снижения загрузки определённых участков сети использовались значения уровня обслуживания движения.

Анализ данных, полученных в результате моделирования, позволяет сделать вывод о том, что улично-дорожная сеть городского поселения нагружена относительно равномерно, основная транспортная нагрузка приходится на участки автомобильных дорог федерального и регионального значений, выводящих транзитные транспортные потоки за пределы городского поселения. При этом, на значительной части территории условия движения соответствуют уровню B.

В свою очередь, предполагаемые изменения транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и улиц, за счёт плановых ремонтных работ автоматически приведут к перераспределению транспортных потоков, что позволит избежать возможных проблем с перегрузкой улично-дорожной сети в будущем.

# 4.2 Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок

Пропускная способность дороги зависит от большого числа факторов: дорожных условий (ширины проезжей части, продольного уклона, радиуса кривых в плане, расстояния видимости и др.), состава потока автомобилей, наличия средств регулирования; присутствия помех для движения, возможности маневрирования автомобилей по ширине проезжей части, психофизиологических особенностей водителей и конструкции автомобилей. Изменение этих факторов может приводить к существенным колебаниям пропускной способности в течение суток, месяца, сезона или года.

В рамках разработки комплексной схемы организации дорожного движения пропускная способность автомобильных дорог может быть повышена за счёт:

- внесения предложений по увеличению ширины проезжей части и выделению дополнительных полос для движения за счёт проведения работ по капитальному ремонту или реконструкции;

- назначение внеплановых ремонтных работ дорожных одежд;

- устранения условий, способствующих созданию помех для движения (ограничение числа остановок и стоянок транспортных средств на проезжей части, устройство заездных карманов, оборудование парковочных мест вне проезжей части, изменение типов пешеходных переходов);

- обоснования мероприятий по реконструкции пересечений в одном уровне (канализирование пересечений, формирование кольцевых пересечений и примыканий);

- обоснования строительства транспортных развязок, обеспечивающих движение пересекающихся транспортных потоков в разных уровнях;

- оптимизации и координации светофорного регулирования;

- выбора оптимальных средств регулирования, обеспечивающих рациональный режим движения на пересечениях;

- введение одностороннего или реверсивного движения;

- повышения средней скорости движения за счёт проработки вопросов снабжения водителей полной информацией об условиях движения по маршруту.

Перечисленные мероприятия можно разделить на организационно-технические и реконструктивные. Первые обеспечивают увеличение пропускной способности за счёт более совершенного использования технических средств. Основное преимущество таких мероприятий заключается в том, что их можно осуществить в сравнительно короткий срок. Преимуществом реконструктивных мер является то, что они позволяют получить максимальный прирост пропускной способности, но как правило, связаны со значительными капитальными вложениями и длительными сроками выполнения работ. Также, реализация такого рода мероприятий очень часто затруднена на участках сети дорог, проходящих через плотную застройку, участках с высокими насыпями, на мостах и эстакадах.

Поскольку рассмотрению вопросов, связанных со светофорным регулированием, организацией одностороннего движения, развитием парковочного пространства и совершенствованием системы информационного обеспечения (входящих в первую группу) посвящены отдельные подразделы КСОДД, в рамках данного пункта сформированы мероприятия второй группы.

Как и в случае с рассмотрением необходимости перераспределения транспортных потоков, в качестве критерия оценки потребности в проведении мероприятий, направленных на увеличение пропускной способности дорог, ключевое значение имеет показатель уровня обслуживания движения, который может устанавливаться по коэффициенту загрузки, определяемый отношением фактической интенсивности движения к практической пропускной способности.

Уровни обслуживания, характеризующие изменение взаимодействия автомобилей в транспортном потоке, следует использовать для обоснования числа полос движения, как на всей дороге, так и на ее отдельных участках.

Как отмечалось ранее, анализ данных, полученных в результате моделирования, позволяет сделать вывод о том, что улично-дорожная сеть городского поселения нагружена равномерно, существующая интенсивность движения транспортных средств далека от расчётных значений пропускной способности.

Имеющиеся значения уровней загрузки и соответствующих им уровней обслуживания свидетельствуют о том, что экономическая эффективность работы автомобильных дорог низкая.

При этом, прогнозируемый рост интенсивности транспортных потоков, связанный с развитием региона, а также прогнозируемое увеличение уровня автомобилизации, требует принятия определённых предупредительных мер. Сводный перечень мероприятий, которые необходимо провести на дорожной сети общего пользования местного значения в краткосрочный период, представлен в таблице 4.2.1.

Реализация перечисленных мероприятий позволит повысить пропускную способность УДС городского поселения, обеспечив требуемые уровни обслуживания на расчётный период.

Таблица 4.2.1 – Мероприятия по повышению пропускной способности автомобильных дорог на территории городского поселения на краткосрочную перспективу

| № п/п | Наименование объекта | Протяжен-ность, км | Вид мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гагарина, рп. Ольховатка | 0,8 | капитальный ремонт |
| 2 | ул. Карла Маркса, рп. Ольховатка | 0,67 | капитальный ремонт |
| 3 | ул. Никитина, рп. Ольховатка | 0,21 | капитальный ремонт |
| 4 | ул. Некрасова, рп. Ольховатка | 0,21 | капитальный ремонт |
| 5 | ул. Сахарников, рп. Ольховатка | 0,31 | капитальный ремонт |
| 6 | ул. Солнечная, рп. Ольховатка | 0,23 | капитальный ремонт |
| 7 | Подъезд к ул. Сахарников, рп. Ольховатка | 0,14 | капитальный ремонт |
| 8 | ул. Пролетарская, рп. Ольховатка | 0,40 | ремонт |
| 9 | ул. Советская, рп. Ольховатка | 0,27 | ремонт |
| 10 | ул. Зеленая, п. Заболотовка | 0,82 | ремонт |
| 11 | ул. Новаторов, 1-й участок (км 0+190 - км 0+465), п. Заболотовка | 0,30 | капитальный ремонт |
| 12 | ул. Новаторов, 2-й участок (км 0+000 - км 0+254), п. Заболотовка | 0,25 | капитальный ремонт |
| 13 | ул. 1 Мая (км 1+965 - км 3+600), п. Заболотовка | 1,64 | ремонт |
| 14 | ул. Заречная, п. Заболотовка | 0,93 | капитальный ремонт |
| 15 | ул. Январская, п. Бугаевка | 1,13 | капитальный ремонт |
| 16 | ул. Механизаторная, п. Заболотовка | 0,43 | капитальный ремонт |
| 17 | ул. Тельмана, п. Заболотовка | 0,46 | капитальный ремонт |
| 18 | ул. Верхняя, п. Бугаевка | 0,44 | капитальный ремонт |
| 19 | ул. Вишневая, п. Бугаевка | 0,82 | капитальный ремонт |
| 20 | ул. Звездная (от д. 37 до д. 49), п. Заболотовка | 0,24 | капитальный ремонт |
| 21 | ул. Звездная (от д. 1 до д. 35), п. Заболотовка | 0,54 | ремонт |
| 22 | ул. Рябиновая, п. Заболотовка | 0,62 | капитальный ремонт |
| 23 | пер. Заливной, п. Малые Базы | 0,99 | ремонт |
| 24 | ул. Южная, п. Малые Базы | 0,42 | капитальный ремонт |
| 25 | ул. Кибуса (км 0+000 - км 0+256), п. Большие Базы | 0,26 | ремонт |
| 26 | ул. Кибуса (км 0+256 - км 0+756), п. Большие Базы | 0,50 | капитальный ремонт |
| 27 | ул. Инкубаторная, п. Большие Базы | 0,67 | капитальный ремонт |
| 28 | пер. Речной, п. Большие Базы | 0,59 | капитальный ремонт |
| 29 | ул. Школьная (от пер. Речной до д. 46), п. Большие Базы | 0,18 | капитальный ремонт |
| 30 | ул. Февральская, п. Большие Базы | 0,43 | капитальный ремонт |
| 31 | ул. Пушкина (от д. 23 до пер. Речной), п. Большие Базы | 0,64 | капитальный ремонт |
| 32 | подъезд к ул. Гагарина (от а/д 20 ОП РЗ Н 3-18 до д. 9 по ул. Гагарина), п. Большие Базы | 0,42 | капитальный ремонт |
| Итого: |  | 16,98 |  |

# 4.3 Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая адаптивное управление

Метод светофорного регулирования позволяет разделять транспортные потоки во времени, что снижает аварийность, повышает уровень безопасности, но вместе с тем снижает пропускную способность пересечения. В соответствии с п. 1.6 ОДМ 218.6.003-2011 «Методические рекомендации по проектированию светофорных объектов на автомобильных дорогах» светофорное регулирование выполняет задачу автоматического:

- чередования фаз зеленого и красного сигналов для обеспечения безопасности при пересечении интенсивных транспортных и пешеходных потоков разных направлений;

- регулирования очередности проезда потоков разных направлений таким образом, чтобы обеспечивать максимальную пропускную способность пересечений автомобильных дорог.

В этой связи под оптимизацией светофорного регулирования понимается процесс нахождения таких характеристик работы светофорных объектов, при которых достигается максимальная пропускная способность пересечений автомобильных дорог при текущих значениях интенсивности дорожного движения и выполнении требований по безопасности пересечения транспортных и пешеходных потоков разных направлений.

На текущий момент в рассматриваемых границах территории Ольховатского городского поселения отсутствуют светофорные объекты типа Т.1, осуществляющие повременный пропуск конфликтных транспортных потоков, в связи с чем, мероприятия по оптимизации светофорных циклов не требуются.

# 4.4 Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения

Согласование (координация) работы светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения, является одним из мероприятий обеспечения эффективности организации дорожного движения (ст. 11 Федерального закона от 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Координированным управлением называется согласованная работа ряда светофорных объектов УДС с целью сокращения задержки транспортных средств.

Для организации координированного управления необходимо выполнение следующих условий:

- наличие не менее двух полос для движения в каждом направлении;

- одинаковый цикл регулирования на всех перекрестках, входящих в систему координации;

- расстояние между соседними перекрестками не должно превышать 800 м.

Координированное управление дорожным движением повышает безопасность дорожного движения за счёт уменьшения числа «стартов» с перекрёстков и торможений перед перекрёстком, а также за счёт выравнивания транспортного потока по скоростным показателям.  Благодаря этому повышается не только экологическое состояние окружающей среды, но и комфортность движения.

В настоящее время на территории городского поселения отсутствуют светофорные объекты типа Т.1, в связи с чем, в рамках КСОДД разработка мероприятий по их согласованию не требуется.

# 4.5 Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов

Пешеходное движение

Качество пешеходной инфраструктуры является одним из наиболее важных аспектов, определяющих безопасность дорожного движения. Учитывая, что большая часть перемещений начинается с ходьбы пешком, данный вид инфраструктуры предъявляет высокие требования по надлежащей интеграции со всеми видами транспорта.

В ходе обследования было установлено, что пешеходные связи между территориями, очень часто весьма разрозненны, на пути движения пешеходов находится много проблемных участков, связанных с организацией тротуаров. Имеются участки УДС, где тротуар отсутствует, либо находится в ненадлежащем состоянии.

Перечисленные проблемы нарушают равномерный режим движения пешеходов, вынуждая иногда двигаться по проезжей части, в то время как, качественная и безопасная пешеходная инфраструктура предполагает разделение автомобильных и пешеходных потоков и их максимальную изоляцию друг от друга.

С учётом основных положений «Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Развитие пешеходных пространств поселений, городских округов в Российской Федерации», а также требованиями ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» и ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек», на территории Ольховатского городского поселения предлагается проведение следующих видов мероприятий:

- приведение в нормативное состояние существующих тротуаров и пешеходных дорожек и других объектов пешеходной инфраструктуры. К смежным мероприятиям относятся также обустройство подходов от тротуаров до непосредственно пешеходных переходов. В частности, на краткосрочную перспективу рекомендуется запланировать ремонт тротуаров протяженностью 2,3 км: по ул. Калинина, ул. Базарная, ул. Пролетарская.

- обустройство пешеходных переходов ограждениями перильного типа, искусственными неровностями, светофорами типа Т.7 в местах высокой интенсивности пешеходных потоков и вблизи учебных заведений (внедрение данных мероприятий подробно рассмотрено в соответствующих разделах настоящего проекта). К смежным мероприятиям относятся также обустройство подходов от тротуаров до непосредственно пешеходных переходов;

– устройство (приведение в нормативное состояние) пешеходных переходов в одном и разных уровнях (подземные переходы и надземные переходы). По результатам обследования территории, анализа причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий, планируемых к реализации мероприятий по обеспечению пешеходной связности территории, а также учитывая сформировавшиеся направления пешеходных потоков и  расположения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств и объектов притяжения необходимо выполнить обустройство наземных пешеходных переходов в одном уровне, с выполнением полного комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, согласно таблице 4.5.1. Места размещения проектируемых пешеходных переходов представлены на рисунках 4.5.1 – 4.5.2.

– повышение видимости переходов посредством оборудования пешеходных переходов современными техническими средствами ОДД. В целях реализации данного мероприятия рекомендуется повсеместное постепенное переоборудование существующих пешеходных переходов в соответствии со следующими требованиями:

- использование разметки пешеходного перехода на желтом фоне;

- установка световой индикации, по краю лицевой поверхности дорожных знаков или щитов с изображениями дорожных знаков;

- обозначение разметки пешеходного перехода установкой световозвращающих катафотов на участках, не имеющих искусственного освещения, либо в дополнение к нему;

- использование систем с автономным искусственным освещением.

– обустройство пешеходных зон, пешеходных переходов и подходов к ним техническими средствами для обеспечения доступности территории для маломобильных групп населения;

– устройство дополнительного освещения улично-дорожной сети. С целью обеспечения безопасности дорожного движения за счёт снижения количества аварийных ситуаций необходимо планомерное оснащение искусственным освещением всех пешеходных переходов.

Таблица 4.5.1 – Мероприятия, связанные с обустройством наземных пешеходных переходов

| № п/п | Адрес мероприятия | Наименование мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | пересечение ул. Шевченко – ул. Октябрьская, рп. Ольховатка | обустройство 2-х пешеходных переходов через ул. Шевченко и ул. Октябрьскую к д. 38 |
| 2 | пересечение ул. Жуковского – ул. Октябрьская, рп. Ольховатка | обустройство пешеходного перехода через ул. Октябрьская (к д. 1 по ул. Жуковского) |
| 3 | пересечение пер. Горького – ул. Октябрьская, рп. Ольховатка | обустройство пешеходного перехода через пер. Горького |
| 4 | пересечение пер. Лермонтова – ул. Октябрьская, рп. Ольховатка | обустройство пешеходного перехода через ул. Октябрьская к д. 122 |
| 5 | пересечение ул. Пролетарская – пер. Лермонтова, рп. Ольховатка | обустройство 2-х пешеходных переходов через ул. Пролетарская и пер. Лермонтова к д. 42 |
| 6 | пересечение ул. Пролетарская – ул. Комсомольская, рп. Ольховатка | обустройство 2-х пешеходных переходов через ул. Пролетарская и ул. Комсомольская |
| 7 | пересечение ул. Пролетарская – пер. Белинского, рп. Ольховатка | обустройство пешеходного перехода через пер. Белинского |
| 8 | пересечение ул. Советская – пер. Горького, рп. Ольховатка | обустройство пешеходного перехода через ул. Советская |
| 9 | пересечение ул. 50 лет ВЛКСМ – ул. Комарова, рп. Ольховатка | обустройство пешеходного перехода через ул. 50 лет ВЛКСМ к д. 2 по ул. Комарова |
| 10 | ул. Мира, п. Бугаевка | обустройство пешеходного перехода через ул. Мира к д. 86 |
| 11 | пересечение ул. Тополиная – ул. Весенняя, п. Бугаевка | обустройство пешеходного перехода через ул. Тополиная к д. 33 |
| 12 | пересечение ул. Тополиная – ул. Победы, п. Бугаевка | обустройство пешеходного перехода через ул. Тополиная к д. 47 |
| 13 | ул. Базарная, п. Заболотовка | обустройство пешеходного перехода через ул. Базарная к д. 12 |
| 14 | пересечение ул. Базарная – ул. Центральная, п. Заболотовка | обустройство 2-х пешеходных переходов через ул. Базарная и ул. Центральная к д. 3а |
| 15 | пересечение ул. Новаторов – ул. Центральная, п. Заболотовка | обустройство 2-х пешеходных переходов через ул. Новаторов и ул. Центральная к д. 12 |

Рисунок 4.5.1 – Места размещения проектируемых пешеходных переходов

Рисунок 4.5.2 – Места размещения проектируемых пешеходных переходов

Велосипедное движение

Велосипедное движение является наиболее эффективным видом транспорта для передвижения и хорошей альтернативой моторизированному транспорту в виду его малозатратности, благотворного воздействия на здоровье населения и положительного влияния на транспортную систему и экологию муниципального образования.

Согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», велодорожки как отдельный вид транспортного проезда необходимо проектировать в виде системы, включающей в себя обособленное прохождение, или непосредственно по улично-дорожной сети.

Проектирование велосипедных дорожек осуществляется в соответствие с требованиями ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования».

Целями создания велотранспортной инфраструктуры являются:

- повышение удобства передвижения на расстояния до 10-15 км;

- повышение доступности территорий;

- решение транспортных, экологических, социальных проблем;

- сокращение затрат на здравоохранение;

- повышение качества среды обитания за счет сокращения числа поездок на автомобилях на расстояния до 10-15 км.

По результатам анализа планировочной структуры улично-дорожной сети городского поселения и расположения мест притяжения, а также на основе анализа развития планировочной структуры была сформирована схема велосипедных маршрутов. При этом, учитывая бюджет городского поселения, а также особенности застройки территории, в том числе близость жилых домов к проезжей части, в краткосрочной перспективе, рекомендуется устройство велодорожек на следующих участках:

- ул. Маяковского от ул. Зеленая до ул. Северная (а/д 20 ОП РЗ Н 8-18) (четная сторона), п. Заболотовка, протяженностью 1,2 км;

- ул. Тополиная от ул. Базарная до ул. Победы (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) (четная сторона), п. Бугаевка, протяженностью 1,3 км;

- ул. Базарная от ул. Зеленая до ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) (четная сторона), п. Заболотовка, протяженностью 0,1 км.

Таким образом, к 2030 году общая протяженность вело транспортной инфраструктуры на территории Ольховатского городского поселения составит 2,6 км.

Схема организации велосипедного движения на территории, в отношении которой осуществляется разработка КСОДД, представлена на рисунке 4.5.3.

Развитие велотранспортной инфраструктуры также должно предусматривать создание велопарковок и мест для хранения велосипедов, что увеличит процент использования велосипедных транспортных средств.

Грамотно созданная велосипедная инфраструктура позволит решить следующие задачи: снизить уровень аварийных ситуаций на дорогах с участием легкого транспорта; улучшить экологическое состояние окружающей среды и повысить мобильность населения, не имеющего индивидуального автомобильного транспорта.

Рисунок 4.5.3 – Проектируемая схема организации велосипедного движения

# 4.6 Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств

Массовые перевозки маршрутным пассажирским транспортом, их быстрота, безопасность и экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями, а с другой – от общего уровня организации дорожного движения, так как маршрутный пассажирский транспорт (МПТ), как правило, не имеет изолированных путей сообщения.

Мероприятия по организации приоритетного движения МПТ по улично-дорожной сети должны предусматривать комплексное использование планировочных и организационно-регулировочных решений, опирающихся на обследование условий движения и характеристик транспортных и пассажирских потоков.

Приоритетное движение МПТ может осуществляться постоянно (ежедневно и круглосуточно) и временно (в определенные дни недели и часы суток). Приоритет МПТ может осуществляться за счёт:

- выделения обособленных полос проезжей части на перегонах улиц;

- пропуска МПТ по закрытым для других видов ТС направлениям;

- введением отдельных ограничений для остальных ТС на дорогах, по которым проходят маршруты общественного транспорта;

- реализацией особых схем регулирования движения на перекрестках, в наибольшей степени способствующих снижению задержек МПТ.

В тоже время, приоритетный проезд МПТ должен обеспечиваться с учетом интересов всех участников движения, а его организация не должна ухудшать общую транспортную ситуацию на регулируемых светофорных объектах.

Критерием целесообразности внедрения приоритетного движения маршрутного пассажирского транспорта является сокращение суммарных затрат времени участников движения на рассматриваемом участке дорожной сети с учетом наполнения маршрутного пассажирского транспорта и легковых автомобилей. При этом для организации приоритета в виде выделенных полос требуется выполнение таких условий как: интенсивность транспортного потока в расчете на одну полосу движения должна составлять не менее 400 привед. ед./ч, интенсивность движения общественного транспорта – не менее 40 авт./ч, наличие не менее трех полос движения в данном направлении.

Учитывая перечисленные особенности и накладываемые ограничения, реализация данного вида мероприятий, как правило, применяется в крупных городах, имеющих хорошо развитую улично-дорожную сеть, оборудованную современными техническими средствами.

В настоящее время, подвижной состав маршрутного транспорта на территории городского поселения представлен автобусами малого класса, что позволяет свободно осуществлять муниципальные корреспонденции всем слоям населения.

Проведённое натурное обследование территории не выявило участков автомобильных дорог или пересечений, на которых необходимо внедрение отдельной полосы движения маршрутного пассажирского транспорта, которое привело бы к значительным улучшениям транспортно-эксплуатационных показателей. Таким образом, проведение мероприятий по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств на данном этапе разработки КСОДД не предусмотрено.

# 4.7 Мероприятия по развитию парковочного пространства

Формирование единого парковочного пространства позволяет предотвратить процессы образования заторовых ситуаций, исключить несанкционированную хаотичную стоянку транспортных средств, вопреки действию запрещающих знаков, а также повысить уровень безопасности дорожного движения и снизить социальную напряженность населения.

На начальном этапе данного проекта собрана и систематизирована информация о существующем парковочном пространстве на территории городского поселения. Анализ полученной информации позволил оценить степень удовлетворения спроса на парковочное пространство и порождаемую им нагрузку на дорожную сеть.

Хранение автотранспорта на территории городского поселения осуществляется в пределах участков объектов притяжения, на придомовой территории жителей.

С целью оптимизации транспортной доступности объектов массового притяжения населения и создания удобных условий для паркования автомобилей, в краткосрочной перспективе предлагается создание 74 дополнительных парковочных машино-мест в п. Заболотовка. Сведения об устройстве проектируемых плоскостных парковочных машино-мест представлены в таблице 4.7.1 и на рисунке 4.7.1.

Кроме того, в рамках КСОДД рекомендуется приведение существующих площадок, используемых для паркования транспортных средств, к нормативному состоянию согласно требованиям ГОСТ 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», в частности провести укладку асфальтобетонного покрытия с установкой бордюрного камня, нанесение дорожной разметки с выделением зон для МГН и установку дорожных знаков.

Таблица 4.7.1 – Перечень мероприятий по организации и развитию парковочного пространства на 2025 год

| № п/п | Место дислокации | Тип парковки / схема размещения ТС | Вид парковки | Количество машино-мест (в т.ч. для МГН) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Кооперативная, д. 1 (противоположная сторона, возле кладбища), п. Заболотовка | плоскостная парковка/под углом 90 градусов | общего пользования | 20 (2) |
| 2 | ул. Центральная, д. 14 (противоположна сторона), п. Заболотовка | парковочный карман/ под углом 90 градусов | общего пользования | 16 (2) |
| 3 | ул. Базарная, д. 1 (со стороны ул. Новаторов), п. Заболотовка | парковочный карман/ под углом 60 градусов | общего пользования | 20 (2) |
| 4 | ул. Новаторов, д. 2 (напротив СОШ), п. Заболотовка | парковочный карман/ под углом 90 градусов | общего пользования | 18 (2) |
| Итого: |  |  |  | 74 (8) |

Рисунок 4.7.1 – Проектируемые парковочные площадки

# 4.8 Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных средств

Федеральным законом от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривается возможность введения временных ограничений или прекращения движения:

- при реконструкции, капитальном ремонте и ремонте автомобильных дорог;

- в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, в случае снижения несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков и в иных случаях в целях обеспечения безопасности дорожного движения;

- в период повышенной интенсивности движения транспортных средств накануне нерабочих праздничных и выходных дней, в нерабочие праздничные и выходные дни, а также в часы максимальной загрузки автомобильных дорог;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

В случае принятия решений о временных ограничениях или прекращении движения, органы местного самоуправления обязаны принимать меры по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов и информирования пользователей автомобильных дорог о сроках таких ограничений.

Временные ограничения или прекращение движения транспортных средств также устанавливаются в следующих случаях:

– при проведении публичных религиозных обрядов и церемоний;

– при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

– при проведении культурно-массовых мероприятий (военные парады, шествия, ярмарки и иные подобные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти или органов местного самоуправления муниципальных образований).

В общих случаях временное ограничение или прекращение движения осуществляются посредством:

- ограничения движения по отдельным полосам автомобильной дороги;

- ограничения движения для транспортных средств (с грузом или без груза), общая масса и (или) нагрузка на ось или группу осей (тележку), а также габаритные параметры, которых превышают временно установленные значения указанных весовых и габаритных параметров на период устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию;

- организации реверсивного или одностороннего движения;

- прекращения движения на участке автомобильной дороги и обеспечения объезда по автомобильным дорогам общего пользования;

- прекращения движения в течение времени, необходимого для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию, если иное невозможно;

- устройства временной объездной дороги;

- обустройства участков автомобильных дорог соответствующими дорожными знаками и иными техническими средствами организации дорожного движения, предусмотренными Правилами дорожного движения и действующими нормативно-техническими документами.

Срок обустройства участков автомобильных дорог соответствующими знаками или иными техническими средствами организации дорожного движения не должен превышать восьми часов.

Решение о введении временных ограничений или прекращения движения ТС по автодорогам должно приниматься только на основе оценок:

- транспортно-эксплуатационных показателей автодороги,

- мониторинга ДД по аварийности на объездных дорогах,

- интенсивности движения.

На рисунках 4.8.1 – 4.8.3 изображен пример временной схемы организации дорожного движения на период производства работ и применения соответствующих дорожных знаков и разметки. Схемы организации мест проведения работ представлены в соответствие с рекомендациями и требованиями:

- ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»;

- ГОСТ 32757-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Классификация»;

- ГОСТ 32758-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Временные технические средства организации дорожного движения. Технические требования и правила применения»;

- ГОСТ Р 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ».

Отдельно следует отметить, что в соответствие с ГОСТ Р 52289-2019 в местах проведения работ на дороге при временных оперативных изменениях организации движения дорожные знаки на переносных опорах допускается устанавливать на проезжей части, обочинах и разделительной полосе.

Информационные щиты применяют для информирования участников дорожного движения о производимых долгосрочных работах, их заказчике и сроках реализации, а также о подрядной организации, осуществляющей работы.

Щиты при производстве работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту устанавливают перед зоной работ на расстоянии от 150 до 300 м до первого по ходу движения предупреждающего знака о проводимых дорожных работах вне населенных пунктов, от 50 до 100 м – в населенных пунктах.

Рисунок 4.8.1 – Пример временной схемы организации дорожного движения на период производства краткосрочных работ, рабочей зоной длиной более 30 м на полосе движения

Рисунок 4.8.2 – Пример временной схемы организации дорожного движения на период производства краткосрочных работ, рабочей зоной длиной менее 30 м на полосе движения

Рисунок 4.8.3 – Пример временной схемы организации дорожного движения на двухполосной дороге на период производства долгосрочных работ

Срок временных ограничений или прекращения движения при аварийных ситуациях и чрезвычайных природных явлениях определяется периодом времени, которое необходимо для устранения (ликвидации) причины, вызвавшей данную ситуацию.

Продолжительность временного ограничения движения в весенний период не должна превышать 30 дней. Срок ограничения продлевается в случае неблагоприятных природно-климатических условий, но не более чем на 10 дней, с внесением соответствующих изменений в акт о введении ограничения.

В летний период действия временных ограничений движения по автомобильным дорогам, включенным в акт о введении ограничения, движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов, разрешается в период с 21.00 до 09.00.

Контроль соблюдения вводимых ограничений возлагается на органы государственной инспекции безопасности дорожного движения.

При этом, временное ограничение не распространяется:

- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородними;

- на перевозки продуктов питания, кроме алкогольной продукции и пива, и горюче-смазочных материалов, за исключением перевозок горюче-смазочных материалов на заготовительные базы хранения, заготовительные склады и (или) к местам их переработки;

- на перевозки животных, кормов, лекарственных препаратов, химических реагентов для очистки воды, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;

- на перевозки грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, при введении в установленном порядке соответствующих режимов на территории области;

- на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации;

- на дорожную технику, выполняющую работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог общего пользования, относящихся к собственности Воронежской области и Ольховатского муниципального района;

- на транспортные средства Министерства внутренних дел Российской Федерации.

# 4.9 Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения транспортных средств на дорогах или их участках, перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования

В связи с тем, что на некоторых магистралях и пригородных дорогах транспортные потоки в различные часы или даже дни недели приобретают определенное направление движения, для пропуска явно преобладающих потоков оказывается целесообразной организация реверсивного (переменного) движения.

При этом, на территории Ольховатского городского поселения не выявлено характерных мест, где было бы возможно ввести реверсивное движение автомобильного транспорта.

Введение одностороннего движения обеспечивает повышение скорости транспортных потоков и увеличение пропускной способности улиц. При организации одностороннего движения появляются возможности более рационального использования полос проезжей части и осуществления выравнивания состава потоков на каждой из них, улучшения условий координации светофорного регулирования между пересечениями, облегчения условий перехода пешеходами проезжей части в результате четкого координированного регулирования и упрощения их ориентировки, повышения безопасности движения в темное время суток. Данный тип мероприятий предназначен для повышения безопасности движения и разгрузки дорог.

Однако, на данном этапе КСОДД, с целью обеспечения беспрепятственного движения автотранспорта и разгрузки участков УДС на территории городского поселения мероприятия по организации одностороннего дорожного движения не предусмотрены.

С целью повышения безопасности дорожного движения на пересечениях, с условием ликвидации существующих нерегулируемых пешеходных переходов, рекомендуется на краткосрочную перспективу запланировать установку светофорного объекта типа Т.1, на пересечении:

- ул. Октябрьская – ул. Жуковского, рп. Ольховатка.

Для возможности оценки изменения параметров эффективности после введения новой схемы регулирования, в рамках данного проекта, использовался метод моделирования транспортных потоков.

Детальный анализ результатов моделирования, а также просмотр множественных имитаций в режиме реального времени при различных интенсивностях транспортных и пешеходных потоков позволяет сделать вывод относительно целесообразности введения светофорного регулирования на данных пересечениях. При этом, в настоящее время, с учётом интенсивности движения, зафиксированной в период обследования, пересечения в целом, справляются с приходящейся на него транспортной нагрузкой. Однако, выезды с второстепенного направления становятся всё более затруднительными, в свою очередь движение пешеходов через нерегулируемые пешеходные переходы дополнительно снижает уровень безопасности движения.

Так, на рисунке 4.9.1 представлена транспортная микромодель перекрестка ул. Октябрьская – ул. Жуковского, рп. Ольховатка.

Рисунок 4.9.1 – 2D модель перекрёстка ул. Октябрьская – ул. Жуковского для существующей схемы движения

Рисунок 4.9.2 – Конфликтные зоны, возникающие при движении ТС для фактической ситуации

Рисунок 4.9.3 – Зоны малоскоростного движения ТС при не регулируемом движении

Для построения микромодели использовался сертифицированный программный комплекс PTV Vissim 11, позволяющий реалистично и точно создавать имитации различных транспортных сценариев перед их реализацией.

По результатам оценки установлено, что пересечение удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 52289-2019 на предмет введения светофорного регулирования по условию 1.

Так, проектом предлагается устройство 3-х регулируемых пешеходных переходов в зоне перекрестка, из которых два существующих пешеходных перехода необходимо перенести на 25 метров в зону регулирования перекрестка.

С целью проведения сравнительного анализа работы пересечения после введения светофорного регулирования в уже разработанную модель вносились изменения, путём назначения режимов движения на основе предполагаемой смены сигналов светофора. Вид работы 3D микромодели перекрестка, после установки светофорных объектов представлен на рисунке 4.9.4.

Рисунок 4.9.4 – 3D модель перекрёстка ул. Октябрьская – ул. Жуковского после установки светофорных объектов

Рисунок 4.9.5 – Конфликтные зоны для проектного варианта

В качестве вариантного образца введения светофорного регулирования была рассмотрена двухфазная схема работы светофоров, общей длительностью цикла – 40 секунд.

Фаза-1 (Signal group 1) разрешает движение ТС и пешеходов (Signal group 3) по ул. Жуковского, – длительность 15 секунд;

Фаза-2 (Signal group 2) разрешает движение ТС и пешеходов (Signal group 4) по ул. Октябрьская, – длительность 19 секунд;

Длительность промежуточных тактов 6 секунд.

Графическая конфигурация моделируемого плана времени сигналов представлена на рисунке 4.9.6.

Рисунок 4.9.6 – Режим работы светосигнальной установки на пересечении ул. Октябрьская – ул. Жуковского

После того как модель разработана и настроена, проводится запуск имитации и осуществляется сбор данных по модельному транспортному узлу. Данные выводятся в табличной форме, позволяя анализировать фактическую пропускную способность, максимальную длину очереди, уровень обслуживания, время задержки, время простоя и показатели экологической нагрузки как в целом по узлу, так и по каждому из путей следования.

Выходные значения транспортно-эксплуатационных показателей, характерные для существующей схемы движения и данные, полученные в ходе имитации после введения светофорного регулирования, представлены в таблицах 4.9.1 и таблице 4.9.2 соответственно.

Детальный анализ результатов микромоделирования, а также просмотр множественных имитаций в режиме реального времени при различных интенсивностях транспортных и пешеходных потоков позволяет сделать вывод относительно целесообразности введения светофорного регулирования на рассматриваемом пересечении. Из данных, представленных в таблицах видно, что с учётом интенсивности движения, зафиксированной в период обследования пересечение в целом, справляется с приходящейся на него транспортной нагрузкой. Однако, выезды с второстепенного направления становятся всё более затруднительными, в свою очередь движение пешеходов через нерегулируемые пешеходные переходы дополнительно снижает уровень безопасности движения.

Введение светофорного регулирования, как и предполагалось привело к увеличению суммарных потерь времени при проезде пересечения, однако количество пропускаемых транспортных средств осталось на прежнем уровне.

Несмотря на то, что общий уровень загрузки ухудшился, введение светофорного объекта позитивно скажется на безопасности пересечения. В частности, сокращается количество конфликтных точек, а показатель конфликтности (Gn) с 1,3383 до 0,2841. При этом, следует отметить, что в связи с возросшими регулируемыми задержками на пересечении, происходит снижение скорости движения ТС средств на подъезде к СО с базового значения в 37,4 км/ч до 30,28 км/ч в пиковый период.

Учитывая, что действующая схема движения характеризует перекрёсток, как узел с высоким показателем конфликтности, особенно в часы-«пик», а предлагаемые мероприятия позволят повысить уровень безопасности движения, что является одной из приоритетных задач, то полученные данные свидетельствуют в пользу введения светофорного регулирования.

В частности, следует отметить, что введение светофорного регулирования, как и предполагалось, привело к увеличению суммарных потерь времени при проезде пересечения, однако количество пропускаемых транспортных средств осталось на прежнем уровне.

Предлагаемые мероприятия позволят повысить уровень безопасности движения, что является одной из приоритетных задач, полученные данные свидетельствуют в пользу введения светофорного регулирования.

Таблица 4.9.1 – Результаты моделирования перекрёстка ул. Октябрьская – ул. Жуковского, при существующей схеме регулирования

| Направления | Длина затора | Макс. длина затора | Кол-во ТС | Ср.задержка | Время простоя | Останов-ки | Эмиссия CO | Эмиссия NOX | Эмиссия VOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 1: ул. Жуковского (3) - 4: ул. Октябрьская (2) | 0,10 | 18,09 | 127 | 9,74 | 3,55 | 0,50 | 136,46 | 26,55 | 31,63 |
| 1 - 1: ул. Жуковского (3) - 6: ул. Октябрьская (1) | 0,10 | 18,09 | 56 | 4,99 | 0,83 | 0,27 | 48,26 | 9,39 | 11,18 |
| 1 - 3: ул. Октябрьская (1) - 2: ул. Жуковского (3) | 0,42 | 33,32 | 112 | 5,34 | 0,89 | 0,37 | 105,16 | 20,46 | 24,37 |
| 1 - 3: ул. Октябрьская (1) - 4: ул. Октябрьская (2) | 0,11 | 21,06 | 416 | 3,48 | 0,03 | 0,03 | 317,57 | 61,79 | 73,60 |
| 1 - 5: ул. Октябрьская (2) - 2: ул. Жуковского (3) | 0,07 | 14,08 | 205 | 2,54 | 0,03 | 0,02 | 149,43 | 29,07 | 34,63 |
| 1 - 5: ул. Октябрьская (2) - 6: ул. Октябрьская (1) | 0,07 | 14,08 | 149 | 2,14 | 0,01 | 0,01 | 107,09 | 20,84 | 24,82 |
| Усредненное значение | 0,18 | 33,32 | 1065 | 4,14 | 0,58 | 0,13 | 864,06 | 168,11 | 200,25 |

Таблица 4.9.2– Результаты моделирования перекрёстка ул. Октябрьская – ул. Жуковского, после проведения введения светофорного регулирования

| Направления | Длина затора | Макс. длина затора | Кол-во ТС | Ср.задержка | Время простоя | Останов-ки | Эмиссия CO | Эмиссия NOX | ЭмиссияVOC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - 1: ул. Жуковского (3) - 4: ул. Октябрьская (2) | 2,47 | 43,85 | 127 | 12,74 | 6,49 | 0,70 | 153,57 | 29,88 | 35,59 |
| 1 - 1: ул. Жуковского (3) - 6: ул. Октябрьская (1) | 2,47 | 43,85 | 56 | 9,28 | 3,97 | 0,54 | 58,45 | 11,37 | 13,55 |
| 1 - 3: ул. Октябрьская (1) - 2: ул. Жуковского (3) | 9,96 | 99,86 | 112 | 18,70 | 6,27 | 1,23 | 171,37 | 33,34 | 39,72 |
| 1 - 3: ул. Октябрьская (1) - 4: ул. Октябрьская (2) | 9,96 | 99,86 | 416 | 17,77 | 5,32 | 0,78 | 546,26 | 106,28 | 126,60 |
| 1 - 5: ул. Октябрьская (2) - 2: ул. Жуковского (3) | 3,08 | 44,47 | 204 | 8,09 | 3,20 | 0,42 | 202,41 | 39,38 | 46,91 |
| 1 - 5: ул. Октябрьская (2) - 6: ул. Октябрьская (1) | 3,08 | 44,47 | 149 | 7,96 | 3,39 | 0,43 | 149,00 | 28,99 | 34,53 |
| Усредненное значение | 5,17 | 99,86 | 1064 | 13,59 | 4,81 | 0,69 | 1281,21 | 249,28 | 296,93 |

# 4.10 Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий

Транспортная связность, или уровень развития транспортной инфраструктуры – один из наиболее важных факторов, который влияет на развитие городов и регионов в целом. Высокая связность территории и развитая дорожная сеть создает благоприятные условия для развития промышленности и бизнеса, что в свою очередь способствует развитию экономики и повышению благосостояния населения. Транспортная сеть муниципального образования должна обеспечивать высокую скорость, комфорт и безопасность передвижения между населенными пунктами и в их пределах, а также обеспечивать связь с объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами региональной и федеральной сети.

Развитие транспортной инфраструктуры, предусмотренное документами территориального планирования, целевыми и муниципальными программами рассмотрено в пункте 1.1 настоящего проекта.

Пешеходная связность – качество среды, характеризующее степень её приспособленности для пешеходов. Повышение степени пешеходной доступности способствует уменьшению нагрузки на пассажирский транспорт, снижению случаев использования личного автотранспорта, а также повышает физическую активность и здоровье граждан.

Основные пешеходные связи обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями, а также связь между основными пунктами тяготения в составе общественных зон и объектов рекреации. Второстепенные пешеходные связи обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства (площадками) в пределах участка территории, а также передвижения на территории объектов рекреации (сквер, бульвар, парк, лесопарк).

В тоже время, реализация планов по увеличению пешеходной доступности напрямую связана с реконструкцией, вышедших за нормативные значения, участков пешеходных дорожек, обустройством пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и только затем, предполагает поэтапное расширение за счёт введения новой сети пешеходных дорожек.

В частности, на краткосрочную перспективу рекомендуется обустройство тротуаров (в том числе на подходах к пешеходным переходам) согласно таблице 4.10.1. Схема расположения запланированных к строительству тротуаров представлена на рисунке 4.10.1.

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить уровень комфорта, удобства и безопасности перемещений жителей и гостей населенных пунктов, входящих в состав Ольховатского городского поселения.

Таблица 4.10.1 – Мероприятия по обеспечению пешеходной связанности территорий

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность участка, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Шевченко от пер. Красноармейский до ул. Октябрьская (нечетная сторона), рп. Ольховатка | 0,28 |
| 2 | ул. Пролетарская от пер. Белинского до ул. Чапаева (четная сторона), рп. Ольховатка | 0,67 |
| 3 | пер. Лермонтова от ул. Октябрьская до ул. Пролетарская (нечетная сторона), рп. Ольховатка | 0,19 |
| 4 | ул. Октябрьская (а/д 20 ОП РЗ Н 13-18) от пер. Лермонтова до ул. Комсомольская (нечетная сторона), рп. Ольховатка | 0,34 |
| 5 | ул. Комсомольская (а/д 20 ОП РЗ Н 13-18) от ул. Октябрьская до ул. Садовая (четная сторона), рп. Ольховатка | 0,28 |
| 6 | ул. Базарная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) от д. 30Б до д. 68 (четная сторона), п. Заболотовка | 0,32 |
| 7 | ул. Маяковского (а/д 20 ОП РЗ Н 8-18) от д. 37 до д. 73 (нечетная сторона), п. Заболотовка | 0,44 |
| 8 | ул. Маяковского (а/д 20 ОП РЗ Н 8-18) от ул. Северная до д. 56 (четная сторона), п. Заболотовка | 0,3 |
| 9 | ул. Новаторов от ул. Базарная до ул. Центральная (четная сторона), п. Заболотовка | 0,35 |
| 10 | ул. Центральная от ул. Базарная до д. 14Л (нечетная сторона), п. Заболотовка | 0,3 |
| 11 | ул. Базарная от ул. Центральная до д. 1В (нечетная сторона), п. Заболотовка | 0,17 |
| 12 | ул. Базарная от д. 106 до ул. Заречная (четная сторона), п. Заболотовка | 0,7 |
| 13 | ул. 1 Мая от ул. Заречная до д. 64 (четная сторона), п. Заболотовка | 0,3 |
| 14 | ул. Кооперативная (подход к кладбищу), п. Заболотовка | 0,16 |
| 15 | ул. Чкалова от д. 2 до д. 24 по ул. Никитина (МБДОУ) (четная сторона), рп. Ольховатка | 0,37 |
| 16 | ул. Победы от ул. Январская до ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) (четная сторона), п. Бугаевка | 0,25 |
| 17 | ул. Ломоносова (а/д 20 ОП РЗ Н 25-18) от моста через р. Ольховатка (в районе ул. Мира) до ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) (четная сторона), п. Бугаевка | 1,52 |
| 18 | ул. Мира от ул. Ломоносова (а/д 20 ОП РЗ Н 25-18) до ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) (четная сторона), п. Бугаевка | 1 |
| 19 | ул. Весенняя от ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) до существующего прохода к СОШ (четная сторона), п. Бугаевка | 0,06 |
| 20 | ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) от ул. Мира до ул. Победы (четная сторона), п. Бугаевка | 0,9 |
| 21 | ул. Пухова от д. 6 до ул. Инкубаторная (четная сторона), п. Большие Базы | 0,56 |
| 22 | а/д 20 ОП МЗ Н 30-18 от д. 16 по ул. Пугачева до д. 1а по ул. Пугачева (нечетная сторона), рп. Ольховатка | 0,38 |
| Итого: |  | 9,84 |

Рисунок 4.10.1 – Схема размещения планируемых к строительству тротуаров

# 4.11 Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств

Маршрутная сеть – совокупность автобусных маршрутов, проходящих по территории городского поселения. Под маршрутной системой понимается увязанная территориально и во времени совокупность маршрутов всех и отдельных видов пассажирского транспорта, обслуживающих пассажирские перевозки в пределах заданной транспортной сети. При этом территориальной увязанностью маршрутной системы считается согласованное с осваиваемыми пассажироперевозками размещение на плане маршрутов общественного пассажирского транспорта, их конечных станций, остановочных пунктов и других линейных сооружений; а под увязанностью во времени – согласование режимов работы маршрутов во времени и расписаний движения транспортных средств, обслуживающих разные маршруты.

Маршрутная система пассажирского транспорта должна отвечать следующим основным требованиям:

- соответствовать пассажиропотоку по направлениям и обеспечивать такое принудительное распределение его по сети, при котором наилучшим образом обеспечивалась бы прямолинейность поездок пассажиров, минимальное время и полное соответствие интенсивности движения пропускной способности всех участников транспортной сети;

- возможность работы с минимальным мешающим влиянием на жизнедеятельность обслуживаемой территории;

- обеспечивать реализацию максимальной расчётной технической и эксплуатационной скоростей подвижного состава, возможность её повышения за счёт реорганизации движения, гибкого регулирования с помощью средств современной вычислительной техники и проведения других мероприятий по совершенствованию системы организации движения.

Для обеспечения безопасного и качественного транспортного обслуживания населения на территории Ольховатского городского поселения предлагается:

- поэтапное обновление подвижного состава общественного транспорта;

- обустройство существующих остановочных пунктов в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- обустройство дополнительных остановочных пунктов (установка павильона, обустройство остановочной и посадочной площадок, установка ДЗ 5.16) по следующим адресам:

- ул. 1 Мая, д. 9, п. Заболотовка (нечетная сторона);

- ул. Маяковского (а/д 20 ОП РЗ Н 8-18), д. 37а, п. Заболотовка (нечетная сторона);

- ул. Ломоносова (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18), д. 353, п. Бугаевка (четная сторона).

- обустройство остановочных пунктов общественного транспорта для МГН (устройство тактильной плитки, понижение бортового камня, устройство пандусов) повсеместно.

Места размещения проектируемых остановочных пунктов общественного транспорта представлены на рисунке 4.11.1.

Рисунок 4.11.1 – Места размещения проектируемых остановочных пунктов общественного транспорта

# 4.12 Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации дорожного движения

В соответствие с Федеральным законом 29 декабря 2017 года №443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее по тесту – Закон) под мониторингом дорожного движения понимается сбор, обработка, накопление и анализ данных об основных параметрах дорожного движения транспортных средств.

Целями мониторинга дорожного движения в муниципальном образовании, с учётом пункта 4 статьи 10 Закона, являются:

- реализация государственной политики в области организации дорожного движения;

- оценка деятельности органов местного самоуправления по организации дорожного движения;

- получение данных для прогнозирования и планирования развития транспортной инфраструктуры муниципального образования;

- формирование комплекса мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

Данные мониторинга дорожного движения (основные параметры дорожного движения) используются при решении следующих задач:

- передача учётных сведений об основных параметрах дорожного движения муниципального образования оператору АСУ-ТК (информационно-аналитическая система регулирования на транспорте);

- обеспечение потребностей государства, юридических лиц и граждан в достоверной информации о состоянии дорожного движения (в соответствии с условиями доступа);

- разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем и проектов организации дорожного движения муниципального образования;

- обоснования комплекса мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации дорожного движения;

- выявление и прогнозирование развития процессов, влияющих на состояние и эффективность организации дорожного движения;

- контроль и оценка эффективности организации дорожного движения.

При этом, согласно пункту 6 статьи 3 Закона под эффективностью организации дорожного движения понимается соотношение потерь времени (задержек) при движении транспортных средств (ТС) и (или) пешеходов до и после реализации мероприятий по организации дорожного движения при условии обеспечения безопасности дорожного движения.

Обеспечение требуемой эффективности организации дорожного движения осуществляется органами местного самоуправления муниципального образования (МСУ) или органом, уполномоченным в области организации дорожного движения посредством применения обоснованного комплекса мероприятий.

Накопление данных о параметрах дорожного движения в муниципальном образовании предполагает выполнение следующих мероприятий:

- организация измерений интенсивности дорожного движения. Учет интенсивности движения транспортного потока при этом регламентируются положениями ГОСТ 32965-2014;

- организация расчёта всех основных параметров дорожного движения, в соответствии с «Правилами определения основных параметров дорожного движения, ведения их учёта». Также для расчёта оценок пропускной способности автомобильных дорог муниципального образования можно воспользоваться «Методическими рекомендациями по оценке пропускной способности автомобильных дорог», а также «Руководством по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах»;

- организация создания локальной СУБД для накопления и сохранности данных о параметрах дорожного движения. СУБД – это автоматизированная информационная система программных и языковых средств, необходимых для создания базы данных (БД), поддержания их в актуальном состоянии, организации поиска необходимых данных и формирования требуемых выходных форм отчётности. Физическим носителем СУБД является сервер на базе ПЭВМ с тактико-техническими характеристиками, которые определяет разработчик программного обеспечения СУБД;

- организация контроля периодичности обследования дорожного движения и актуализации учётных сведений об основных параметрах дорожного движения в БД, по требованию органов МСУ, но не реже сроков, определённых в нормативно-правовых документах. Актуализация учётных данных мониторинга в БД – это подтверждение имеющейся информации и получение дополнительных необходимых данных об оценках основных параметров дорожного движения. В соответствие с «Правилами определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета» актуализация учётных сведений об основных параметрах осуществляется не реже одного раза в год. Кроме этого, в соответствии с «Правилами подготовки проектов и схем организации дорожного движения» требуется проводить учёт основных параметров дорожного движения в случае изменения дорожно-транспортной ситуации в муниципальном образовании, но не реже чем один раз в пять лет, одновременно с корректировкой КСОДД;

- организация сохранности учетных сведений об основных параметрах дорожного движения в течение 15 лет;

- организация создания и администрирования системы комплексной защиты учётных сведений о параметрах дорожного движения в соответствие с принципами построения систем защиты информации, требованиями законодательства РФ и стандартами информационной безопасности, определяемыми документами ФСТЭК. Организованная СУБД с учётными сведениями об основных и других параметрах дорожного движения муниципального образования относится к классу муниципальных информационных систем (МИС), которые в соответствии со статьёй 13 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» создаются по решению органов МСУ. Орган МСУ является обладателем информации о параметрах дорожного движения, содержащихся в муниципальных ИС. Права и обязанности обладателя информации, определены в статье 6 названного закона. К муниципальным ИС предъявляются такие же требования, как и к государственным информационным системам – ГИС.

Мероприятия по защите БД предполагает комплексную защиту всех контуров возможного доступа к ней, начиная с физической охраны границ территории, где находится защищаемая СУБД.

Организация и сбор значений основных параметров дорожного движения включает следующую последовательность мероприятий:

- определение перечня параметров дорожного движения значения, которых подлежат сбору;

- обоснование необходимости и организации установки и использования детекторов (видеодетекторов, видеокамер и т.п.) для измерения параметров транспортных и пешеходных потоков на объектах мониторинга дорожного движения;

- организация измерений и оценивания параметров дорожного движения, необходимых для расчёта оценок основных параметров дорожного движения;

- расчёт значений основных параметров дорожного движения.

Для автоматизации измерений значений параметров транспортных и пешеходных потоков требуется установка специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме детектирования и фиксации транспорта (детекторы транспорта). Мероприятия по применению таких средств регламентируются ГОСТ Р 57145.

Применение стационарных пунктов замеров, оборудованных детекторами транспорта, обосновано в случае организации постоянных автоматизированных процессов не только измерения, но и сбора, накопления и обработки статистики, оценивания основных параметров дорожного движения, для чего требуется создание автоматизированной системы мониторинга. В прогнозируемый период мероприятия по размещению стационарных детекторов транспорта на территории Ольховатского городского поселения не предусмотрены.

# 4.13 Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников дорожного движения

Правильная организация информирования участников дорожного движения является необходимым условием обеспечения безопасного и эффективного дорожного движения. Четко и своевременно представленная информация об условиях и требуемых режимах движения позволяет водителям быстрее реагировать на изменившуюся обстановку, принимать решения при выборе оптимального маршрута, что помогает исключить перепробеги, перераспределить нагрузку на улично-дорожную сеть и, в конечном счете, повысить безопасность.

Система информационного обеспечения, в общем виде должна соответствовать транспортным потребностям жителей и гостей муниципального образования. Качественная информационная система позволяет осуществлять быстрый и оптимальный подъезд к местам притяжения.

По результатам натурного обследования установлено, что в настоящий момент на территории городского поселения система информационного обеспечения участников дорожного движения находится на удовлетворительном уровне, информирование водителей о возможных маршрутах движения осуществляется посредством информационных дорожных знаков 6.9.1, 6.10.1, 6.10.2, 6.11 и 6.12, установленных на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значений.

В дополнение к уже существующим мерам информирования участников дорожного движения, рекомендуется организовать размещение на остановочных пунктах информации о виде регулярных перевозок пассажиров и багажа, расписании, времени начала и окончания движения транспортных средств по соответствующему маршруту, наименование, адрес и контактные телефоны органа, осуществляющего контроль за регулярными перевозками пассажиров и багажа.

Кроме того, в связи с тем, что в рамках КСОДД рекомендуется установка камеры фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения, необходимо предусмотреть установку информационного дорожного знака 6.22 «Фотовидеофиксация».

Реализация мероприятий при сравнительно незначительных вложениях позволит повысить уровень информационной обеспеченности жителей и гостей городского поселения.

# 4.14 Мероприятия по организации пропуска транзитных и (или) грузовых транспортных средств

В общем составе транспортных потоков выделяются транзитные транспортные средства (ТС), которые оказывают существенное влияние на основные параметры дорожного движения и дорожно-транспортную ситуацию:

- увеличение интенсивности движения на УДС поселений;

- увеличение средней задержки ТС;

- повышение загазованности воздушного бассейна УДС;

- повышение уровней транспортного шума на улицах;

Кардинальным мероприятием по организации пропуска транзитных ТС является строительство и использование скоростных автомобильных дорог, пролегающих вне границ населённых пунктов, т. е. автодорог, доступ на которые возможен только через транспортные развязки (разноуровневые, круговое движение, регулируемые перекрестки) на проезжей части которых запрещены остановки и стоянки ТС, а также которые оборудованы специальными местами отдыха и площадками для стоянки ТС.

Пропуск транзитных ТС всех категорий через территорию городского поселения организуется по автомобильным дорогам общего пользования федерального, регионального (межмуниципального) и местного значений.

При существующей структуре дорожного каркаса, а также с учётом реализации реконструкционных мероприятий транспортной инфраструктуры и схем организации дорожного движения, на территории городского поселения будут обеспечиваться уровни обслуживания дорожного движения не хуже уровня В.

В качестве дополнительных мероприятий по организации пропуска грузовых ТС на УДС городского поселения рекомендуется установка ДЗ 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», с целью запрещения их движения в направлении густонаселённой жилой зоны, детских учреждений рекреационных объектов и др. социальных объектов, сбережения дорожного покрытия, по ул. Комсомольская (а/д 20 ОП РЗ Н 13-18), после пересечения с ул. Пролетарская в направлении ул. Октябрьская, рп. Ольховатка. Схема размещения дорожного знака представлена на рисунке 4.14.1.

Рисунок 4.14.1 – Схема размещения дорожных знаков, регулирующих движение ГТС

Контроль соблюдения общих правил перевозки грузов (раздел 23 Правил дорожного движения), специальных правил перевозки опасных грузов (ГОСТ 19433), а также маршрутов их движения и оборудования ТС опознавательными знаками возлагается на органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Российской Федерации. Весовой и габаритной контроль ТС обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере транспорта.

В соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон), движение по автодорогам КГТС, ТВТС и ТСОГ допускается при наличии специального разрешения, предусматривающего маршрут движения, определён обобщённый порядок выдачи специальных разрешений (статьи 13, 15, 30, 31, 31.1).

Рекомендуются следующие мероприятия по организации пропуска ГТС категорий КГТС, ТВТС и ТСОГ:

1. Определение органами МСУ размера вреда, причиняемого ТВТС, и риски движения КГТС и ТСОГ при движении их по автодорогам местного значения. Порядок возмещения вреда, причиняемого ТВТС, и порядок определения размера такого вреда установлены Постановлением Правительства РФ от 31 января 2020 года №67 «Об утверждении Правил возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (с изменениями на 26 октября 2020 года), а также положениями ГОСТ Р 52748-2007 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и габариты приближения;

2.	Оборудование инфраструктуры автодорожной сети и УДС населённых пунктов средствами регулирования движения ГТС в соответствие с Проектами ОДД автодорог;

3.	Обеспечение контроля соблюдения движения ГТС по определённым маршрутам и наличия специальных разрешений.

Выдача специального разрешения осуществляется в случае, если маршрут (часть маршрута) проходит по автодорогам местного значения, и не проходит по автодорогам федерального, регионального или межмуниципального значения (участкам таких дорог).

Информационное взаимодействие органа, выдающего специальное разрешение, с владельцами автодорог осуществляется в соответствии с требованиями к межведомственному информационному взаимодействию, установленными Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В статье 31.1 Закона предусматриваются мероприятия по организации движения ТВТС, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения. В тоже время, в соответствии с положениями Федерального закона №443, движение ТС, у которых фактическая масса более 12 тонн может быть ограничена для проезда в определённое время по решению органов местного самоуправления.

Контроль соблюдения общих правил перевозки грузов (раздел 23 Правил дорожного движения), специальных правил перевозки опасных грузов (ГОСТ 19433), а также маршрутов их движения и оборудования ТС опознавательными знаками возлагается на органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения РФ. Весовой и габаритной контроль ТС обеспечивают федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере транспорта.

Реализация предложенных мероприятий позволит уточнить и упорядочить движение грузовых ТС соответствующих категорий, минимизировать расстояние проезда в жилых зонах, и других мест с существенным скоплением людей в населённых пунктах.

# 4.15 Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах

Оптимизация скоростей движения связана с воздействием на скоростной режим транспортных средств с целью обеспечения безопасности движения или повышения пропускной способности дороги и скорости сообщения. В зависимости от конкретных целей, предложения по оптимизации скоростных режимов движения могут заключаться как в введении локальных скоростных ограничений и применения методов «успокоения движения», направленных на снижение скорости движения транспортных средств, так и в повышении существующего скоростного режима.

В перечень наиболее часто применяемых мероприятий, осуществляющих прямое воздействие на режим движения с целью снижения скорости, входят:

- установка дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость движения транспортных средств;

- устройство искусственных дорожных неровностей;

- устройство шумовых и светошумовых полос.

Ограничение скорости – один из наиболее распространенных методов регулирования дорожного движения, который применяется для повышения уровня безопасности. Несмотря на то, что обоснованное местное ограничение скорости является одним из эффективных средств регулирования дорожного движения, установка знака ограничения скорости, как правило, должна рассматриваться в качестве временной меры, до устранения причин, вызвавших необходимость такого ограничения. Установку знаков следует осуществлять согласно правилам, содержащимся в ГОСТ Р 52289-2019. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

Устройство искусственных неровностей является действенной мерой по принудительному снижению скорости движения транспортных средств. В тоже время, при назначении мероприятий по установке искусственных неровностей следует учитывать, что не допускается устраивать их в следующих случаях:

- на остановочных площадках общественного транспорта или соседних с ними полосах движения и отгонах уширений проезжей части;

- на мостах, путепроводах, эстакадах, в транспортных тоннелях и проездах под мостами;

- на расстоянии менее 100 м от железнодорожных переездов;

- на магистральных дорогах скоростного движения в городах и магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения;

- на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств;

- над смотровыми колодцами подземных коммуникаций.

Установку искусственных неровностей следует осуществлять строго в соответствии с правилами, указанными в ГОСТ Р 52605-2006. «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения». Искусственные неровности необходимо устраивать за 10-15 м до наземных нерегулируемых пешеходных переходов у детских и юношеских учебно-воспитательных учреждений.

Используя результаты анализа существующей схемы организации дорожного движения и параметров дорожного движения транспортных средств и пешеходов, полученные в первом разделе настоящей КСОДД, а также анализ аварийности, произведённый в пункте 1.10 можно выделить основные участки УДС на которых требуется решение задач по оптимизации скоростных режимов движения.

Также, в целях повышения уровня безопасности дорожного движения на территории городского поселения необходимо привести в соответствие требованиям ГОСТ Р 52289-2019 и утверждёнными проектами ОДД существующие схемы ограничения скорости, а также ввести дополнительные меры по устройству (переоборудованию) искусственных дорожных неровностей и принудительному снижению скорости транспортных средств за счёт установки знаков ограничения скорости. В первую очередь работу требуется провести на следующих характерных участках улично-дорожной сети:

–  перед учреждениями дошкольного и школьного образования (в местах, где к настоящему времени технические средства отсутствуют, либо представлены в неполном объёме);

– на основных транспортных магистралях.

Детальный перечень мест установки технических средств содержится в таблице 4.15.1. Наглядное отображение территориального расположения назначенных мероприятий представлено на рисунке 4.15.1.

Таблица 4.15.1 – Список мест установки ТСОДД направленных на регулирование скоростного режима

| № п/п | Место установки | Вид мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Пролетарская на участке от пер. Белинского до пер. Лермонтова, рп. Ольховатка | Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 20 км/ч Установка 2-х дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч |
| 2 | а/д 20 ОП МЗ Н 30-18 ««Белгород - Павловск» - рп Ольховатка» на пересечении с ул. Степана Разина в направлении ул. Садовая, рп. Ольховатка | Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч |
| 3 | а/д 20 ОП МЗ Н 30-18 ««Белгород - Павловск» - рп Ольховатка» на пересечении с ул. Степана Разина в направлении ул. 50 лет ВЛКСМ, рп. Ольховатка | Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч |
| 4 | а/д 20 ОП МЗ Н 30-18 ««Белгород - Павловск» - рп Ольховатка» вблизи з/у по адресу ул. Пугачева д. 12, в направлении ул. Садовая, рп. Ольховатка | Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч |
| 5 | пер. Горького на участке от ул. Октябрьская до ул. Пролетарская, рп. Ольховатка | Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 20 км/ч Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч |
| 6 | ул. Октябрьская (а/д 20 ОП РЗ Н 13-18), вблизи д. 40, в направлении пер. Белинского, рп. Ольховатка | Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч |
| 7 | ул. Октябрьская (а/д 20 ОП РЗ Н 13-18), вблизи д. 81, в направлении пер. Белинского, рп. Ольховатка | Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч |
| 8 | ул. Базарная (а/д 20 ОП РЗ Н 13-18), вблизи д. 74, в направлении ул. Октябрьская, п. Заболотовка | Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 20 км/ч |
| 9 | ул. Пушкина (а/д 20 ОП МЗ Н 26-18) вблизи д. 10, в направлении ул. Февральская, п. Большие Базы | Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 40 км/ч |
| 10 | ул. Пушкина (а/д 20 ОП МЗ Н 26-18) вблизи д. 25, в направлении ул. Февральская, п. Большие Базы | Установка дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 20 км/ч |

Рисунок 4.15.1 – Схема установки дополнительных знаков ограничения скорости

# 4.16 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов

Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм (согласно статье 15 Федерального закона 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации») создают условия инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

Проектирование элементов обустройства вновь строящихся и реконструируемых автомобильных дорог, а также их транспортно-эксплуатационное состояние обеспечивается:

- выполнением в дорожном хозяйстве специальных государственных функций по обеспечению доступности элементов обустройства автомобильных дорог для всех людей, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- единством методологии и положений нормативных правовых актов, других нормативных документов системы технического регулирования в сфере дорожного хозяйства и автомобильного транспорта применительно к инвалидам и другим маломобильным группам населения;

- комплексностью применения элементов обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения;

- непрерывностью связи элементов обустройства автомобильных дорог, приспособленных для инвалидов и других маломобильных групп населения на всем протяжении маршрутов их движения: между собой, со зданиями, сооружениями, стоянками (парковками), остановочными пунктами пассажирского транспорта общего пользования и т.д.;

- доступностью, беспрепятственностью и безопасностью элементов обустройства автомобильных дорог для всех пешеходов, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения.

В целях формирования доступной среды должны учитываться потребности инвалидов различных категорий:

- для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, в том числе на кресле-коляске или с дополнительными опорами должны быть изменены параметры проходов и проездов, предельные уклоны профиля пути, качество поверхности путей передвижения, оборудование городской среды для обеспечения информацией и общественным обслуживанием, в том числе транспортным;

- для инвалидов с дефектами зрения, в том числе полностью слепых, должны быть изменены параметры путей передвижения (расчетные габариты пешехода увеличиваются в связи с пользованием тростью), поверхность путей передвижения (с них устраняются различные препятствия), должно быть обеспечено получение необходимой звуковой и тактильной (осязательной) информации, качество освещения на улицах;

- для инвалидов с дефектами слуха, в том числе полностью глухих, должна быть обеспечена хорошо различимая визуальная информация и созданы специальные элементы городской среды, например, таксофоны для слабослышащих.

На основании результатов обследования условий дорожного движения, проведённого в рамках разработки КСОДД, рекомендуется планомерная реализация следующих мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского поселения.

Обеспечение доступности тротуаров и пешеходных дорожек. Для строящихся и реконструируемых пешеходных дорожек и тротуаров необходимо обеспечить непрерывность связей элементов комплекса пешеходных и транспортных путей, а также свободный доступ для всех людей, в том числе инвалидов и других маломобильных групп населения, к объектам тяготения (зданиям, сооружениям, включая объекты транспортной инфраструктуры), при этом следует учитывать длительность путей, их беспрепятственность и безопасность движения (с минимальным числом пересечений с проезжей частью автомобильных дорог).

Габаритные размеры тротуаров и пешеходных дорожек следует устанавливать в соответствие с п. 5 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования». Расчет ширины тротуаров, пешеходных дорожек и других элементов обустройства автомобильных дорог следует выполнять для смешанных пешеходных потоков, при этом выбор ширины полос и определение их числа следует выполнять раздельно – для полос, предназначенных для движения маломобильных групп населения (включая инвалидов) и полос, предназначенных для движения пешеходов, не имеющих физических ограничений.

При выполнении работ по реконструкции и строительстве тротуаров, должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения МГН по участку к зданию или по территории. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации. Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам путей движения.

Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т. п.

Высоту бордюров по краям пешеходных путей на участке рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м.

С целью обеспечения доступности тротуаров и пешеходных дорожек для людей, использующих в качестве вспомогательных средств передвижения опоры на колесах или кресла-коляски, а также для маломобильных групп населения следует предусматривать пандусы.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м. Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах 1-2 %.

Для покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов не допускается применение насыпных или крупно-структурных материалов, препятствующих передвижению МГН на креслах-колясках или с костылями. Покрытие из бетонных плит должно быть ровным, а толщина швов между плитами – не более 0,015 м.

В местах пересечения тротуаров или пешеходных дорожек с дворовыми проездами или выездами с прилегающей территории, в специально обозначенных местах выхода пешеходов с тротуара или пешеходной дорожки на проезжую часть, а также в местах пересечения с дорожками (тротуарами), ведущими к входам в здания и сооружениям, следует предусматривать короткие пандусы (длиной поверхности не более 6 м). В местах размещения лестниц (на примыкании к ним или раздельно) следует предусматривать длинный пандус (длиной поверхности более 6 м), состоящий из одного или нескольких маршей.

Устройство сигнальных тактильных наземных указателей обеспечивается изменением фактуры поверхностного слоя покрытия.

Средства информирования и ориентирования подразделяются на три основных вида:

- тактильные указатели, представляющие собой знаки и полосы из различных материалов определенного рисунка рифления и формы, позволяющие инвалидам по зрению получать информацию о возможном направлении движения и наличии определенных препятствий на участке их движения посредством передачи тактильных ощущений от этой поверхности через кисти рук, подошвы обуви или посредством передачи ощущений через белую трость;

- визуальные указатели, обеспечивающие выделение объектов относительно окружающей их поверхности контрастным, цветовым и (или) яркостным способами;

- звуковые указатели – устройства, передающие речевые сообщения (в том числе по радиоканалу), звуковые сигналы различного назначения (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

На маршрутах движения инвалидов по зрению следует размещать направляющие, предупреждающие и информирующие тактильные наземные указатели, технические требования к которым установлены СП 136.13330.2012, ГОСТ Р 51671–2020.

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и способа обустройства, выполняются контрастным цветом, как правило, желтым.

Для создания на пешеходном тротуаре участков с различной фактурой поверхностного слоя покрытия используются следующие материалы:

- асфальтобетонное и цементобетонное покрытие;

- тротуарная бетонная плитка (плитка из натурального камня) – гладкая и рифленая (при применении сигнальных наземных указателей в виде плиток ширина швов между плитками не может превышать 5 мм, а отклонения в размещении их по высоте должны составлять не более 2 мм);

- специальное поверхностное покрытие на основе термопластика, наклеечных технологий, резиновой или каменной крошки, имеющее коэффициент продольного сцепления не менее 0,6 и контрастное исполнение;

- поверхности из резинополиуретана или подобного эластомерного материала.

Гладкая форма покрытия обычно используется в качестве направляющих устройств, а шероховатая форма поверхности выполняет функции предупреждения об опасности, приближении к препятствиям (лестницам, пешеходному переходу и пр.), сложных условиях движения людей, наличии мест массового притяжения и т.д. (например, для предупреждения о приближении к пешеходному переходу тактильные наземные указатели должны начинаться не менее чем за 0,8 м до начала перехода).

Тактильные наземные указатели, независимо от используемых материалов и метода укладки или нанесения на поверхность пешеходного тротуара, выполняются в контрастной окраске по отношению к окружающему их фону.

В местах пересечения пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней тротуара должна составлять 1,5–2,5 см и не превышать 4 см. Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов кресла-коляски, должна составлять не менее 900 мм.

На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске.

Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289-2019 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015, расположенным на высоте не менее 1,5 м. (рисунок 4.16.1).

Рисунок 4.16.1 – Примеры обозначения машино-места для стоянки (парковки) транспортного средства инвалида с использованием

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание – не далее 100 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания.

Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разрешается предусматривать при уклоне дороги менее 1:50. Размеры парковочных мест, расположенных параллельно бордюру, должны обеспечивать доступ к задней части автомобиля для пользования пандусом или подъемным приспособлением. Пандус должен иметь блистерное покрытие, обеспечивающее удобный переход с площадки для стоянки на тротуар. В местах высадки и передвижения инвалидов из личного автотранспорта до входов в здания должно применяться нескользкое покрытие. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,0-3,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины – 1,2 м. Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

Улично-дорожная сеть Ольховатского городского поселения нуждается в комплексном и всеобъемлющем приспособлении для нужд инвалидов на территории мест их концентрации.

Так, на краткосрочную перспективу рекомендуются следующие мероприятия по обустройству УДС:

1) устройство тактильных направляющих на подходах к пешеходным переходам по основным приоритетным маршрутам передвижения инвалидов (учреждения здравоохранения, гос. учреждения и др.);

2) обустройство остановочных пунктов тактильными указателями и направляющими;

3) обновление и оборудование подвижного состава, действующего на внутримуниципальных маршрутах регулярных перевозок, средствами для перевозки МГН;

4) выделение парковочных мест для маломобильных групп населения на существующих и проектируемых парковочных площадках, в объеме не менее 10% от общего количества машино-мест.

Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать созданию на рассматриваемой территории доступной безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

# 4.17 Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям

Целью создания максимально безопасных и комфортных условий движения участников дорожного движения на участках улично-дорожной сети, примыкающих к образовательным организациям, выражается в обеспечении безопасности движения транспортных и пешеходных потоков.

Основными задачами по достижению указанной цели являются:

- предотвращение дорожно-транспортных происшествий;

- устранение нарушений стандартов, норм и правил, действующих в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- обеспечение условий для соблюдения водителями правил дорожного движения на пешеходных переходах.

Поставленные задачи решаются с помощью применения технических средств организации движения, в том числе инновационных технических средств организации дорожного движения. Основные принципы обеспечения безопасности дорожного движения на участках вблизи образовательных организаций и на участках УДС, обозначенных в паспорте дорожной безопасности образовательного учреждения, выражаются в:

- заблаговременном предупреждении участников дорожного движения о возможном появлении детей на проезжей части;

- создании безопасных условий движения, как в районе организаций, так и на подходах к ним.

К числу мероприятий, позволяющих обеспечить безопасные маршруты движения детей, относятся:

- установка дорожных знаков 1.23 «Осторожно дети», выполненных на щитах желто-зеленого цвета;

- изменения скоростного режима движения транспортных средств, путём введения ограничений скорости движения до «40» и «20» км/ч;

- устройство технических средств для принудительного снижения скорости (на подъезде к нерегулируемым пешеходным переходами, необходимо предусматривать искусственные неровности);

- устройство ограждений перильного типа;

- устройство пешеходных переходов с техническими средствами, повышающими видимость (использование специальной разметки, систем автономного освещения);

- установка светофоров типа Т7.

По результатам проведённого натурного обследования участков УДС, примыкающих к образовательным организациям выявлено, что в целом обеспечение безопасности передвижения детей находится на удовлетворительном уровне, однако, имеются участки, на которых организация технических средств дорожного движения не отвечает требованиям ГОСТ, а именно:

- в нарушение п. 5.1.17, 5.2.25 ГОСТ Р 52289-2019 в необходимых местах отсутствуют дорожные знаки 1.23 («Дети») на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета;

- в нарушение п. 5.9.5 ГОСТ Р 52289-2019 отсутствует таблички 8.2.1 «Зона действия» которая устанавливается с повторным знаком 1.23 «Дети»;

- в нарушение п. 8.1.29 ГОСТ Р 52289-2019 наблюдается отсутствие ограничивающих пешеходных ограждения перильного типа, на протяжении не менее 50 м. в каждую сторону от нерегулируемого пешеходного перехода;

- в нарушение п. 7.3.8 ГОСТ Р 52289-2019 отсутствуют светофоры Т.7 на пешеходном переходе, расположенном на дороге, проходящей вдоль территории детских учреждений.

На основании вышеизложенного, в рамках Федерального закона от 08 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрации городского поселения рекомендуется осуществить установку технических средств ОДД в соответствии с требования предусмотренными ГОСТ Р 52289-2019, ГОСТ Р 52605-2006, ГОСТ 32944-2014 и организовать регулярное комплексное обследование территории.

# 4.18 Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом

Эффективное функционирование улично-дорожной сети муниципального образования невозможно без стабильной работы каждого из участков связанных между собой улиц и автомобильных дорог.

Как правило, базовыми критериями функционирования являются: показатели уровня безопасности; стабильность скоростного режима; минимальные задержки в движении; экологическая нагрузка транспортных потоков на окружающую среду.

В связи с чем, к основным мероприятиям, направленным на повышение эффективности функционирования сети дорог в целом, относят локально-реконструкционные мероприятия, включающие в себя следующие работы:

- нанесение дорожной разметки, которая позволяет регулировать движение автомобилей и пешеходов, а также повышает безопасность дорожного движения, особенно в темное время суток, когда водителю необходимо четко различать границы проезжей части и разделительную полосу встречного движения.

- устройство ограждений перильного типа, которые являются эффективным средством, предотвращающим выход пешеходов на проезжую часть. Основные параметры, технические требования и правила применения ограничивающих пешеходных ограждений установлены ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования» и ГОСТ Р 59401-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограничивающие пешеходные и защитные ограждения. Общие технические условия». В соответствии с указанными стандартами пешеходные ограждения следует устанавливать:

а) на разделительных полосах шириной не менее 1 м между основной проезжей частью и местным проездом;

б) напротив остановок общественного транспорта с подземными или надземными пешеходными переходами в пределах длины остановочной площадки, на протяжении не менее 20 м в каждую сторону за ее пределами, при отсутствии на разделительной полосе удерживающих ограждений для автомобилей;

в) у наземных пешеходных переходов со светофорным регулированием с двух сторон дороги, на протяжении не менее 50 м в каждую сторону от пешеходного перехода, а также на участках, где интенсивность пешеходного движения превышает 1000 чел./ч на одну полосу тротуара при разрешенной остановке или стоянке транспортных средств и 750 чел./ч — при запрещенной остановке или стоянке.

- устройство электроосвещения в соответствии с требованием ГОСТ Р 58107.1-2018 Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета с целью улучшения визуального ориентирования водителей в темное время суток;

- устройство краевых полос, позволяющих защитить от разрушения кромки проезжей части и обеспечить возможность регулярных заездов на нее транспортных средств;

- укрепление обочин, позволяет повысить пропускную способность автомобильных дорог, удобство и безопасность движения. В неблагоприятных грунтово-гидрологических условиях защищает земляное полотно от проникновения поверхностных вод, предохраняет проезжую часть дороги от разрушения и загрязнения, обеспечивает более полный перенос снега в зимний период, облегчает содержание дороги, а также организацию движения при проведении на проезжей части ремонтных работ.

- организация переходно-скоростных полос, дает возможность без помех для основного потока снизить скорость движения перед выездом с дороги (полоса торможения), либо повысить скорость (полоса разгона) и, не останавливаясь в процессе движения по участку маневрирования выбрать в основном потоке приемлемый интервал для осуществления маневра;

- устройство уширений на подъездах к пересечениям, позволяет сделать маневр поворота   более безопасным и удобным;

- канализирование движения, позволяет разделить транспортные потоки вблизи перекрестка с помощью технического обустройства по траектории наиболее благоприятной с точки зрения безопасности маневрирования. Канализирование движения облегчает ориентировку водителей на сложных пересечениях или в местах, где лишняя площадь приводит к хаотичности движения из-за произвольно избираемых траекторий, с созданием многочисленных точек потенциального конфликта.

- реконструкционные мероприятия, связанные с вводом кругового движения, обеспечивают принудительное снижение скорости и исключают необходимость регулирования движения, а также устраняют конфликтные точек пересечения, сокращают число остановок и задержек транспортных средств. Обеспечивают непрерывность транспортного потока и позволяют избежать расходов на введение светофорного регулирования. Благодаря своим особенностям перекрестки с круговым движением отличаются значительно более высокой безопасностью, чем другие нерегулируемые узлы.

Для обеспечения гармоничного развития сети дорог на территории Ольховатского городского поселения, а также повышения эффективности ее функционирования проектом КСОДД предусмотрены следующие мероприятия:

  - нанесение или обновление горизонтальной дорожной разметки согласно требованиям ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р 52289-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

  - устройство ограничивающих пешеходных ограждений перильного типа, в первую очередь на пересечения близлежащих к объектам школьного и дошкольного образования.

Удерживающие и направляющие пешеходные ограждения позволят предотвратить выход пешеходов на проезжую часть автомобильной дороги, организовать перемещения пешеходов через дорогу, а также упорядочить их движение. Также, наличие пешеходных ограждений, кроме обеспечения безопасности дорожного движения, способствует повышению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог: увеличению их пропускной способности и скорости движения транспортных средств.

  - обустройство средствами наружного освещения в соответствии с требованием ГОСТ Р 58107.1-2018 «Освещение автомобильных дорог общего пользования. Нормы и методы расчета», с целью улучшения визуального ориентирования водителей в темное время суток. В первую очередь необходимо обустроить автомобильные дороги опорной сети, проходящие по населенным пунктам Ольховатского городского поселения.

Запланированные мероприятия позволят повысить безопасность дорожного движения на территории городского поселения.

# 4.19 Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

- Правила применения специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и видеозаписи, предназначенных для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации административных правонарушений в области дорожного движения устанавливаются в соответствии с п. 6, 7 ГОСТ Р 57145-2016.

- В соответствии с пунктом 75 приказа МВД РФ от 23 августа 2017 года №664 «Об утверждении административного регламента исполнения Министерства внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного движения», основанием для осуществления надзора за дорожным движением с использованием средств автоматической фиксации является решение руководителя подразделения Госавтоинспекции территориального органа МВД России на региональном уровне о применении таких технических средств.

- Решение о целесообразности мероприятий по установке средств фото- и видеофиксации принимается согласно исходным данным о наиболее вероятных местах нарушений правил дорожного движения и по результатам анализа причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее по тексту – ДТП), на участках автомобильных дорог с высокой вероятностью возникновения ДТП. На практике подтверждено, что данный вид мероприятий, значительно снижает количество нарушений Правил дорожного движения (далее по тексту – ПДД) в местах установки камер, чем повышает безопасность дорожного движения. При фиксировании данными средствами нарушений ПДД, предусмотренных 12 главой Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), постановление об административном правонарушении выносится без участия лица, совершившего нарушение, при этом должны соблюдаться правила составления постановления, которые предусмотрены статьей 29.10 КоАП РФ.

- На момент разработки КСОДД, в соответствии с результатами натурного обследования установлено, что в границах городского поселения стационарные аппаратно-программные комплексы, осуществляющие автоматическую фото-видеофиксацию нарушений ПДД не установлены.

На основании результатов обследования, проведенного в рамках разработки настоящей КСОДД анализа причин и условий возникновения ДТП, обследования параметров и условий дорожного движения установка дополнительных стационарных камер фото- и видеофиксации нарушения ПДД на автомобильных дорогах общего пользования местного значения рекомендуется на автомобильной дороге ул. Октябрьская (а/д 20 ОП РЗ Н 13-18) на подъезде к пер. Белинского (АПК на фиксацию скоростного режима). Место размещения рекомендуемого к установке АПК фото- видеофиксации представлено на рисунке 4.19.1.

Рисунок 4.19.1 – Места размещения планируемых АПК фото- видеофиксации

# 5 Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по организации дорожного движения

По итогам разработки и обоснования мероприятий по ОДД в таблице 5.1.1 сформирован их сводный перечень работ, в виде Программы взаимоувязанных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения Ольховатского городского поселения на период до 2039 года, установлена очередность реализации мероприятий по периодам планирования (на кратко-, средне- и долгосрочную перспективы), а также проведена оценка объемов их финансирования, которая включает расчет стоимости их реализации, в том числе стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ с указанием источников их финансирования.

Сметная стоимость Программы мероприятий сформирована на основании имеющихся финансовых показателей целевых программ, укрупненных нормативов цены строительства в сфере автомобильных дорог и конструктивных элементов, а также с использованием сметных показателей проектов-аналогов. Сметная стоимость мероприятий, рассчитанная с использованием укрупненных нормативов и определенная расчетным путем по проектам-аналогам, приведена в ценах 2023 года.

При оценке стоимости необходимых проектных работ использовались следующие нормативные документы:

- Справочник базовых цен на инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства;

- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства;

- Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-геодезические изыскания.

В справочных показателях стоимости учтены следующие виды затрат:

- затраты на строительство объектов капитального строительства, отвечающих градостроительным и объемно-планировочным требованиям, предъявляемым к современным объектам повторно применяемого проектирования (типовая проектная документация), а также затраты на строительство индивидуальных зданий и сооружений, запроектированных с применением типовых (повторно применяемых) конструктивных решений;

- затраты, предусмотренные действующими нормативными документами в сфере ценообразования для выполнения работ при строительстве объекта в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами;

- затраты на приобретение строительных материалов и оборудования;

- затраты на оплату труда рабочих и эксплуатацию строительных машин;

- накладные расходы и сметную прибыль;

- затраты на строительство временных зданий и сооружений;

- дополнительные затраты на производство работ в зимнее время;

- затраты, связанные с получением заказчиком и проектной организацией исходных данных, технических условий на проектирование, проведение необходимых согласований по проектным решениям;

- расходы на страхование (в том числе строительных рисков);

- затраты на проектно-изыскательские работы и экспертизу проекта;

- содержание службы заказчика строительства и строительный контроль;

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты.

Оценка финансовой потребности рассчитана укрупненно и подлежит более точной оценке после разработки проектно-сметной документации на каждое из мероприятий КСОДД.

Таблицы 5.1 – Сводная Программа мероприятий с указанием источников и объемов финансирования

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | В ценах на 2023 год, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий |  |  |  |  |  |
| Ремонт существующих автомобильных дорог местного значения общего пользования | 2025-2039 | Всего: | 398942,2 | 258488,8 | 244389,4 |
|  |  | Местный бюджет | 167555,7 | 108565,3 | 102643,5 |
|  |  | Региональный бюджет | 231386,5 | 149923,5 | 141745,9 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство тротуаров и пешеходных дорожек | 2025-2039 | Всего: | 11924,0 | 9724,0 | 5500,0 |
|  |  | Местный бюджет | 5401,6 | 4405,0 | 2491,5 |
|  |  | Региональный бюджет | 6522,4 | 5319,0 | 3008,5 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных зонах |  |  |  |  |  |
| Установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» | 2025-2029 | Всего: | 161,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 161,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств |  |  |  |  |  |
| Обустройство остановочных пунктов общественного транспорта (установка павильонов, устройство посадочной и остановочной площадок, дорожных знаков и нанесение разметки) | 2025-2029 | Всего: | 1707,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 1707,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по организации пропуска транзитных и грузовых транспортных средств, включая предложения по организации движения тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств |  |  |  |  |  |
| Установка дорожных знаков, регулирующих движение грузовых транспортных средств | 2025-2029 | Всего: | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного регулирования |  |  |  |  |  |
| Установка светофорного объекта типа Т.1 (тип пересечения – Т-образное) | 2025-2029 | Всего: | 2750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2750,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и велосипедистов |  |  |  |  |  |
| Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек | 2025-2039 | Всего: | 2240,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | Местный бюджет | 2240,0 | 1200,0 | 1200,0 |
|  |  | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обустройство пешеходного перехода (нанесение ДР 1.14.2, установка ДЗ 5.19.1 – 5.19.2) | 2025-2029 | Всего: | 552,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 552,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство велодорожек (устройство АБ покрытия, освещения и установка технических средств ОДД (ДЗ 4.4.1, 4.4.2) | 2025-2029 | Всего: | 6373,3 | 7793,1 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 6373,3 | 7403,4 | 0,0 |
|  |  | Региональный бюджет | 318,7 | 389,7 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по развитию парковочного пространства |  |  |  |  |  |
| Организация парковочных мест для временного хранения транспортных средств посредством устройства асфальтобетонного покрытия и установки ТС ОДД согласно ГОСТ Р 52289-2019 | 2025-2029 | Всего: | 1064,2 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 979,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 85,1 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации |  |  |  |  |  |
| Установка стационарных АПК фото- и видеофиксации нарушения ПДД | 2025-2029 | Всего: | 3950,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет | 3950,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Региональный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО: | 2025-2039 | Всего: | 429677,6 | 277205,9 | 251089,4 |
|  |  | Местный бюджет | 191683,6 | 121573,7 | 106335,0 |
|  |  | Региональный бюджет | 238227,6 | 155632,2 | 144754,4 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 85,1 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 5.2 –Укрупненный расчет стоимости мероприятий по повышению пропускной способности автомобильных дорог

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Вид мероприятия | Стоимость, тыс.руб | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гагарина, рп. Ольховатка | 0,8 | капитальный ремонт | 23867,96 | 2025-2029 |
| 2 | ул. Карла Маркса, рп. Ольховатка | 0,67 | капитальный ремонт | 19324,42 | 2025-2029 |
| 3 | ул. Никитина, рп. Ольховатка | 0,21 | капитальный ремонт | 5981,37 | 2025-2029 |
| 4 | ул. Некрасова, рп. Ольховатка | 0,21 | капитальный ремонт | 6038,88 | 2025-2029 |
| 5 | ул. Сахарников, рп. Ольховатка | 0,31 | капитальный ремонт | 8828,27 | 2025-2029 |
| 6 | ул. Солнечная, рп. Ольховатка | 0,23 | капитальный ремонт | 6614,01 | 2025-2029 |
| 7 | Подъезд к ул. Сахарников, рп. Ольховатка | 0,14 | капитальный ремонт | 3882,14 | 2025-2029 |
| 8 | ул. Пролетарская, рп. Ольховатка | 0,40 | ремонт | 4232,57 | 2025-2029 |
| 9 | ул. Советская, рп. Ольховатка | 0,27 | ремонт | 2856,98 | 2025-2029 |
| 10 | ул. Зеленая, п. Заболотовка | 0,82 | ремонт | 8623,86 | 2025-2029 |
| 11 | ул. Новаторов, 1-й участок (км 0+190 - км 0+465), п. Заболотовка | 0,30 | капитальный ремонт | 8626,97 | 2025-2029 |
| 12 | ул. Новаторов, 2-й участок (км 0+000 - км 0+254), п. Заболотовка | 0,25 | капитальный ремонт | 7304,17 | 2025-2029 |
| 13 | ул. 1 Мая (км 1+965 - км 3+600), п. Заболотовка | 1,64 | ремонт | 17353,54 | 2025-2029 |
| 14 | ул. Заречная, п. Заболотовка | 0,93 | капитальный ремонт | 26743,61 | 2025-2029 |
| 15 | ул. Январская, п. Бугаевка | 1,13 | капитальный ремонт | 32437,42 | 2025-2029 |
| 16 | ул. Механизаторная, п. Заболотовка | 0,43 | капитальный ремонт | 12422,84 | 2025-2029 |
| 17 | ул. Тельмана, п. Заболотовка | 0,46 | капитальный ремонт | 13285,54 | 2025-2029 |
| 18 | ул. Верхняя, п. Бугаевка | 0,44 | капитальный ремонт | 12652,89 | 2025-2029 |
| 19 | ул. Вишневая, п. Бугаевка | 0,82 | капитальный ремонт | 23580,39 | 2025-2029 |
| 20 | ул. Звездная (от д. 37 до д. 49), п. Заболотовка | 0,24 | капитальный ремонт | 6901,58 | 2025-2029 |
| 21 | ул. Звездная (от д. 1 до д. 35), п. Заболотовка | 0,54 | ремонт | 5713,97 | 2025-2029 |
| 22 | ул. Рябиновая, п. Заболотовка | 0,62 | капитальный ремонт | 17829,08 | 2025-2029 |
| 23 | пер. Заливной, п. Малые Базы | 0,99 | ремонт | 10475,61 | 2025-2029 |
| 24 | ул. Южная, п. Малые Базы | 0,42 | капитальный ремонт | 12106,52 | 2025-2029 |
| 25 | ул. Кибуса (км 0+000 - км 0+256), п. Большие Базы | 0,26 | ремонт | 2708,84 | 2025-2029 |
| 26 | ул. Кибуса (км 0+256 - км 0+756), п. Большие Базы | 0,50 | капитальный ремонт | 14378,29 | 2025-2029 |
| 27 | ул. Инкубаторная, п. Большие Базы | 0,67 | капитальный ремонт | 19266,90 | 2025-2029 |
| 28 | пер. Речной, п. Большие Базы | 0,59 | капитальный ремонт | 16822,60 | 2025-2029 |
| 29 | ул. Школьная (от пер. Речной до д. 46), п. Большие Базы | 0,18 | капитальный ремонт | 5176,18 | 2025-2029 |
| 30 | ул. Февральская, п. Большие Базы | 0,43 | капитальный ремонт | 12365,33 | 2025-2029 |
| 31 | ул. Пушкина (от д. 23 до пер. Речной), п. Большие Базы | 0,64 | капитальный ремонт | 18404,21 | 2025-2029 |
| 32 | подъезд к ул. Гагарина (от а/д 20 ОП РЗ Н 3-18 до д. 9 по ул. Гагарина), п. Большие Базы | 0,42 | капитальный ремонт | 12135,27 | 2025-2029 |
| Итого: |  | 16,98 |  | 398942,20 |  |

Таблица 5.3 –Укрупненный расчет стоимости мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность участка, км | Объем работ, м2 | Стоимость, тыс.руб | в т.ч. проектных и изыскательских работ, тыс. руб | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Шевченко от пер. Красноармейский до ул. Октябрьская (нечетная сторона), рп. Ольховатка | 0,28 | 420 | 616,0 | 22,8 | 2025-2029 |
| 2 | ул. Пролетарская от пер. Белинского до ул. Чапаева (четная сторона), рп. Ольховатка | 0,67 | 1005 | 1474,0 | 54,5 | 2025-2029 |
| 3 | пер. Лермонтова от ул. Октябрьская до ул. Пролетарская (нечетная сторона), рп. Ольховатка | 0,19 | 285 | 418,0 | 15,5 | 2025-2029 |
| 4 | ул. Октябрьская (а/д 20 ОП РЗ Н 13-18) от пер. Лермонтова до ул. Комсомольская (нечетная сторона), рп. Ольховатка | 0,34 | 510 | 748,0 | 27,7 | 2025-2029 |
| 5 | ул. Комсомольская (а/д 20 ОП РЗ Н 13-18) от ул. Октябрьская до ул. Садовая (четная сторона), рп. Ольховатка | 0,28 | 420 | 616,0 | 22,8 | 2025-2029 |
| 6 | ул. Базарная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) от д. 30Б до д. 68 (четная сторона), п. Заболотовка | 0,32 | 480 | 704,0 | 26,0 | 2025-2029 |
| 7 | ул. Маяковского (а/д 20 ОП РЗ Н 8-18) от д. 37 до д. 73 (нечетная сторона), п. Заболотовка | 0,44 | 660 | 968,0 | 35,8 | 2025-2029 |
| 8 | ул. Маяковского (а/д 20 ОП РЗ Н 8-18) от ул. Северная до д. 56 (четная сторона), п. Заболотовка | 0,3 | 450 | 660,0 | 24,4 | 2025-2029 |
| 9 | ул. Новаторов от ул. Базарная до ул. Центральная (четная сторона), п. Заболотовка | 0,35 | 525 | 770,0 | 28,5 | 2025-2029 |
| 10 | ул. Центральная от ул. Базарная до д. 14Л (нечетная сторона), п. Заболотовка | 0,3 | 450 | 660,0 | 24,4 | 2025-2029 |
| 11 | ул. Базарная от ул. Центральная до д. 1В (нечетная сторона), п. Заболотовка | 0,17 | 255 | 374,0 | 13,8 | 2025-2029 |
| 12 | ул. Базарная от д. 106 до ул. Заречная (четная сторона), п. Заболотовка | 0,7 | 1050 | 1540,0 | 57,0 | 2025-2029 |
| 13 | ул. 1 Мая от ул. Заречная до д. 64 (четная сторона), п. Заболотовка | 0,3 | 450 | 660,0 | 24,4 | 2025-2029 |
| 14 | ул. Кооперативная (подход к кладбищу), п. Заболотовка | 0,16 | 240 | 352,0 | 13,0 | 2025-2029 |
| 15 | ул. Чкалова от д. 2 до д. 24 по ул. Никитина (МБДОУ) (четная сторона), рп. Ольховатка | 0,37 | 555 | 814,0 | 30,1 | 2025-2029 |
| 16 | ул. Победы от ул. Январская до ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) (четная сторона), п. Бугаевка | 0,25 | 375 | 550,0 | 20,4 | 2025-2029 |
| 17 | ул. Ломоносова (а/д 20 ОП РЗ Н 25-18) от моста через р. Ольховатка (в районе ул. Мира) до ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) (четная сторона), п. Бугаевка | 1,52 | 2280 | 3344,0 | 123,7 | 2030-2034 |
| 18 | ул. Мира от ул. Ломоносова (а/д 20 ОП РЗ Н 25-18) до ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) (четная сторона), п. Бугаевка | 1 | 1500 | 2200,0 | 81,4 | 2030-2034 |
| 19 | ул. Весенняя от ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) до существующего прохода к СОШ (четная сторона), п. Бугаевка | 0,06 | 90 | 132,0 | 4,9 | 2025-2029 |
| 20 | ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) от ул. Мира до ул. Победы (четная сторона), п. Бугаевка | 0,9 | 1350 | 1980,0 | 73,3 | 2030-2034 |
| 21 | ул. Пухова от д. 6 до ул. Инкубаторная (четная сторона), п. Большие Базы | 0,56 | 840 | 1232,0 | 45,6 | 2025-2029 |
| 22 | а/д 20 ОП МЗ Н 30-18 от д. 16 по ул. Пугачева до д. 1а по ул. Пугачева (нечетная сторона), рп. Ольховатка | 0,38 | 570 | 836,0 | 30,9 | 2030-2034 |
| Итого: |  | 9,84 | 14760 | 21648 | 800,976 |  |

Таблица 5.4 –Укрупненный расчет стоимости мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения велосипедистов

| № п/п | Место дислокации | Протяжен-ность, км | Объем работ, м2 | Стоимость, тыс.руб | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Маяковского от ул. Зеленая до ул. Северная (а/д 20 ОП РЗ Н 8-18) (четная сторона) | 1,2 | 1800 | 7793,1 | 2030-2034 |
| 2 | ул. Тополиная от ул. Базарная до ул. Победы (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) (четная сторона), п. Бугаевка | 1,3 | 1950 | 5918,1 | 2025-2029 |
| 3 | ул. Базарная от ул. Зеленая до ул. Тополиная (а/д 20 ОП РЗ Н 14-18) (четная сторона), п. Заболотовка | 0,1 | 150 | 455,2 | 2025-2029 |
| Итого: |  | 2,6 | 3900 | 14166,4 |  |

# 6 Оценка эффективности мероприятий по организации дорожного движения

Оценка, предлагаемых к реализации мероприятий осуществляются на основании результатов прогнозирования параметров дорожного движения, в том числе с использованием программных средств и математического моделирования. Ключевыми показателями эффективности предлагаемого мероприятия служат количественные данные существующего и прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения, уровня загрузки дорог движением, затрат времени на передвижение транспортных средств.

Для проведения расчётов оценки эффективности мероприятий в среде современного программного комплекса транспортного планирования PTV Vision® VISUM была разработана транспортная макроскопическая модель.

Структурная схема транспортной модели представляет собой совокупность элементарных звеньев объекта и связей между ними и является графическим изображением процесса моделирования ТП. Моделирование ТП состоит из двух основополагающих моделей – модели транспортного предложения и модели транспортного спроса. Модель транспортного предложения – это транспортная сеть, состоящая из узлов (перекрестков, развязок и т.д.) и соединяющих их ребер (улиц, дорог и т.д.), предоставляющая возможность перемещения участников транспортного движения и учитывающая затраты на данные перемещения.

Модели спроса на транспорт описывают качественно и количественно перемещения и учитывают: причины возникновения ТП, выбор цели ТП, выбор ТС и выбор пути. Конечной целью разработки транспортной модели является возможность построения качественных обоснованных прогнозов развития транспортной ситуаций с учетом внесения различных факторов, влияющих на транспортную инфраструктуру и изменение социально-экономического развития региона.

Оценка предлагаемого к реализации варианта осуществлялась на основе сравнения показателей эффективности с базовым вариантом, за который приняты существующее состояние ОДД на расчетный срок без реализации предлагаемых в рамках КСОДД мероприятий.

Транспортный эффект от реализации предлагаемых мероприятий должен выражаться в сокращении уровня загрузки автомобильных дорог, что обеспечит сокращение затрат времени в пути, снижение транспортно-эксплуатационных затрат и повышение уровня обслуживания дорожного движения, а также в снижении риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

Результатом моделирования развития транспортной ситуации, стала разработка двух вариантов проектирования, дающих представление об изменении дорожной ситуации на различных этапах внедрения мероприятий.

В результате анализа прогнозируемых величин можно видеть, что назначенные мероприятия позволяют стабилизировать ситуацию и выйти на положительную динамику уже в середине рассматриваемого периода, и к 2039 года позволят сохранить существующие уровни загрузки, обеспечить требуемые уровни обслуживания и безопасности дорожного движения, несмотря на прогнозируемый рост транспортной подвижности населения, однако отсутствие объезда населенных пунктов рп. Ольховатка, п. Заболотовка и п. Бугаевка создает дополнительную нагрузку на а/д 20 ОП РЗ Н 14-18 (ул. Октябрьская, ул. Базарная), при этом критические значения не достигаются.

На рисунках 6.1.1 – 6.1.6 представлены картограммы распределения интенсивностей транспортных потоков по сети дорог и загрузки УДС Ольховатского городского поселения на 2029 г., 2034 г. и 2039 г.

Рисунок 6.1.1 – Картограмма распределения интенсивности движения транспортных потоков на УДС Ольховатского городского поселения на 2029 год

Рисунок 6.1.2 – Картограмма распределения загрузки УДС Ольховатского городского поселения на 2029 год

Рисунок 6.1.3 – Картограмма распределения интенсивности движения транспортных потоков на УДС Ольховатского городского поселения на 2034 год

Рисунок 6.1.4 – Картограмма распределения загрузки УДС Ольховатского городского поселения на 2034 год

Рисунок 6.1.5 – Картограмма распределения интенсивности движения транспортных потоков на УДС Ольховатского городского поселения на 2039 год

Рисунок 6.1.6 – Картограмма распределения загрузки УДС Ольховатского городского поселения на 2039 год

Анализ данных, полученных в результате моделирования, позволяет сделать вывод о том, что пропускная способность автомобильных дорог имеет резерв. Запланированные на расчётный срок мероприятия по ремонту и устройству дорожных объектов позволят избежать возможных проблем на дорожной сети с учетом растущих потребностей населения и прогнозируемого уровня автомобилизации.

# 6.1 Прогноз основных показателей безопасности дорожного движения

Производя оценку прогнозных значений, следует отметить, что показатели безопасности дорожного движения имеют преимущественно стохастическую природу, в связи с чем, очень сложно достоверно прогнозировать их изменение на отдаленные периоды. Особенно это касается данных по количеству погибших, содержащих относительно малые объемы выборки. При этом, подразумевается, что все мероприятия по организации дорожного движения, проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры буду выполняться в соответствии с графиком, предусмотренным настоящей программой.

Данные по количеству погибших не характеризуются стабильностью значений, однако за счет реализации мероприятий по  дополнительному техническому оснащению пересечений и примыканий автомобильных дорог, системному обустройству участков улично-дорожной сети пешеходными ограждениями, обустройству нерегулируемых пешеходных переходов освещением, искусственными дорожными неровностями, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, а также устройствами дополнительного освещения, предполагается значительное сокращение числа дорожно-транспортных происшествий уже к 2026 г., что, в свою очередь, позволит понизить показатель социального риска до уровня целевых показателей в рамках национальных проектов. Сводные прогнозные показатели, с разбивкой по годам представлены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 – Прогнозные показатели безопасности дорожного движения

| Наименование показателя/критерия |  | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети, шт. | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, чел. | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Показатель, характеризующий тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий, % | 20,0* | 12,5* | 8,3* |

*-в связи с малым количеством ДТП прогноз составлен из расчета сокращения числа пострадавших участников ДТП

При расчёте показателя социального риска использовались прогнозные значения, полученные на основе статистических данных по оценке численности населения Управления Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области в период с 2012 по 2023 год. Прогноз делался из наихудшего «инерционного» сценария развития, предполагающего сохранение текущих трендов естественного оттока населения.

Таким образом, в результате успешного выполнения разработанной стратегии предполагается достижение существенных результатов по повышению уровня безопасности дорожного движения.

# 6.2 Прогноз параметров, характеризующих дорожное движение

Модели спроса на транспорт, полученные в результате математического моделирования, описывают качественно и количественно перемещения и учитывают: причины возникновения ТП, выбор цели ТП, выбор ТС и выбор пути. Конечной целью разработки транспортной модели является возможность построения качественных обоснованных прогнозов развития транспортной ситуаций с учетом внесения различных факторов, влияющих на транспортную инфраструктуру и изменение социально-экономического развития региона.

Оценка предлагаемого к реализации варианта осуществлялась на основе сравнения показателей эффективности с базовым вариантом, за который приняты существующее состояние ОДД на расчетный срок без реализации предлагаемых в рамках КСОДД мероприятий.

С целью определения перспективного увеличения и перераспределения потока легкового транспорта по сети учитывались мероприятия на расчетные сроки. Обработка информации осуществлялась по средствам создания в модели дополнительных сценариев с вводом вариантов развития перспективной сети.

В качестве основных атрибутов, характеризующих транспортную модель на расчётный период до 2039 года, учитываются также: повышение уровня автомобилизации, развитие жилой застройки, строительство и организации новых производств, сопровождающиеся увеличением новых рабочих мест. В рамках каждого из сценариев производились модификации элементов транспортного графа, оказывающие наиболее значимое воздействие на транспортно-эксплуатационные показатели улично-дорожной сети рассматриваемой зоны моделирования.

Результатом моделирования развития транспортной ситуации, стала разработка двух вариантов проектирования, дающих представление об изменении дорожной ситуации на различных этапах внедрения мероприятий. По каждому из вариантов определены параметры дорожного движения. Следует учитывать, что на данном этапе итоговые целевые показатели представлены усредненными значениями, определёнными исходя из обобщённых результатов транспортного моделирования в рамках частной концепции КСОДД, результаты анализа приведены в таблице 6.2.1.

Таблица 6.2.1 – Прогноз состояния транспортной ситуации при реализации проектных решений

| № | Наименование целевого показателя (индикатора) | Существующее положение | Периоды реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024-2028 | 2029-2033 | 2034-2038 |
| 1 | Средняя скорость движения транспортных средств по сети, км/ч | 24,9 | 24,1 | 24,53 | 24,1 |
| 2 | Средняя плотность движения по сети, авт./км | 8,7 | 9,5 | 11,7 | 12,4 |

В результате анализа прогнозируемых величин можно видеть, что назначенные мероприятия позволяют стабилизировать ситуацию и сдержать резкое ухудшение показателей, и выйти на положительную динамику уже в середине рассматриваемого периода, а к 2039 году значительно замедлить рост параметров, несмотря на прогнозируемое увеличение количества транспортных средств в пользовании населения.

# 6.3 Прогноз параметров эффективности организации дорожного движения

К основным параметрам эффективности, характеризующим потерю времени (задержку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов, относятся:

- средней задержкой транспортных средств в движении на участке дороги;

- временным индексом, выражающим удельные потери времени транспортного средства на единицу времени движения транспортного средства;

- уровнем обслуживания дорожного движения, представляющим собой показатель, выражающий отношение средней скорости движения транспортных средств к скорости транспортных средств в условиях свободного движения, согласно приложению;

- показателем перегруженности дорог, выражающим долю времени, в течение которого на участке дороги сохраняются условия движения, соответствующие неудовлетворительному уровню обслуживания дорожного движения;

- буферным индексом, отражающим удельные дополнительные затраты времени движения транспортного средства, обусловленные непредсказуемостью условий движения и рассчитываемым как отношение времени движения по участку дороги к среднему времени движения по этому участку дороги, которое не превышает 85 процентов обследованных проездов транспортных средств по этому участку дороги. Сравнительные параметры приведены в таблице 6.3.1.

Таблица 6.3.1 – Сравнительные показатели эффективности организации дорожного движения

| № | Наименование целевого показателя (индикатора) | Существующее положение | Периоды реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| 1 | Средняя задержка транспортных средств в движении, сек | 3,054 | 4,112 | 4,512 | 6,107 |
| 2 | Среднее время в пути, мин. | 15 мин 49 сек | 16 мин 56 сек | 16 мин 24 сек | 17 мин 07 сек |
| 3 | Временной индекс | 1,109 | 1,129 | 1,137 | 1,146 |
| 4 | Уровень обслуживания дорожного движения | В | В | В | В |
| 5 | Показатель перегруженности дорог | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Буферный индекс | 0,117 | 0,131 | 0,145 | 0,164 |

# 6.4 Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Транспорт является основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории муниципального образования. В условиях увеличения численности населения и уровня автомобилизации это может спровоцировать увеличение экологической нагрузки со стороны автомобильного транспорта.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются – сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта, а также мотивация перехода транспортных средств на экологические чистые виды топлива.

Усредненные существующие и прогнозные показатели выбросов вредных веществ приведены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1 – Прогноз изменения объемов выброса вредных веществ

| № | Наименование целевого показателя (индикатора) | Существующее положение | Периоды реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025-2029 | 2030-2034 | 2035-2039 |
| 1 | Масса выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников на дорожной сети, тонн/год | 9339,14 | 9506,83 | 9690,69 | 10266,24 |
| 2 | Эмиссия CO (г/час) | 6944,47 | 6964,24 | 7086,33 | 7244,08 |
| 3 | Эмиссия Nox (г/час) | 1409,60 | 1409,77 | 1410,19 | 1504,95 |
| 4 | Эмиссия VOC (г/час) | 2307,05 | 2478,54 | 2565,91 | 2970,42 |

Основное сдерживание роста уровня выбросов ожидается в среднесрочный период, за счет окончания проведения ремонтных работ и локально-реконструкционных мероприятий (регулировании скоростного режима, организации парковочного пространства и т.д.), запланированных на первую очередь, что как следствие приводит к снижению уровня задержки и простоя. При этом, в последнем период происходит неизбежный рост показателя, за счет увеличения общей протяженности корреспонденций и количества транспорта участвующего в перемещениях.

Реализация мероприятий Программы направлена в первую очередь на сокращение существующего уровня выбросов, а также предотвращения возможного их возрастания и минимизации экологического ущерба.

Социально-экономическая эффективность – соотношение социального эффекта, который может быть измерен в денежном выражении, и стоимости затраченных ресурсов.

При расчете социально-экономической эффективности в качестве денежных оттоков для каждого шага расчетного периода определяются затраты, связанные с реализацией планируемых мероприятий, в том числе:

- капитальные вложения в строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) предлагаемых объектов транспортной инфраструктуры с распределением их по годам;

- затраты на ремонт и капитальный ремонт предлагаемых объектов в соответствии с принятой нормативной или расчетной периодичностью их выполнения;

- ежегодные затраты на содержание в соответствии с принятым нормативным или расчетным уровнем его содержания.

Основными выгодами (эффектами) от развития транспортной инфраструктуры для населения выделены:

- сокращение себестоимости поездок или транспортно-эксплуатационных расходов на поездки. В случае реализации всех предлагаемых мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры улучшатся условия передвижения по сети автомобильных дорог, сократится время простоев в транспортных заторах, снизится перепробег, что будет способствовать снижению транспортно-эксплуатационных расходов на поездку;

- сокращение времени в пути. В случае реализации всех предлагаемых мероприятий сократится среднее время поездок (время в пути) пользователей;

- снижение потерь от ДТП. Реализация предлагаемых мероприятий будет способствовать улучшению условий движения и повышению БДД;

- снижение экологического ущерба. В случае реализации программных мероприятий сократиться число выбросов от автомобилей в атмосферу и улучшится экологическая обстановка в городе.

Для расчета расходов на эксплуатацию и содержание автомобильного транспорта были использованы показатели удельного расхода топлива на 100 км пробега для различных видов транспортных средств и цены 1 литра топлива. Затраты на содержание и эксплуатацию автомобиля (за исключением затрат на ГСМ) принимают на уровне 20-25% в суммарных транспортно-эксплуатационных затратах и учитывают соответствующим поправочным коэффициентом.

Эффект от снижения экологического ущерба от передвижных источников рассчитывается исходя из количества топлива, израсходованного передвижным источником за отчетный период, и нормативов платы за выбросы. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу выполняется на основании ГОСТ Р 56162-2019 «Метод расчета количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу потоками автотранспортных средств на автомобильных дорогах разной категории».

Для оценки эффективности проектов используются следующие основные показатели эффективности инвестиционных проектов: интегральный эффект или чистый дисконтируемый доход, индекс доходности инвестиций, внутренняя норма доходности и срок окупаемости.

Так, расчеты, выполненные согласно действующим методическим рекомендациям, показали, что срок окупаемости данного проекта 17 лет 2 месяца.

Предварительная оценка показателей эффективности реализации мероприятий КСОДД показала, что реализация данного проекта удовлетворяет требованиям, предъявляемым к объектам, финансирование которых осуществляется из государственного бюджета.

# 6.5 Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий по организации дорожного движения

Оценка эффективности и результативности КСОДД представляет собой совокупность показателей оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации программы, характеризующих успешность ее выполнения в экономической, социальной и экологической сферах. Эффективность и результативность программы оцениваются с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию мероприятий, и возможных рисков.

Оценка эффективности реализации КСОДД производится ежегодно и обеспечивается мониторингом результатов ее реализации в целях уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий программы.

Для оценки эффективности реализации программы используются показатели (критерии) эффективности, которые отражают выполнение мероприятий программы.

Оценка эффективности реализации программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными значениями показателей (критериев).

Основными параметрами интегральной оценки эффективности мероприятий предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры являются время в пути и распределение средней скорости. Также для оценки эффективности использовались такие показатели как вероятность возникновения ДТП, экологическая нагрузка на окружающую среду и доступность объектов транспортной инфраструктуры.

За счет проведения запланированных мероприятий, связанных с совершенствованием схемы организации дорожного движения, строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, и как следствие, сокращением возникновения возможных задержек транспортных средств, ожидается незначительный рост удельного уровня выброса вредных веществ автомобильным транспортом, который с учётом прогнозируемого роста интенсивности движения в долгосрочной перспективе составит не более 7%. Как отмечалось выше, с целью предотвращения роста количества выбросов, органам государственной власти необходимо способствовать активному развитию экологически чистых видов транспорта, и развитию систем общественного транспорта.

Расчет социально-экономического эффекта выполнен с использованием положений:

- Методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 года №1512 «Об утверждении методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот»;

- ОДМ 218.4.023-2015 «Методические рекомендации по оценке эффективности строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог»

- ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах».

При оценке эффективности инвестиций в дорожные проекты следует различать следующие ее виды: общественную, коммерческую и бюджетную. Общественная эффективность характеризует социально-экономические последствия осуществления проекта для общества в целом, коммерческая - его финансовые последствия для конкретных участников (инвесторов) и бюджетная – финансовые последствия проекта для федерального, регионального или местного бюджета.

С учетом значительного числа рассматриваемых мероприятий, планируемых до 2039 года, и различных сроков их реализации для всего перечня мероприятий была произведена комплексная оценка социально-экономических эффектов.

Исходными данными для расчета эффекта от реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры являются расчетные показатели, полученные в результате разработки математической транспортной модели Ольховатского городского поселения на соответствующие расчетные сроки:

- средняя скорость передвижения на индивидуальном автомобиле;

- среднесуточный объем корреспонденций;

- масса выбросов вредных веществ от автотранспорта.

Общий эффект от реализации мероприятий КСОДД определяется как сумма эффектов от экономии времени в пути пассажиров и грузов , повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов и снижения массы выбросов вредных веществ МЭэк по сравнению с базовым сценарием.

МЭ =  +  + МЭэк

При этом, монетизированный эффект от снижения массы от выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом в атмосферный воздух МЭэк определяется как разница между экологическим ущербом от выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом в атмосферный воздух при реализации базового сценария и при реализации соответствующего сценария за период, соответствующий расчетному сроку КСОДД.

МЭэк=МЭэк (базовый сценарий) – Мээк (рассматриваемый сценарий)

Оценка экологического ущерба рассчитывается с использованием рекомендуемой оценки экологического ущерба на 1 тонну выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом, приведенной в Приложении 2 Методических рекомендаций по разработке документов транспортного планирования субъектов Российской Федерации (таблица 6.5.1).

Таблица 6.5.1 – Рекомендуемые оценки экологического ущерба на 1 тонну выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом

| Вещество | СО | NOx | НМЛОС | SO2 | Дисперсные частицы (РМ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ущерб, тыс. руб./тонну | 3,084 | 245,353 | 36,116 | 236,154 | 913,222 |

Монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в ценах базового года определяется по формуле:

где, T - последний год реализации инфраструктурного проекта;

t - календарный год реализации инфраструктурного проекта, t  [a; T];

a - первый год реализации инфраструктурного проекта;

- монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в году t;

rb - ставка дисконтирования;

n - базовый год;

0,5 - корректирующая величина, обеспечивающая распределение дисконтируемых денежных потоков в течение года.

Монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в году t () определяется по формуле:

где,  - монетизированный эффект экономии времени в пути экономически активного населения при реализации инфраструктурного проекта в году t;

- монетизированный эффект экономии времени транспортировки грузов в году t при реализации инфраструктурного проекта.

Монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов рассчитывается в случае, если транспортировка пассажиров и грузов до и (или) при реализации инфраструктурного проекта осуществляется с использованием автомобильных дорог. Указанный эффект в ценах базового года () определяется по формуле:

где, T - последний год реализации инфраструктурного проекта;

t - календарный год реализации инфраструктурного проекта, t  [a; T];

a - первый год реализации инфраструктурного проекта.

- монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t;

rb - ставка дисконтирования;

n - базовый год;

0,5 - корректирующая величина, обеспечивающая распределение дисконтируемых денежных потоков в течение года.

Монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t определяется по формуле:

где,  - монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t;

- монетизированный эффект повышения безопасности транспортировки грузов при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t.

Монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в году t определяется по формуле:

где, K - количество участков пути следования с однородными дорожными условиями;

k - участок пути следования с однородными дорожными условиями;

- величина потерь в результате ДТП с участием пассажиров на k-м участке пути следования с однородными дорожными условиями до начала реализации инфраструктурного проекта. В случае если в рамках инфраструктурного проекта предполагается создание нового пути следования, выбирается альтернативный путь, наиболее часто используемый до реализации инфраструктурного проекта;

- величина потерь в результате ДТП с участием пассажиров на k-м участке пути следования с однородными дорожными условиями при реализации инфраструктурного проекта.

Величина потерь в результате ДТП с участием пассажиров рассчитывается только для автомобильного транспорта, для других видов транспорта величина потерь принимается равной 0.

Величина потерь в результате ДТП с участием пассажиров на k-м участке пути следования с однородными дорожными условиями в году t определяется по формуле:

где,  - количество календарных дней в году t эксплуатационной стадии инфраструктурного проекта;

Zk - количество ДТП на k-м участке в расчете на 1 млн. автомобилей/километров;

- средний ущерб от одного ДТП в году t;

MT - итоговый стоимостной коэффициент, учитывающий тяжесть ДТП;

- среднегодовая суточная интенсивность движения на k-м участке в году t, автомобилей/сутки;

Lk - протяженность k-го участка с однородными дорожными условиями, километров.

Кроме того, для оценки эффективности проектов используются следующие основные показатели, базирующиеся на соизмерении затрат на их осуществление и результатов от реализации: интегральный эффект или чистый дисконтируемый доход, индекс доходности инвестиций и срок окупаемости.

Чистый дисконтируемый доход - сумма дисконтированных потоков чистых выгод по проекту, определяемая как разница между результатами и затратами на протяжении всего расчетного периода. Согласно расчетам на конец прогнозного периода (2038 г.) показатель отрицательный, это связано с большим сроком окупаемости проектов в сфере дорожного хозяйства. При этом, значительный срок окупаемости дорогостоящих инфраструктурных проектов является нормальным, так как срок эксплуатации строящихся объектов транспортной инфраструктуры значительно превышает срок их социально-экономической окупаемости.

Индекс доходности инвестиций представляет собой отношение суммы дисконтируемых эффектов к величине дисконтируемых капиталовложений.

Срок окупаемости инвестиций - это минимальный временной интервал (от начала осуществления проекта), за пределами которого ЧДД становится и в дальнейшем остается неотрицательным.

В качестве ставки дисконтирования, применяемой при расчете показателей, используется ключевая ставка Центрального Банка РФ – 7,5%.

Результаты расчета социально-экономического эффекта от реализации мероприятий КСОДД по развитию транспортной инфраструктуры представлены в таблице 6.5.2.

Таблица 6.5.2 – Результаты расчета социально-экономического эффекта от реализации мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монетизированный эффект от экономии времени в пути пассажиров и грузов, тыс. рублей | 24702,068 |
| 2 | Монетизированный эффект от повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов, тыс. рублей | 18441,73 |
| 3 | Монетизированный эффект от снижения выбросов в атмосферный воздух загрязняющих веществ передвижными источниками, тыс. рублей | 7068,39 |
| 4 | Суммарный дисконтированный денежный поток при ставке дисконта 7,5%, тыс. рублей | 891137,5804 |
| 5 | Чистый дисконтированный доход, тыс. рублей | -66835,318 |
| 6 | Индекс прибыльности | 0,93 |
| 7 | Срок окупаемости | 17 лет 2 мес |

Прогнозная оценка эффективности проектных мероприятий показала, что при их реализации обеспечивается гармоничное развитие транспортной инфраструктуры в зависимости от потребностей городского поселения и региона в целом, в частности, достигается улучшение показателей транспортной доступности, снижение аварийности, создание транспортной и пешеходной инфраструктуры, происходит оптимизация дорожного движения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящее время задача проработки схем организации дорожного движения является актуальным направлением разрешения проблемы дорожно-транспортной ситуации на перспективу для любого муниципального образования.

В работе получены результаты анализа текущей ситуации на улично-дорожной сети Ольховатского городского поселения, и деятельности органов местного самоуправления направленной, на совершенствование транспортной инфраструктуры, организацию дорожного движения, снижение условий возникновения ДТП. Разработаны обоснованные предложения по совершенствованию схемы организации дорожного движения.

Мероприятия, которые вошли в КСОДД Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, отвечают требованиям Приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 2020 года №274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» и состоят из комплекса мер, соответствующих стратегическим направлениям развития и потребностям в сфере организации дорожного движения с точки зрения их технического, экономического и экологического обоснования.

КСОДД Ольховатского городского поселения взаимоувязана с документами территориального планирования, программами транспортного и социально-экономического развития и основана на результатах исследований текущих и прогнозных показателей дорожного движения, а также статистических данных. Реализацию данных мероприятий планируется осуществлять в рамках действующих и перспективных федеральных, региональных и муниципальных целевых программ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2024 г. №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;

- Приказ Министерства транспорта РФ от 30.07.2020 г. № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;

- ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования»;

- ГОСТ 32865-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки переменной информации»;

- ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств»;

- ГОСТ 32953-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. Технические требования»;

- ГОСТ 33128-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ Р 52607-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования»;

- ГОСТ 32964-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Искусственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля»;

- ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ 33151-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Технические требования. Правила применения»;

- ГОСТ 32753-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Покрытия противоскольжения цветные. Технические требования»;

- ГОСТ 24.501-82 «Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие требования»;

- ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;

- ГОСТ 34.401-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Средства технические периферийные автоматизированных систем дорожного движения. Типы и технические требования»;

- ГОСТ Р 51090-2017 «Средства общественного пассажирского транспорта. Общие технические требования доступности и безопасности для инвалидов»;

- ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»;

- ГОСТ 32866-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Световозвращатели дорожные. Технические требования»;

- ГОСТ 33385-2015 «Дороги автомобильные общего пользования. Дорожные светофоры. Технические требования»;

- ОДМ 218.2.007-2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства».

| РАЗРАБОТЧИК: Генеральный директор ООО «ДорМостПроект» ____________ / А. А. Букреев / « ____» _____________ 2024 г. | УТВЕРЖДЕНО: постановлением Администрации Ольховатского городского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области № ____________ от ____________ |
| --- | --- |

КОМПЛЕКСНАЯ СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЛЬХОВАТСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Том 2 Томов 2

Воронеж 2024

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЙ СОГЛАСУЮЩИХ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ

| Наименование согласующих органов (организаций) | Должность и ФИО лица согласующего органа (организации) | Номер и дата исходящего письма | Номер и дата входящего письма | Результат согласования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области | Шаталов Евгений Владимирович Начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции | № 352 от 03.09.2024 | 04.09.2024 г. № 3/247725873599 | Письмо (№ 3/2477225873599 от 03.10.2024) прилагается |
| Воронежский филиал ГК "Российские автомобильные дороги" | Директор Дмитрий Александрович Рябов | № 353 от 03.09.2024 | № 1629-ВФ от 04.09.2024 | Письмо (№ 1629-ВФ от 04.09.2024) прилагается |
| МТУ Центрального федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. | Ромазанов Сергей Сергеевич Начальник МТУ Ространснадзора по ЦФО | № 354 от 03.09.2024 | №01-01/07-2-6487 от 04.09.2024 | Согласовано на основании п. 14 раздела II Приказа Минтранса России от 30 июля 2020 года № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». |
| Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области | Руководитель Ветер Наталья Викторовна | № 355 от 03.09.2024 | № 43-01-21/7112 от 04.09.2024 | Письмо (43-01-23/5151 от 30.09.2024г.) прилагается |
| Администрация Ольховатского муниципального района Воронежской област | Глава Ольховатского муниципального района Воронежской области Харьковский Геннадий Олегович | № 356 от 03.09.2024 | № 4963 от 09.09.2024 | Согласовано на основании п. 14 раздела II Приказа Минтранса России от 30 июля 2020 года № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения». |